- 附件3

1项通信行业标准修改通知单

- 1、YD/T 2307—2011《数字移动通信终端通用功能技术要求和测试方法》第1号修改单

- YD/T 2307—2011

- 《数字移动通信终端通用功能技术要求和测试方法》

第1号修改单

- 第1章修改适用范围内容： “本标准适用于GSM（GPRS）、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdma2000 HRPD等制式及其组合的数字移动通信终端设备。”更改为“本标准适用于GSM（GPRS）、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdma2000 HRPD、TD-LTE、LTE FDD等制式及其组合的数字移动通信终端设备。” - 3.1.2修改“多模”定义： “支持GSM（GPRS）、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdma2000 HRPD等制式中的多种模式。”更改为“支持GSM（GPRS）、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdma2000 HRPD、TD-LTE、LTE FDD等制式中的多种模式。” - 5.1.1.2.11后补充新条文，5.1.1.2.12： “5.1.1.2.12 无网络状态显示 移动终端在处于无网络环境下，应正确显示无网络状态标识信息，不应显示“可拨打紧急呼叫”等容易引起使用者误解的提示性信息。” - 5.1.1.6.1补充内容： “用户可以对网络选择方式进行设置，当有多于一个网络时，用户可以使用此功能选择其中一个网络。”后补充“终端工作在cdma2000和cdma2000 HRPD 模式时此功能可不作要求。” - 5.1.2.2改用新条文： “5.1.2.2 紧急呼叫 移动终端应支持紧急呼叫功能；移动终端未插入用户识别卡及插入用户识别卡时，均能正常拨打紧急呼叫号码，号码应包括110、119、120、122等国家常用的应急号码。紧急呼叫功能、紧急号码的设置应符合《移动通信网紧急呼叫业务 总体技术要求》、《移动通信网紧急呼叫业务 核心网技术要求》、《移动通信网紧急呼叫业务 终端技术要求》的相应要求和规范。”