ICS 35.040

L71

中华人民共和国国家标准

GB 18030—XXXX

代替GB 18030—2005

信息技术  中文编码字符集

Information technology—Chinese coded character set

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（报批稿）

2018-12

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

在提交反馈意见时，请将您所知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　字汇	2

5　总体结构	2

6　字符的排列顺序	4

7　码位分配	4

8　部分字符和代码的说明	7

附录A（规范性附录）　双字节字符表	8

附录B（规范性附录）　表意文字描述符	90

附录C（规范性附录）　四字节字符表	91

附录D（资料性附录）　部分字符和代码的说明	545

前  言

本标准的单字节编码部分、双字节编码部分和四字节编码部分的CJK统一汉字扩充A（即0x8139EE39—0x82358738）部分为强制性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB 18030—2005《信息技术  中文编码字符集》。本标准与GB 18030—2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——在双字节编码区对10个竖排标点和8个汉字构件所对应的GB/T 13000代码位置进行了调整，并删除了6个重复编码的汉字构件和9个重复编码的汉字；

——在四字节编码区调整了18个GB/T 13000代码位置；

——在四字节编码0x82358F33—0x82359636部分增加了CJK统一汉字增加的66个汉字；

——在四字节编码0x9835F738—0x98399E36部分增加了CJK统一汉字扩充C的4149个汉字；

——在四字节编码0x98399F38—0x9839B539部分增加了CJK统一汉字扩充D的222个汉字；

——在四字节编码0x9839B632—0x9933FE33部分增加了CJK统一汉字扩充E的5762个汉字；

——在四字节编码0x99348138—0x9939F730部分增加了CJK统一汉字扩充F的7473个汉字；

——在四字节编码0x81398B32—0x8139A135部分增加了康熙部首214个；

——在四字节编码0x8134F932—0x81358437部分增加了83个西双版纳新傣文字符；

——在四字节编码0x81358B32—0x81359935部分增加了127个西双版纳老傣文字符；

——在四字节编码0x82369535—0x82369A32部分增加了48个傈僳文字符；

——在四字节编码0x9034C538—0x9034C730部分增加了13个蒙古文BIRGA符号；

——在四字节编码0x9232C636—0x9232D635部分增加了149个滇东北苗文字符；

——删除了GB 18030—2005的附录C《追加的汉字及部首/部件》；

本标准由工业和信息化部提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京北大方正电子有限公司、北京亚细亚智业科技有限公司、微软（中国）有限公司。

本标准主要起草人：陈堃銶、黄疆、胡万进、张建国、陈壮、熊涛、陈恳、樊毅。

本标准印制所采用的字库由北京北大方正电子有限公司和潍坊北大青鸟华光照排有限公司提供。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 18030—2000；

——GB 18030—2005。

信息技术  中文编码字符集

- 范围

本标准规定了信息技术用的中文图形字符及其二进制编码的十六进制表示。

本标准适用于中文和其他文字图形字符信息的处理、交换、存储、传输、显现、输入和输出。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2312—1980  信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 11383—1989  信息处理 信息交换用八位代码结构和编码规则

GB/T 13000  信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 字符  character

供组织、控制或表示数据用的元素集合中的一个元素。

- 编码字符  coded character

字符及其编码表示。

- 用户自定义区  private use area

使用符合本标准的产品的使用者可以自行规定的区域。

- 字汇  repertoire

用编码字符集表示的一个指定的字符集合。

- 保留区  reserved zone

留作未来国家标准规定的区域。

- 字汇

  - 概述

本标准收录的字符以单字节、双字节或四字节编码。

  - 单字节部分

单字节的部分收录了GB/T 11383—1989的0x00到0x7F全部128个字符。

  - 双字节部分

双字节的部分收录了GB/T 2312—1980中收录的全部图形字符、GB/T 13000中收录的CJK统一汉字以及部分图形字符，见附录A。其中，表意文字描述符的图形、代码位置和功能描述见附录B。

  - 四字节部分

四字节的部分收录了上述双字节字符之外的GB/T 13000的66个CJK统一汉字（9FA6到9FEF，不包括9FB4到9FBB共8个）、CJK统一汉字扩充A、CJK统一汉字扩充B、CJK统一汉字扩充C、CJK统一汉字扩充D、CJK统一汉字扩充E、CJK统一汉字扩充F和已经在GB/T 13000中编码的少数民族文字的字符。见附录C。

- 总体结构

正文中凡数字前标有0x的表示采用十六进制，未标有0x的表示采用十进制。附录中凡编码的表示均采用十六进制，其他数字的表示均采用十进制。

单字节部分采用GB/T 11383—1989的编码结构，使用0x00至0x7F码位。

双字节部分采用两个八位二进制位串表示一个字符，其首字节码位从0x81至0xFE，尾字节码位分别是0x40至0x7E和0x80至0xFE。

四字节部分采用GB/T 11383—1989未采用的0x30到0x39作为对双字节编码扩充的后缀，编码范围为0x81308130到0xFE39FE39。四字节字符的第一个字节编码范围为0x81至0xFE；第二个字节编码范围为0x30至0x39；第三个字节编码范围为0x81至0xFE；第四个字节编码范围为0x30至0x39。即，

0x81308130至0x81308139；

0x81308230至0x81308239；

……

0x8130FE30至0x8130FE39；

0x81318130至0x81318139；

……

0x8131FE30至0x8131FE39；

……

0x82308130至0x82308139；

……

0x8230FE30至0x8230FE39；

……

0xFE308130至0xFE308139；

……

0xFE39FE30至0xFE39FE39。

总体结构见图1及表1。

0x00                                                                           0x7F

单字节结构

0x81

0x7E

0x80

首字节

尾字节

0xFE

0x40

0xFE

双字节结构

0x81

0xFE

第三字节

0x30

0x39

第四字节

0x81

0xFE

第一字节

0x30

0x39

第二字节

第一、二字节结构

第三、四字节结构

0x81

0xFE

第三字节

0x39

0x30

第四字节

共1260组

四字节总体结构

- 总体结构图

- 表1 码位范围分配图

| 编码类型 | 码位空间 |  |  |  | 码位数目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单字节 | 0x00~0x7F |  |  |  | 128 |
| 双字节 | 第一字节 |  | 第二字节 |  | 23940 |
|  | 0x81 ~ 0xFE |  | 0x40 ~ 0x7E， 0x80 ~ 0xFE |  |  |
| 四字节 | 第一字节 | 第二字节 | 第三字节 | 第四字节 | 1587600 |
|  | 0x81~ 0xFE | 0x30~ 0x39 | 0x81~ 0xFE | 0x30~0x39 |  |

- 字符的排列顺序

  - 单字节部分字符的排列顺序

字符按照GB/T 11383—1989中相应字符的顺序排列。

  - 双字节部分字符的排列顺序

字符排列顺序见附录A。

  - 四字节部分字符的排列顺序

自0x81308130至0x8439FE39共50400个码位，对应双字节部分未包括的所有GB/T 13000基本多文种平面的字符，按照GB/T 13000基本多文种平面相应字符的顺序排列。

自0x90308130至0xE339FE39共1058400个码位用于对应GB/T 13000的16个辅助平面，字符排列顺序完全遵照GB/T 13000的16个辅助平面的相应码位顺序依次排列。

四字节部分字符表见附录C。

- 码位分配

  - 单字节部分的码位分配

单字节部分的码位依据GB/T 11383—1989的规则分配。见图2。

|  |  |  |  | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | b6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | b3 | b2 | b1 |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  | SP | 0 | @ | P | ` | p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |  |  | ! | 1 | A | Q | a | q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 02 |  |  | " | 2 | B | R | b | r |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 03 |  |  | # | 3 | C | S | c | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 04 |  |  | ￥ | 4 | D | T | d | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 05 |  |  | % | 5 | E | U | e | u |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 06 |  |  | & | 6 | F | V | f | v |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 07 |  |  | ' | 7 | G | W | g | w |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 08 |  |  | ( | 8 | H | X | h | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 09 |  |  | ) | 9 | I | Y | i | y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | * | : | J | Z | j | z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |  | ESC | + | ; | K | [ | k | { |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |  |  | ´ | < | L | \ | l | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |  |  | - | = | M | ] | m | } |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |  |  | . | > | N | ^ | n | ~ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  |  | / | ? | O | _ | o | DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 单字节区码位图

  - 双字节部分的码位分配

双字节部分的码位安排分为0x8140至0xFE7E和0x8180至0xFEFE两部分，共23940个码位。见图3及表2。

- 双字节部分编码空间结构图

- 表2  双字节部分的码位安排

| 类别 | 区名 | 码位范围 | 码位数 | 字符数 | 字符类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号区 | 双字节1区 | 首字节0xA1—0xA9 尾字节0xA1—0xFE | 846 | 728 | 图形符号 |
|  | 双字节5区 | 首字节0xA8—0xA9 尾字节0x40—0x7E和0x80—0xA0 | 192 | 166 | 图形符号 |
| 汉字区 | 双字节2区 | 首字节0xB0—0xF7 尾字节0xA1—0xFE | 6768 | 6763 | 汉字 |
|  | 双字节3区 | 首字节0x81—0xA0 尾字节0x40—0x7E和0x80—0xFE | 6080 | 6080 | 汉字 |
|  | 双字节4区 | 首字节0xAA—0xFE 尾字节0x40—0x7E和0x80—0xA0 | 8160 | 8160 | 汉字 |
| 用户自定义区 | 双字节用户区1 | 首字节0xAA—0xAF 尾字节0xA1—0xFE | 564 |  |  |
|  | 双字节用户区2 | 首字节0xF8—0xFE 尾字节0xA1—0xFE | 658 |  |  |
|  | 双字节用户区3 | 首字节0xA1—0xA7 尾字节0x40—0x7E和0x80—0xA0 | 672 |  |  |

  - 四字节部分的码位分配

四字节部分收录了汉字和部分少数民族文字，码位分配见表3。表3中没有指明的四字节码位分配见6.3。

- 表3  四字节部分的码位安排

| 码位范围 | 码位数 | 字符数 | 字符类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x81318132—0x81319934 | 243 | 42 | 维吾尔、哈萨克、柯尔克兹文 |
| 0x8430BA32—0x8430FE35 | 684 | 59 | 维吾尔、哈萨克、柯尔克兹文 |
| 0x84318730—0x84319530 | 141 | 84 | 维吾尔、哈萨克、柯尔克兹文 |
| 0x8132E834—0x8132FD31 | 208 | 193 | 藏文 |
| 0x8134D238—0x8134E337 | 170 | 149 | 蒙古文(包括满文、托忒文、锡伯文和阿礼嘎礼字) |
| 0x9034C538—0x9034C730 | 13 | 13 | 蒙古文BIRGA |
| 0x8134F434—0x8134F830 | 37 | 35 | 德宏傣文 |
| 0x8134F932—0x81358437 | 96 | 83 | 西双版纳新傣文 |
| 0x81358B32—0x81359935 | 144 | 127 | 西双版纳老傣文 |
| 0x82359833—0x82369435 | 1223 | 1215 | 彝文 |
| 0x82369535—0x82369A32 | 48 | 48 | 傈僳文 |
| 0x81339D36—0x8133B635 | 250 | 69 | 朝鲜文字母 |
| 0x8139A933—0x8139B734 | 142 | 51 | 朝鲜文兼容字母 |
| 0x8237CF35—0x8336BE36 | 11172 | 3431 | 朝鲜文音节 |
| 0x9232C636—0x9232D635 | 160 | 133 | 滇东北苗文 |
| 0x81398B32—0x8139A135 | 224 | 214 | 康熙部首 |
| 0x8139EE39—0x82358738 | 6530 | 6530 | CJK统一汉字扩充A |
| 0x82358F33—0x82359636 | 74 | 66 | CJK统一汉字 |
| 0x95328236—0x9835F336 | 42711 | 42711 | CJK统一汉字扩充B |

- 表3 (续)

| 码位范围 | 码位数 | 字符数 | 字符类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x9835F738—0x98399E36 | 4149 | 4149 | CJK统一汉字扩充C |
| 0x98399F38—0x9839B539 | 222 | 222 | CJK统一汉字扩充D |
| 0x9839B632—0x9933FE33 | 5762 | 5762 | CJK统一汉字扩充E |
| 0x99348138—0x9939F730 | 7473 | 7473 | CJK统一汉字扩充F |

自0xFD308130至0xFE39FE39共25200个码位为用户自定义区。

其它未占用的四字节码位为保留区，留待未来标准扩展使用。

- 部分字符和代码的说明

本标准对GB 18030-2005部分代码位置上的字形和/或所对应的GB/T 13000代码位置进行了调整。参见附录D。