附件2：

1项汽车行业标准修改单

QC/T 932—2018

《道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀》

第1号修改单（报批稿）

a. 第三章补充新条文 增加自动控制系统的术语和定义： “3.13 自动控制系统 automatic control system 能够感应运动速度并能自动驱动紧急切断阀关闭的装置。” b. 第五章补充新条文 1、增加紧急切断阀自动关闭的要求： “5.2.7装有自动控制系统的紧急切断阀在设计和制造上应保证紧急切断阀运动速度大于5km/h时能自动关闭。” 2、增加自动控制系统的电器线路及防爆性能要求： “5.15 自动控制系统要求 5.15.1带有自动控制系统的紧急切断阀应取得防爆合格证，防爆区域应满足1区防爆要求，温度级别应符合GB50058中附录3的要求，在使用说明书中明确防爆标志和安装位置。其他设备安装需符合GB 3836.15的要求。 5.15.2自动控制系统持续通电挂机时间48h，不得出现短路、断路等现象。” c. 第六章补充新条文 增加自动关闭试验的试验方法： “6.12 自动关闭试验 6.12.1具有自动控制系统的紧急切断阀须从每个型号产品中至少抽取2个样品作为样品组进行验证。 6.12.2 试验装置 a）可以安装自动控制系统、紧急切断阀并能带动其运动的载体； b）检测紧急切断阀运动速度和紧急切断阀阀门关闭状态的装置。 6.12.3 试验步骤 a）将自动控制系统、紧急切断阀固定安装在载体上并连接完整、可靠； b）操纵载体使其从静止开始运动，记录紧急切断阀关闭时的速度； c）重复上述步骤3次，分别记录数据。”