附件 3

兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 转角扭矩扳子校准规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王晓靓 |  |  | 联系电话 |  | 13845056248 |  |
| 项目起止年限 |  | 2019.01-2019.12 |  |  | 申请经费 |  | 1万元 |  |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他 提升工艺水平 |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和必要性 |  | 在兵工民品行业内的汽车生产、发动机制造等机械加工领域中，螺栓连接一直是生产环节中主要的装配方式，如发动机和变速箱连接、动力传动轴、减震器、主副车架、车体和后桥、轮毂和轮胎连接等等，由于扭矩值大，安全性要求高，因此对螺栓拧紧过程的控制要求越来越严格，可以说螺栓装配质量对产品的最终质量有着直接影响。 图1 螺栓装配图 如图1所示，为了工艺要求进行拧紧螺栓时，必须对螺栓施加力以便拧紧，拧紧时，带动螺栓旋转，旋转的越多，得到的扭矩就越大。螺栓装配传统的紧固方法是扭矩法，即使用扭矩扳子直接把螺栓拧紧到一个固定的扭矩值，是利用扭矩值与预紧力的线性关系进行控制的方法。扭矩法因简单易行，操作方便，长期来一直是螺纹副装配中最常用的方法，但是研究发现在使用此方法拧紧螺栓时的扭矩中，90%的扭矩用来克服摩擦力，只有10%的扭矩最终起到了固定零部件的作用，如图2所示。 图2 扭矩法的扭矩分配 由于紧固扭矩的90%左右会被螺纹和支撑面摩擦扭矩所消耗，预紧力的离散度随着拧紧时摩擦损耗等因素的控制程度而变化，因而离散度较大，图3中阴影部分表征为离散度，并且由于每一个螺栓和螺孔的材料特性、制造误差、润滑条件、拧紧速度无法保证完全一样，造成使用相同扭矩值紧固的螺栓，实际的预紧力并不均匀，大约会有±（20～40）%的误差，导致一些对均匀度要求高的部件容易出现故障。 图3 紧固扭矩与预紧力典型关系图 生产企业逐渐意识到这种拧紧方式的不足会对产品质量造成不可忽略的影响，鉴于扭矩法存在的不足，经研究发现螺栓拧紧时的旋转角度与螺栓伸长量和被拧紧件松动量的总和大致成比例关系，因而使用转角扭矩扳子采用转角法的拧紧方式日趋成为主流。即根据要求先把螺栓拧紧到一个固定扭矩点，然后再拧紧螺栓旋转到某一个固定的角度，是将螺栓与螺母的相对回转角度作为指标进行初始预紧力的控制方法。事实上，转角法主要通过将螺栓拉长在超弹性极限，达到屈服点，以实现既充分利用材料强度，又完成了高精度拧紧控制的目的，此种紧固方法可以让零部件的紧固变的更均匀，生产工艺也得到了改进和提升。转角扭矩扳子已经被越来越多汽车和发动机生产企业所接受，并逐渐使用到更多的关键生产工艺环节中。 图4为使用转角法螺栓拧紧过程曲线，我们可以看到，开始是螺栓的贴近过程，随着扭矩、转角的增大，进入到了弹性变形区，之后会相继达到螺栓的屈服点和拧断点，在屈服点的附近区域是屈服区，在使用转角法进行拧紧时，就是要通过控制转角把螺栓拧紧到该区域，实现高精度拧紧。 图4 使用转角法螺栓拧紧过程曲线 螺栓装配质量对产品的最终质量有着直接影响，为了得到质量合格的拧紧连接，拧紧的扭矩和角度必须精确，所以转角扭矩扳子必须得到质量监控和有效溯源。目前，常规的扭矩扳子检定依据是JJG 707-2014《扭矩扳子检定规程》，此本检定规程中的适用范围、计量性能要求和计量器具控制只有扭矩参数的检定要求和技术指标，对转角参数并没有定义和技术指标要求，同时，计量检定部门也没有有效的检定规程或校准规范可以依据或参考，使得各企业大量使用的转角扭矩扳子的转角参数无法溯源。 转角参数不准确性可能会对拧紧环节造成不可估量的影响，通过图5可以看到与转角有关的三种状态，合格的扭矩范围与转角范围相交的区域为合格的区域，只有曲线1的屈服区达到了合格区域，满足工艺要求，虽然曲线2的扭矩值达标但是转角过低，同样，曲线3扭矩值达标但是转角过高，所以曲线2和3都是不合格的。通常，转角偏小，会使连接件的预紧力不达标，会使预紧力分布不均，降低螺栓的防松能力。转角偏大，会接近螺栓的强度造成损坏，降低螺栓强度利用率，严重会发生形变甚至拧断。所以在拧紧环节中，转角参数的准确性会直接影响到装配质量，最终影响到产品质量。 图5 与转角有关的三种状态 转角扭矩扳子中扭矩参数的溯源已不再是难题，依据现有的检定规程，使用现有的扭矩标准装置可以有效地对扭矩参数进行校准，本项目的研究重点是解决转角参数的校准问题。如何保证转角扭矩扳子的转角和扭矩参数的准确性都能达到工艺使用要求，就是企业提出转角计量需求的主要原因，溯源问题急需解决。由此，建议起草《转角扭矩扳子校准规范》。 转角的计量不同于常规的角度计量，扭矩扳子的转角通常是在一定速度内实现的，在静态角度与动态角度之间，属于准动态。大多数转角扭矩扳子会注明转动速度，例如某型号转角扭矩扳子要求使用转角速度为（30～60）º/s，因为转角扭矩扳子使用的大多是内置陀螺仪，如果速度过高，陀螺仪的动态响应跟不上就会造成失准，产生偏差，所以转角不能仅仅通过静态来校准。基于此，为了全面获得转角扭矩扳子转角的计量性能，本项目将在动态与静态两种状态下分别进行转角的校准，这也是本项目的一个亮点。通过编制本规范，将可以为转角扭矩扳子的校准提供有力的技术支撑，解决各企业大量使用的转角扭矩扳子溯源难题，在实现扭矩和转角校准的同时也为各汽车和发动机生产企业的关键工艺生产提供有效的计量保障，亦将填补国内空白。 科技查新报告（报告编号：2018180201729N）显示，“目前在国内‘现场用扭矩扳子校准与质量控制’的研究已有报道，但未涵盖本项目上述特征点内容。”，由此可见，目前国内还没有关于转角扭矩扳子的校准规范，系统成熟的校准方法也没有，还处于空白。经查询，国外也未见到相关校准方法的报导。 |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1适用范围 本规范适用于带有转角、扭矩测量或控制机构的手动扭矩扳子或其他结构形式的拧紧计量器具的校准。 2技术指标 选取制造商为TOHNICHI，型号为CTA2-G的转角扭矩扳子为典型仪器，根据其计量特性提出以下技术指标。 2.1 转角技术指标 （1）转角示值误差 静态：±2 º+1d；动态：±3 º+1d （2）转角重复性 静态： 2 º+1d；动态： 3 º+1d（注：d为示值分辨力） 2.2 扭矩技术指标 扭矩技术指标应符合表1 要求。 表1 扭矩扳子准确度级别与技术指标 准确度级别; 示值 相对误差e; 示值 重复性R; 示值 相对分辨力a; 回零误差Zr. 1; ±1.0%; 1.0%; 0.5%; ±0.1%FS. 2; ±2.0%; 2.0%; 1.0%; ±0.2% FS. 3; ±3.0%; 3.0%; 1.5%; ±0.3% FS. 4; ±4.0%; 4.0%; 2.0%; ±0.4% FS. 5; ±5.0%; 5.0%; 2.5%; ±0.5% FS. 6; ±6.0%; 6.0%; 3.0%; ±0.6% FS. 10; ±10.0%; 10.0%; 5.0%; ±1.0% FS. 3 主要测量标准的技术指标 表2主要测量标准的技术指标 标准设备; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差. 扭矩扳子检定仪; （1～5000）Nm; 0.3级. 分度台; （0～360）°; ±0.1 º. 4计量项目及技术原理 4.1 计量项目 （1）通用技术要求； （2）转角示值误差； （3）转角重复性； （4）扭矩示值误差； （5）扭矩示值重复性； （6）扭矩示值相对分辨力； （7）扭矩回零误差。 4.2 技术原理 （1）扭矩参数 通过将转角扭矩扳子与标准扭矩仪或扭矩扳子检定仪的连接，对其进行扭矩示值的检定，通过比较扭矩扳子与标准装置的示值获得其扭矩参数的计量特性，图6为扭矩扳子的检定原理图。 图6 扭矩扳子的检定原理图 （2）转角参数 为了更好、全面的测试出转角的计量性能，需要分别对其进行静态校准和动态校准。静态校准时，把转角扭矩扳子与细分多齿分度台连接，通过操作分度台进行旋转角度，比较扳子和分度台的示值，实现静态校准。动态校准时，把转角扭矩扳子与程控分度台连接，通过程序设定程控分度台的转动速度，转动角度，进行整体旋转，比较扳子和程控分度台的示值，实现动态校准。在设定程控分度台的转动速度时，参考转角扭矩扳子的工作转动速度范围，应尽量选取该范围内不同的转动速度下进行校准，速度点的选取可根据实际工作需要，也可选取固定点。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1 本项目在编制扭矩参数校准时参照JJG 707-2014《扭矩扳子检定规程》，该规程中没有转角的检定项目与要求，已经与生产实际不符，所以转角的校准也是本项目主要解决的问题。 2 没有知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托支撑 单位 |  | （签字、盖公章） 月 日 |