附件 3

兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 | 流量计式气体减压器校准规范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 □修订 |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 | □检定规程 ■校准规范 |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 | 黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈培均 | 联系电话 |  | 17713318128 |  |
| 项目起止年限 | 2019.01-2019.12 | 申请经费 |  | 1万元 |  |
| 参加单位 | / |  |  |  |  |
| 具备的特点 | ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他 |  |  |  |  |
| 目的、意义和必要性 | 气体减压器是将高压气体降为低压气体，并保持输出气体的压力和流量在一定的误差范围内稳定不变的调节装置，其型号主要分为带弹簧管压力表的气体减压器、浮标式氧气吸入器、带压力表和流量计的气体减压器（即流量计式气体减压器），如图1、图2、图3所示。流量计式气体减压器广泛应用于兵工民品生产当中，如水利发电机组中的引水管道的焊接、汽车制造业车桥、车身、车架的焊接、压力容器的焊接等，同时在其他工业领域也有着非常广泛的应用。流量计式气体减压器不但能够准确计量气体的瞬时流量，还可以使焊接人员随时了解焊缝的情况，对提高焊接质量，保障科研、生产发挥了重要的作用。 图 1 图 2 图3 通过图2和图3可以看出，流量计式气体减压器和浮标式氧气吸入器结构类似，但它们的用途和计量特性不同。 浮标式氧气吸入器，用于医疗行业中的医用中心供氧系统，是医用氧气输出的终端设备，用于调节氧气流量、氧气湿化、供医疗单位 |  |  |  |  |

| 目的、意义和必要性 | 急救给氧和缺氧病人供氧吸入；流量调节范围一般为（1~10）L/min； 安全阀排放压力一般为（0.3~0.4）MPa ；输出工作压力一般为（0.2~0.3）MPa；本身带有压力调节螺钉；只对外部密封性有要求。 流量计式气体减压器，用于焊割的气体保护焊，如融化极惰性气体保护焊（MIG）、融化极活性气体保护焊（MAG）、非融化极气体保护焊（TIG）等，融化极惰性气体保护焊使用的保护气体多为混合气体，混合比例通过流量计来调配；流量调节范围一般为（1~50）L/min；安全阀排放压力一般为（0.4~0.8）MPa ；输出工作压力一般为（0.3~0.4）MPa；部分没有压力调节螺钉；对内、外部密封性有要求。 现阶段，国内对气体减压器这类计量器具进行量值传递使用的依据文件只有“JJF 1328 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范”与“JJG 913 浮标式氧气吸入器检定规程”两个技术文件。 JJF 1328 只适用于带弹簧管压力表的气体减压器（双压力表或单压力表的气体减压器）的量值溯源。 JJG 913 只适用于浮标式氧气吸入器的量值传递。目前，对于流量计式气体减压器，国内还没有发布实施流量计式气体减压器的检定规程和校准规范。虽然浮标式氧气吸入器与流量计式气体减压器类似，但JJG913中规定的一些技术要求已不再适用于流量计式气体减压器，如流量调节范围要求、安全排气压力要求、内外部密封性要求、低压部分压力的调节要求等，如下表所示。 表1 检定规程与仪器性能对照表 JJG 913-2015技术要求; 流量计式气体减压器性能要求. 流量调节范围：（1~10）L/min; 流量调节范围：（1~50）L/min. 安全阀排放压力：（0.35±0.05）MPa; 安全阀排放压力：（0.4~0.8）MPa. 输出工作压力：（0.2~0.3）MPa; 输出工作压力：（0.3~0.4）MPa. 安全阀排放压力 通过压力调节螺钉调节检定; 部分没有压力调节螺钉， 需要另行研究校准方法. 外部密封性有相应要求; 内、外部密封性都有要求. |
| --- | --- |

| 目的、意义和必要性 | 由于流量计式的气体减压器还没有发布实施相关的技术规范，没有标准方法来判断其计量性能指标是否符合相应要求，缺少溯源依据。部分企事业单位在兵工民品和军品科研、生产任务中使用的流量计式气体减压器只作C类管理，导致出现该计量器具不溯源的问题，无法保障其计量特性和量值的准确可靠，从而引发产品质量问题；又或者是将该气体减压器的流量计和压力表分别拆卸送检，拆卸送检又不能保证减压器的密封性和安全性，使得科研、生产过程中出现了严重的安全隐患。 为保证流量计式气体减压器量值的准确可靠，解决此类计量器具的溯源问题，保障该计量器具的安全使用，我单位拟立项编制“流量计式气体减压器校准规范”。 经国内科技查新（报告编号：2018180201728N），在国内，具有本项目特征的流量计式气体减压器校准规范研究未见报道。 |
| --- | --- |
| 范围和主要 计量特性 | 一、适用范围 本校准规范适用于新制造、使用中和修理后流量计式气体减压器的校准。 二、主要技术指标 以型号为捷锐企业（上海）有限公司生产的型号为195T流量计式气体减压器为依据提出以下技术指标： 1、压力表测量范围：（0～15）MPa，准确度等级为2.5级、4.0级。 压力表示值误差不大于最大允许误差（±2.5%FS、±4%FS）。 压力表回程误差不大于最大允许误差绝对值（2.5%FS、4%FS）。 2、流量计流量调节范围：（1～50）L/min，准确度等级为5.0级。 流量计示值误差不大于最大允许误差（±5% FS）。 流量计回程误差不大于最大允许误差绝对值（5% FS）。 3、安全阀。对于有压力调节螺钉的减压器，调节压力调节螺钉增压，增加到一定压力值时，安全阀应能排气；对于无压力调节螺钉的减压器，通过在低压部分加压，增加到一定压力值时，安全阀应能排气。 4、 密封性检查。内部密封性：高压室与低压室能够密封；外部密封性：高压室和低压室对大气能够密封。 |

| 范围和主要 计量特性 | 5、 输出工作压力：0.3 MPa ~0.4 MPa 三、主要测量标准的技术指标 1、气体减压器校准装置 测量范围：（0~25）MPa，准确度等级0.25级 2、数字压力计标准装置 测量范围：（-0.1~250）MPa，准确度等级0.05级~0.1级 3、皂膜气体流量标准装置 测量范围：（0.03~30）L/min，准确度等级1.0级 4、罗茨流量计 测量范围：（10~150）L/min，准确度等级1.5级 我单位于2014年建立了传递标准气体减压器校准装置，该校准装置用于开展带弹簧管压力表的气体减压器的校准工作。在气体减压器的校准方面有丰富的工作经验，自开展气体减压器的校准工作至今，对流量计式气体减压器的校准工作做了大量的试验，积累了许多经验数据。我单位现有的计量标准中：气体减压器校准装置、数字压力计标准装置可以实现减压器压力的测量、安全阀排放压力、输出工作压力的测量、密封性检查计量项目的试验；皂膜流量计、罗茨流量计可以实现减压器流测量计量项目的试验。 以上条件为流量计式气体减压器校准规范的编制工作提供了有力的软硬件支撑。 四、研究内容 图 4 流量计式气体减压器工作原理图 气体流量计式气体减压器工作原理如图4所示，高压气体通过高压端进入减压器；通过压力表显示高压输入端压力；经过减压器减压 |
| --- | --- |

| 范围和主要 计量特性 | 后将为低压气体（当低压气体超出安全阀排放压力范围时自动排气；当内部密封性不符合要求时，减压器无法起到安全减压的作用）；低压气体经过流量计显示气体流量，再通过低压输出端输出低压气体。根据整个工作原，在校准过程中需要解决5个问题：减压器压力的测量；减压器安全阀排放压力的测量；减压器密封性的检查；减压器流量的测量；输出工作压力的测量。 图 5 流量计式气体减压器校准原理图 通过校准原理图如图5所示，可以研究确定该气体减压器的校准方法： 1、减压器压力的测量 关闭流量控制阀（在流量计上的控制阀）、调压阀A和调压阀C，打开调压阀B和卸放阀D。通过调压阀A调节输入压力，使高压输入端压力逐渐增加至所要校准的压力值，直至压力无法再增加为止，此时压力值约为10MPa左右（高压气瓶压力为10MPa左右），关闭调压阀A，通过增压装置使压力增加至减压器额定输入压力值（15MPa）。回程时通过流量控制阀卸放压力，直至回到零点，实现压力的测量。 2、减压器安全阀排放压力的测量 关闭调压阀B、调压阀C，打开调压阀A、流量控制阀、和卸放阀D。当减压器带压力调节螺钉时，通过调节压力调节螺钉逐渐增加低压端输出压力直至安全阀排气，此时记录压力标准表F的压力值， |
| --- | --- |

| 范围和主要 计量特性 |  | 即为安全排放压力；当减压器没有压力调节螺钉时，通过调压阀C增加低压端输出压力直至安全阀排气，此时记录压力标准表F的压力值，即为安全排放压力。 3、减压器密封性检查 外部密封性检查：关闭流量控制阀、调压阀C，打开调压阀A、调压阀B、卸放阀D，使高压输入端压力增加到10MPa。通过皂液试漏法观察各部件连接处有无气泡产生； 内部密封性检查：关闭调压阀B、调压阀C，打开流量控制阀、调压阀A、卸放阀D，使高压输入端压力增加到10MPa，记录压力标准表F的压力值，在5min内压力应不变。 4、减压器流量的测量 关闭调压阀C、流量控制阀，打开调压阀A、调压阀B、卸放阀D，通过流量控制阀调节要校准的流量值，待流量稳定后记录流量标准表的流量值，实现流量的测量。 5、输出工作压力的测量 关闭调压阀B、调压阀C，打开调压阀A、流量控制阀、卸放阀D，待压力稳定后记录压力标准表F的压力值，即为输出工作压力。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、引用JJF1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范；JJG 913-2015 浮标式氧气吸入器检定规程；JJG52-2013 一般压力表、压力真空表和真空压力表检定规程；JJG257-2007 浮子流量计检定规程；GB/T7899-2006 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器。 2、经国内查新，国内没有校准气体流量计式减压器的技术规范，没有知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员 会 | （签字、盖公章） 月 日 | 部委托支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |