行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 长线天线法暗室等效场强校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈彦 |  |  | 联系电话 |  | 18925183653 |
| 任务年限 |  | 2019年1月～2020年6月 |  |  | 申请经费 |  | 4万 |
| 参加单位 |  | 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | # 1.目的、意义及必要性 # 国际上汽车产业发达的国家已把电磁兼容列为继排放、噪声之后的汽车第三大“污染”问题。为解决汽车的电磁兼容问题，汽车厂家需要建立起一套从整车 EMC 指标向车载电子、电器的EMC指标进行分解的技术体系，加强试验检测和仿真分析，以最终保证整车的电磁兼容性能。目前采用的最直接、最有效的评价方法就是根据相关标准进行的电磁兼容测试评估。通常在汽车电子暗室内对汽车整车或元部件的电磁兼容特性进行检测。汽车零部件的EMC辐射发射是考查车内的零部件对车载接收机的干扰情况，该测试不是在传统的测试距离上，如3m和10m的距离上进行的。参照美军标的布置且国际上已有惯例，需要在离地0.9m高，EUT和天线间距1m下进行测量。这种近距离将导致两个突出的问题：一是场地的低频谐振问题；二是低频接收天线的共模干扰问题。因此汽车测试场地的确认要求有别于常见EMC测试场地。CISPR 16-1-4给出了我们熟知的电磁兼容暗室确认要求NSA、Svswr，但并不适用于汽车电子暗室。因此CISPR25也提出了关于汽车电子暗室（ALSE）确认方法，在CISPR25:2016版附录J中给出了两种确认方法。一种是参考测量法，一种是长线天线建模法。由于长线天线法操作性比较好，目前世界上大部分国家都采用长线天线法。 # 汽车电子暗室本身的性能评价方法是否有效合理，将直接影响汽车电子零部件的质量和可靠性水平，进而影响整车性能。然而，目前我国汽车暗室的校准方法尚不完善，缺少客观一致的确认方法，导致测试关键参数的量值准确性无法保障。此项计量技术规范的研究有利于国内汽车电磁兼容行业测试场地确认的规范化和标准化，可以保证汽车电子设备及整车在不同的测试暗室内获取准确统一度量的量值，保障汽车电磁兼容测试参数的准确可靠，对于汽车行业的发展具有重要意义。 # 2.先进性 # 汽车电磁兼容检测行业目前在国内处于高速发展阶段，汽车暗室计量确认能力是汽车电磁兼容测试可靠性和准确性的基本保障，此项计量技术规范的研究属于汽车检测行业的前沿基础技术，是汽车行业ISO,IEC,CISPR等国际标准的最新要求。 # 3. 社会效益及应用前景 # 近几年国内汽车电磁兼容检测实验室数量迅速增加，国内也有大量的整车及元部件汽车厂家，有大量汽车暗室迫切需要有能力的机构进行计量确认以保证测试结果的准确性，急需制定相关的计量技术规范以保证确认结果的一致性和可靠性，特申请编制《汽车暗室校准规范》。通过研究汽车暗室的计量确认方法，可以填补目前国内汽车暗室没有计量确认依据的空白，为其量值溯源提供依据，促进汽车检测行业的发展，为先进电子设备与系统、节能与新能源汽车等中国制造2025重点应用领域的电磁兼容测试提供可靠保障。 # 4.查新结果 目前国内汽车暗室计量确认工作还没有相应的国家或部门计量技术规范，缺乏合适的溯源途径，只能参照国内外相应的汽车检测标准或暗室制造厂家的指导性文件，方法不够明确详细，可操作性差，不能全面评价其计量性能。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围 本规范适用于采用长线天线模型法汽车暗室的计量性能确认。 2.计量特性 等效场强测量频率范围：0.15MHz～1000MHz。 等效场强测量天线距离：1m。 汽车暗室符合性判定：被确认的汽车暗室中测量得到的等效电场强度数据与标准参考数据进行比较，在0.15MHz～1000MHz整个频段范围内差值满足±6dB要求的数据点的总百分比≥90%，则符合要求。 标准参考数据：由CISPR 25采用建模技术计算明确给出。 3.主要标准器的技术指标 网络分析仪： 频率范围：9kHz～8.5GHz,输出电平：-20dBm～10dBm 双锥天线： 具有1m法准确测量的天线系数（水平和垂直极化） 对数周期天线：具有1m法准确测量的天线系数（水平和垂直极化） 杆天线: 具有1m法准确的天线系数（垂直） 长线天线: 长线天线是一个直径为(4 ± 0.2) mm的黄铜杆，位于参考接地平面上方(50±2)mm处（即参考接地平面和黄铜杆的最近点之间的距离），且平行于参考接地平面的前边沿。参考接地平面边沿和黄铜杆之间的水平距离为(100 ± 2) mm。黄铜杆由两个间隔距离为(500±5)mm的金属角板支撑，N型连接器集成在支撑黄铜杆的角板上。 4.校准项目 等效场强测量 5.校准方法 长线天线法是专门针对汽车电子电磁兼容测试特点而确定的场地确认方法，与传统EMC暗室确认方法在测试距离、场地布置和判定方法上有本质区别。在1m的测试距离下，主要使用设备和基本原理如下：发射天线：长线天线 接收天线：杆天线、双锥天线、对数周期天线 1）首先使用网络分析仪进行“直通”测量，长线天线的输入端电缆和接收天线的输出端电缆直接相连，进行归一化参考测量； 2）然后将输入端电缆连接到长线天线上10dB衰减器的输入端，接收天线电缆连接接收天线和接收设备，测量得到参数S21 。根据S21和接收天线的天线系数K可推导出每个频点的等效场强Eeq,计算公式： Eeq=120+ S21 + K Eeq---每个频率点的等效场强,单位为分贝微伏每米dB（μV/m） S21 ---网络分析仪测量的传输参数,单位为分贝dB K --- 接收天线的天线系数,单位为dB/m |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、国内现状 由于我国汽车工业整体水平落后，对汽车电磁兼容性问题的认识总体不够。近年来，逐渐吸收了国外部分研究成果，颁布了一些汽车电磁兼容标准，但与 ISO、IEC等国际先进标准还有较大的差距 。目前国内涉及到汽车整车及零部件电磁兼容性能的标准有GB14023、GB/T18387、GB/T 18655、GB/T17619、GB/T19951、GB/T21437共6个，均为全部或部分等同采用相关国际标准制定。主要对内燃机汽车的整车辐射骚扰，电动车辆的电磁场发射强度，车载电子、电器部件的传导和辐射骚扰，车辆电子电器部件的电磁抗扰度性能，整车及零部件抗静电放电干扰的性能，由传导和耦合引起的零部件电磁骚扰特性等方面的要求、测量和评价方法作出规定。以上标准都是汽车电磁兼容测试标准，对测试场地有基本的性能要求和确认说明，本校准规范充分考虑了以上已颁布标准，同时又从计量层面对具体的方法和细节做出规定。 2、国外现状 汽车发达国家和地区很早就开展了汽车电磁兼容问题的研究，现在已经取得了不少成果，并颁布了较完善的车辆电磁兼容标准法规，一些汽车制造厂商还制定了远高于国际标准的企业标准。目前国外涉及汽车整车及零部件的电磁兼容测试标准多达29个，主要有以下几类：国际标准如ISO系列（共15个抗扰度标准）、CISPR 系列（2 个骚扰标准）等；地区标准，如欧洲的72/245/EEC 指令和 ECE R10 法规（涵盖 ISO、CISPR 所有标准）等；国家标准，如美国汽车工程学会SAE系列标准（共29个骚扰和抗扰度标准）等；汽车厂商的企业标准，如福特ES-XW7T-1A278-AC，大众VW TL80101、VW TL 82066，现代Hyundai ES 39110-00、HyundaiES96100- 01等。这些标准法规对汽车整车及零部件的电磁辐射骚扰、传导骚扰、瞬态传导骚扰、辐射抗干扰、瞬态传导抗干扰、抗静电放电等的测试方法及限值都进行了详细的规定，既可以有效保证汽车的电磁兼容性能，又能使汽车的整体综合性能得到显著提高。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。