ICS 71.100.30

G 89

备案号：

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9063—xxxx

代替WJ 9063-2010

民用爆炸物品专用生产设备

安全使用年限

Management of safe service life for special

equipments of making industrial explosive materials

（征求意见稿）

xxxxxxxx发布                         xxxxxxxx实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准的3.2、4.1、4.2、4.3、5.1、5.3、5.4及表A.1、表A.2、表A.3、表A.4、表A.5、表A.6、表A.7、表A.8指标为强制性，其余为推荐性。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替WJ 9063—2010《民用爆炸物品生产专用设备安全使用年限管理规定》。

本标准与WJ 9063—2010相比主要变化如下：

—— 将标准名称“民用爆炸物品生产专用设备安全使用年限管理规定”改为“民用爆炸物品生产专用设备安全使用年限管理”；

—— 修改了0类、I类、II类、III类民爆专用设备及安全使用年限的定义；

—— 删除了原标准5.4和5.5章节；

—— 增补了静态乳化器、乳化罐、水相油相混合器等部分民用爆炸物品专用生产设备的危险类别及相应的安全使用年限；

—— 将胶状乳化炸药装药机等整台设备的年限管理，改为危险部件的年限管理；

—— 降低了膨化硝胺炸药三料混合器、水胶炸药硝酸甲胺贮槽等部分低速、安全性较高设备的危险等级；同时，相应调高了水胶炸药输送泵等事故频发、安全性较低设备的危险等级；

—— 根据乳化器、敏化器、装药输送装置、膨化结晶机、硝酸甲胺反应器等设备本质安全性的不同，危险等级和使用年限也有所区别；

—— 根据雷管、索类火工品等生产设备防护程度的不同，危险等级和使用年限也有所区别；

—— 将III类民爆专用设备的年限管理由“推荐性的15年”改为“不作具体要求”；

—— 删除了硝酸浓缩槽等部分非民爆专用设备。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位：南京理工大学、中国爆破器材行业协会、兵器工业安全技术研究所、贵州久联民爆器材发展股份有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司、宏大矿业有限公司、深圳市金奥博科技有限公司、前进民爆股份有限公司、湖南金能科技股份有限公司、石家庄成功机电有限公司、湖南长斧众和科技有限公司、上海欢毓机电科技有限公司。

本标准主要起草人：刘大斌，钱华，杨祖一，魏新熙，彭文林，高欣，邬本志，刘畅，明刚，贾海波，邱朝阳，唐秋明，刘宇星，应义雄。

# 民用爆炸物品专用生产设备安全使用年限

## 1  范围

本标准规定了用于民用爆炸物品生产的专用设备（以下简称“民爆专用设备”）危险程度分类、安全使用年限和管理要求。

本标准适用于民爆专用设备安全使用年限的管理。

## 2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

0类民爆专用设备  0 type special equipments of making industrial explosive materials

直接用于民用爆炸物品生产加工，极易发生燃烧、爆炸事故，并极有可能造成人员伤害及财产损失的设备。

2.2

I类民爆专用设备  I type special equipments of making industrial explosive materials

直接用于民用爆炸物品生产加工，易发生燃烧、爆炸事故，并极有可能造成人员伤害及财产损失的设备。

2.3

II类民爆专用设备  II type special equipments of making industrial explosive materials

直接用于民用爆炸物品生产加工，易发生燃烧、爆炸事故，并有可能造成人员伤害及财产损失的设备。

2.4

III类民爆专用设备  III type special equipments of making industrial explosive materials

直接用于民用爆炸物品（包括危险性原材料）生产加工或用于危险环境下民爆物品包装，不易发生燃烧、爆炸事故，或有人机隔离措施，不易造成人员伤害及财产损失的设备。

2.5

安全使用年限  safe service life

民爆专用设备按照使用说明书的要求，经过一定时间后，不会出现可能危害安全的意外情况。

安全使用年限从设备投入正式使用之日计起。

3  危险程度分类

3.1  根据设备使用的危险程度，民爆专用设备分为0类、I类、II类和III类。

3.2  民爆专用设备危险程度分类见附录A。

## 4  安全使用年限规定

4.1  0类民爆专用设备安全使用年限为5年；

4.2  I类民爆专用设备安全使用年限为10年；

4.3  II类民爆专用设备安全使用年限为12年；

4.4  III类民爆专用设备使用年限不作具体要求；

4.5  民爆专用设备安全使用年限见附录A。

## 5  管理要求

5.1  凡在民用爆炸物品生产线上使用的0类、I类、II类民爆专用设备，属下列情况之一的应实施强制报废：

a）达到规定的安全使用年限，经设备提供方或有资质的检测机构验证达不到安全运行技

术条件；

b）未达到所规定的安全使用年限，经检修后仍不满足设计功能要求，或达不到安全运行

技术条件；

c）技术性能落后于行业技术政策要求的；

d）已经证实由于设备因素造成了安全事故且无有效改进措施的；

e）有相关规定的其他情况。

5.2  达到安全使用年限的民爆专用设备经设备提供方或有资质的检测机构验证符合安全运行技术条件的，可依据验证报告结论和要求继续使用，并应严格按照验证报告的要求加强维护保养。

5.3  民爆专用设备在距规定的安全使用年限最后的一年至两年内，设备使用单位应加大设备检查、维护保养频率，确保设备运行稳定；民爆专用设备的易损件应根据其使用技术状态及制造厂的要求及时更换。

5.4  民爆专用设备提供方或制造厂应提供民爆专用设备的鉴定证书、安评报告、产品标准、操作规程和使用说明书；民爆专用设备提供方或制造厂规定的设备安全使用年限不应低于规定。

附 录 A

（规范性附录）

民爆专用设备危险程度分类及安全使用年限

A.1  胶状乳化炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.1的要求。

表A.1  胶状乳化炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化器 | 0 | 5 | 工房内有固定操作人员 |
|  |  | Ⅰ | 10 | 工房内无固定操作人员 |
|  |  | Ⅱ | 12 | 炸药含水量≥18% |
|  |  | Ⅱ | 12 | 敞口，且转子角速度低于600rpm，线速度低于8m/s |
|  |  | Ⅲ | — | 静态乳化器 |
| 2 | 基质或炸药输送泵 | 0 | 5 | — |
| 3 | 敏化器 | 0 | 5 | 高温密闭式机械剪切 |
|  |  | Ⅲ | — | 敞开常压式或静态敏化器 |
| 4 | 装药输送装置 | 0 | 5 | 叶片式、转子式 |
|  |  | Ⅲ | — | 活塞式 |
| 5 | 塑膜成型/打卡机 | Ⅲ | — | — |
| 6 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |
| 注： 含现场混装车及地面站。 |  |  |  |  |

A.2  粉状乳化炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.2的要求。

表A.2  粉状乳化炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三流式雾化器 | Ⅰ | 10 | — |
| 2 | 星型阀 | Ⅲ | — | — |
| 3 | 流化床冷却器 | Ⅱ | 12 | — |
| 4 | 装药机 | Ⅱ | 12 | 含大包装药机 |
| 5 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |
| 注：乳化器、基质输送泵相关规定详见表A.1。 |  |  |  |  |

A.3  膨化硝铵炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.3的要求。

表A.3  膨化硝铵炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨化结晶机 | Ⅱ | 12 | 含油相 |
|  |  | Ⅲ | — | 不含油相 |

表A.3  （续）

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 膨化硝铵粉碎机 | Ⅱ | 12 | — |
| 3 | 水相油相混合器 | Ⅲ | — | 转速200rpm以下 |
| 4 | 三料混药器 | Ⅱ | 12 | — |
| 5 | 凉药机 | Ⅱ | 12 | — |
| 6 | 筛药机 | Ⅱ | 12 | — |
| 7 | 炸药输送螺旋 | Ⅱ | 12 | — |
| 8 | 装药机 | Ⅱ | 12 | 含大包装药机 |
| 9 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |

A.4  水胶炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.4的要求。

表A.4  水胶炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸甲胺反应器 | Ⅰ | 10 | 硝酸甲胺浓度高于55% |
|  |  | Ⅱ | 12 | 硝酸甲胺浓度低于55% |
| 2 | 硝酸甲胺输送泵 | Ⅰ | 10 | — |
| 3 | 硝酸甲胺贮槽 | Ⅲ | — | — |
| 4 | 混合机 | Ⅱ | 12 | — |
| 5 | 炸药输送泵 | 0 | 5 | — |
| 6 | 塑膜成型/打卡机 | Ⅲ | — | — |
| 7 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |
| 注：装药输送装置和活塞式装药机相关规定详见表A.1。 |  |  |  |  |

A.5  改性铵油炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.5的要求。

表A.5  改性铵油炸药生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性机 | Ⅱ | 12 | — |
| 2 | 粗碎硝铵缓冲螺带机 | Ⅲ | — | — |
| 3 | 混药机 | Ⅰ | 10 | 含球磨混凉药机 |
| 4 | 凉药机 | Ⅱ | 12 | 含空心浆叶混凉药机 |
| 5 | 筛药机 | Ⅰ | 10 | — |
| 6 | 炸药输送螺旋 | Ⅱ | 12 | — |
| 7 | 装药机 | Ⅱ | 12 | 含大包装药机 |
| 8 | 自动包装机 | Ⅲ | — | — |
| 9 | 水相油相混合器 | Ⅲ | — | 转速200rpm以下 |

A.6  工业雷管生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.6的要求。

表A.6  工业雷管生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷管装填 |  |  |  |  |
| 1 | 炸药装药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 起爆药装药机 | Ⅰ | 10 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 3 | 压合机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 4 | 抖浮药机 | Ⅲ | — | — |
| 5 | 退模机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 6 | 自动装盒机 | Ⅲ | — | — |
| 药剂制备设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化合器 | Ⅰ | 10 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 抽滤器 | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 3 | 起爆药混药机 | Ⅰ | 10 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 4 | 起爆药干燥机 | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 5 | 起爆药筛药机 | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 6 | 炸药造粒机（干法） | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 7 | 炸药筛药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 延期药（体）制造设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高氯酸盐球磨机 | Ⅱ | 12 | 普通房间 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 混药球磨机 | Ⅰ | 10 | 普通房间 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 3 | 造粒机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 4 | 筛药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 5 | 装药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |

A.7  工业索类火工品生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.7的要求。

表A.7  工业索类火工品生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导爆索生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 造粒机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 筛药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 3 | 制索机 | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 导爆管生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎机（球磨机） | Ⅰ | 10 | 普通房间 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 筛药机 | Ⅰ | 10 | 普通房间 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 3 | 混合机 | Ⅱ | 12 | 普通房间 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |

A.8  其他爆破器材生产专用设备危险程度分类及安全使用年限，应符合表A.8的要求。

表A.8  其他爆破器材生产专用设备危险程度分类及安全使用年限

| 序号 | 设备名称 | 危险类别 | 安全使用年限/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 震源药柱生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 传爆药柱装（压）药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 塑化机 | Ⅱ | 12 | — |
| 3 | 装药机 | Ⅱ | 12 | — |
| 4 | 封口机 | Ⅱ | 12 | — |
| 5 | TNT球磨机 | Ⅰ | 10 | — |
| 6 | 混药轮碾机 | Ⅲ | — | — |
| 起爆具生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 熔化机 | Ⅱ | 12 | — |
| 2 | 混合机 | Ⅱ | 12 | — |
| 3 | 装药机 | Ⅱ | 12 | — |
| 4 | 传爆药柱装（压）药机 | Ⅱ | 12 | 局部防护、人工操作 |
|  |  | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 射孔器材生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 装药机 | Ⅲ | — | 抗爆间室、人机隔离 |
| 2 | 压药机 | Ⅲ | — | 抗爆间室 |