ICS 71.100.30

G 89

备案号：

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T ××××—××××

乳化炸药不合格品及废料处理

安全技术条件

Safety technology conditions for unqualified emulsion explosives product and waste treatment

（征求意见稿）

2016－  －  发布

2016－  －  实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准主要起草单位：兵器工业安全技术研究所、贵州久联民爆器材发展股份有限公司、前进民爆股份有限公司、新疆雪峰（科技）股份有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、湖南金能科技股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司、石家庄成功机电有限公司。

本标准主要起草人：××××。

乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件

  - 范围

本标准规定了乳化炸药不合格品及废料的分类、管理要求和技术要求。

本标准适用于乳化炸药不合格品及废料处理。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 28263 民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 50089 民用爆炸物品工程设计安全规范

  - 不合格品及废料分类

根据乳化炸药生产过程中所产生的不合格品及废料的特性，分类如下：

a）包装型乳化炸药不合格品：

1）Ⅰ类不合格品：生产过程中未经装药的不合格的乳化基质和乳化炸药；

2）Ⅱ类不合格品：生产过程中产生的不符合产品包装要求的乳化炸药；

3）Ⅲ类不合格品：运输、储存及使用过程中产生的包装箱（袋）完好的不合格乳化炸药。

b）现场混装型乳化炸药不合格品：生产、使用过程中产生的不符合质量标准的乳化炸药。

c）废料：

1）生产、运输及储存过程中产生含有杂质的乳化基质或乳化炸药；

2）生产、运输及储存过程中粘附有乳化炸药的包装材料、物品。

  - 管理要求

- 4.1  不合格品的返工处理和回收利用应符合下列要求：

- Ⅰ类不合格品允许在生产线上处理；

- Ⅱ类、Ⅲ类不合格品应采用专用不合格品处理厂房处理，厂房定员3人、定量1t；

- 现场混装乳化炸药不合格品应在使用现场处理。

  - 废料贮存、运输、销毁处理等应符合GB 50089、GB 28263的要求。

- 4.3  废料应及时销毁，不能及时销毁的应贮存在符合要求的专用库房中。

- 4.4  技术转让方所提供的技术资料应有不合格品及废料处理的工艺技术方案。

- 4.5  工程设计单位的设计方案应包括不合格品及废料处理的工程设计方案。

- 4.6  不合格品处理工房设施应经有相应资质的安全评价机构进行安全评价。

- 4.7  企业应按照GB 28263及行业的有关规定，结合实际情况，制定乳化炸药不合格品及废料处理的分类管理制度和安全技术操作规程。

- 4.8  处理不合格品及废料的人员应经过相应安全培训，熟知不合格品及废料的危险特性，处理设备的安全要求及操作方法，处理的工艺流程和注意事项。

  - 技术要求

- 5.1  不合格品处理工房设施应符合GB 50089中工业炸药生产工房的规定。

- 5.2  处理设备应采用通过专项安全评价的专用设备，同时应满足以下规定：

    - Ⅰ类不合格品的处理如下：

a）在生产线上处理应符合以下规定：

1）不合格品加入工位的后续生产应能保证混合、泵送不会增加断料干磨、管路堵塞、机械撞击的风险；

2）应有控制不合格品加入量和加入速率的措施；

3）乳化基质或炸药的输送泵（计量泵）不应采用定子和转子均为金属材料的泵。

b）不合格品处理工房的设备应符合以下规定：

1) 混合设备应为敞口式；

2) 装药机应为活塞式。

    - Ⅱ类、Ⅲ类不合格品处理方法和设备应符合下列规定：

a) 需要处理的炸药物化性质未变；

b) 需要处理的炸药不应含有金属卡扣等硬质杂质；

- c) 混合设备应为敞口式；

- d) 装药机应为活塞式。