ICS 71.100.30

G 89

备案号：

G 89

WJ/T

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T XXXX－XXXX

增雨防雹炮弹安全生产技术条件

Technical specification of safety production of

anti-hail and rain-enhancement artillery

2020－XX－XX发布

2020－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院、中国气象局上海物资管理处、重庆长安工业（集团）有限责任公司、吉林3305机械厂、宜春先锋军工机械有限公司、北方华安工业集团有限公司。

本标准主要起草人：

增雨防雹炮弹安全生产技术条件

  - 范围

本标准规定了增雨防雹炮弹生产、储存、运输和销毁的安全技术要求。

本标准适用于增雨防雹炮弹生产、储存、运输和销毁。使用单位可参照执行。

本标准不适用于增雨防雹炮弹用发射药、底火的生产，炮弹的试验靶场，探测火箭、地面焰条等生产。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的文件修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50016        建筑设计防火规范

GB 50089        民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 28263        民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程

GB 50515        导（防）静电地面设计规范

GJB 1089A-1999  炮弹通用规范

GJB 5120        废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求

WJ 1913         装配生产防静电安全规程

WJ 2638         废弹药拆分与销毁安全管理规程

WJ 9065         民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求

WJ 9073-2012    民用爆炸物品运输车安全技术条件

  - 安全技术要求

3.1  按GB 28263相关要求，对生产工艺、设备设施、作业场所、运输储存、试验销毁进行管理。

3.2  增雨防雹炮弹生产工序及库房的危险等级应分别符合表1、表2的要求，工房危险等级应根据其生产工序危险等级最高者确定。其他非危险性建筑物应按GB 50016的要求确定其火灾危险类别。

表1  增雨防雹炮弹生产工序的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 生产工序名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 炸药称量 | 应在单独房间内单人操作，控制炸药量（钝黑铝炸药取自钝黑铝炸药暂存间） |
| 2 | 1.2 | 装药弹体压药 | 应在抗爆间内进行 |
| 3 | 1.2 | 装药弹体装入碘化银药饼 | 应在抗爆间内进行 |
| 4 | 1.3 | 称装发射药 | 应在单独房间中防护装置内进行（发射药取自发射药暂存间） |
| 5 | 1.2 | 结弹紧口 | 应在抗爆间内进行 |
| 6 | 1.2 | 拧紧引信 | 应在抗爆间内进行 |
| 7 | 1.2 | 药筒装底火 | 应在防护装置进行（底火取自底火暂存间） |

表2  危险品库房的危险等级

| 序号 | 危险等级 | 仓库名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 炸药中转库、炸药总仓库 |
| 2 | 1.2 | 引信中转库、引信总仓库 |
| 3 | 1.2 | 底火中转库、底火总仓库 |
| 4 | 1.3 | 发射药中转库、发射药总仓库 |
| 5 | 1.2 | 炮弹中转库、炮弹总仓库 |

3.3  工房计算药量应按其内炸药、发射药、弹药、引信、底火能同时爆炸或燃烧的危险品药量之和计算，并分别计算爆炸药量之和、燃烧药量之和。

3.4  抗爆间室内和防护装置内药量均不计入工房计算药量，工房计算药量不小于其中任何抗爆间室设计药量；抗爆间室设计药量不含弹筒发射药药量。

3.5  已装药炮弹，宜按炸药装药量的100%计算；装填系数（弹丸装药质量与弹丸总质量之比）小于0.2的炮弹，可按其炸药装药量的50%计算。

3.6  危险品仓库计算药量按其装药量的100%计算。

3.7  工艺设计中，应坚持减少工房计算药量和操作人员的原则，对危险作业宜采取隔离操作、连续化、自动化等生产方式。不应设计一次爆炸事故可能造成9人以上死亡的场所或区域。

3.8  危险工序与非危险工序宜分别设置工房。危险工序、非危险工序、危险品集中区之间宜采取防护装置（钢板、隔墙等）进行隔离。

3.9  工房内暂存间危险品暂存量不宜超过4h生产需要量，计算暂存量小于一个包装箱时，暂存量可为一箱。

3.10  危险品库房（总仓库、中转库）宜单品种分别设置和存放；受条件限制时，引信和底火可同库分隔间存放。总仓库区与生产区应分区设置，当总仓库区与生产区距离大于10km时，生产区内宜设置中转库。

3.11  总仓库区内，炸药库单库允许最大计算药量为100t，引信和底火单库允许最大计算药量分别为30t。发射药库单库允许最大计算药量为100t，炮弹库单库允许最大计算药量为100t。

3.12  对生产区内的中转库，炸药库单库允许最大计算药量为3t，引信和底火单库允许最大计算药量分别为2t，发射药库单库允许最大计算药量为10t，炮弹库单库允许最大计算药量为5t，

3.13  生产中可能有危险品撒落的工作间应采用不发火、导（防）静电的地面和台面，并符合GB50515和WJ1913的要求。

3.14  称装炸药、发射药工序应设置消防雨淋系统，或采用单人操作间，并在工作台上方设水袋或翻斗水箱灭火方式（用水量根据工作台面积按16L/m2计算）。

3.15  危险工作间及库房电气危险场所分类和防雷类别应分别符合表 3和表4的要求。

表3   危险工作间电气危险场所分类和防雷类别

| 序号 | 工作间（或建筑物）名称 | 电气危险场所分类 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药称量 | F1区 | 一 |
| 2 | 装药弹体压药 | F1区 | 一 |
| 3 | 装药弹体装入碘化银药饼 | F1区 | 一 |
| 4 | 称装发射药 | F1区 | 一 |
| 5 | 结弹紧口 | F1区 | 一 |
| 6 | 拧紧引信 | F1区 | 一 |
| 7 | 药筒装底火 | F1区 | 一 |

表4   库房电气危险场所分类和防雷分类

| 序号 | 仓库名称 | 电气危险场所分类 | 防雷类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药中转库、炸药总仓库 | F0区 | 一 |
| 2 | 引信中转库、引信总仓库 | F1区 | 一 |
| 3 | 底火中转库、底火总仓库 | F1区 | 一 |
| 4 | 发射药中转库、发射药总仓库 | F0区 | 一 |
| 5 | 炮弹中转库、炮弹总仓库 | F1区 | 一 |

3.16  产品厂外道路运输车辆应符合WJ9073的要求。

3.17  废品销毁应符合GJB5120及WJ2638的要求。炮弹销毁方式可采用烧毁法或炸毁法，一次最大销毁量根据场地情况确定，从爆炸点（炸毁法）算起的警戒距离宜不小于500m。

3.18  除上述要求外，增雨防雹炮弹生产工程建设的工厂规划、总平面布置、内外部距离、工艺布置、储存运输、建筑结构、消防、电气、自动控制和电信、采暖通风和空气调节、试验和销毁等应符合GB50089、WJ9065等标准的要求。