附件一：

工业炸药现场混装车动态监控信息系统通用技术条件(试行)

1 范围

本标准规定了工业炸药现场混装车动态监控信息系统（以下简称“动态监控信息系统”）的术语和定义、技术要求。

本标准适用于露天作业现场混装车用工业炸药现场混装车动态监控信息系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6722-2003  爆破安全规程

GB 4064  电气设备安全设计导则

GB 50058-92   爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50348—2004   安全防范工程技术规范

GB50395-2007  视频安防监控系统工程设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB/T14048.1－2000  低压电器设备和控制设备 总则

GB/T 2423.5－1995  电工电子产品基本环境试验规程

GB 4208－2008   外壳防护等级(IP代码)

GB/T 16260-1996 信息技术软件产品评价质量特性及使用指南

3 术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 工业炸药现场混装车动态监控信息系统

指用于工业炸药现场混装车生产数据和作业地理位置信息实时采集、存储、定时传输，采集、存储现场作业视频图像的信息化系统。

3.2 装药控制系统

指用于工业炸药现场混装车生产工艺过程以及自动实时采集生产数据功能的计量和控制装置。

3.3 数据自动采集系统

属于装药控制系统的一部分，可完成现场混装车生产数据及现场混装车作业地理位置信息的自动采集并自动传送至数据交换系统。

3.4 数据交换系统

指用于工业炸药现场混装车生产数据、作业地理位置信息的存储、定时发送的电子系统。

3.5 车载视频监视系统

指通过车载视频摄像机、图像存储器等设备采集和存储现场混装车生产作业过程图像的电子系统。

4 技术要求

4.1 工作环境

4.1.1工作环境温度范围：-30℃~+55℃。

4.1.2 相对湿度：≤5～95% 无凝露。

4.1.3 环境大气压：55KPa～110KPa。

4.2 电源要求

4.2.1车载硬件电路采用直流电源，额定电压+24V ，电压允许波动范围+12 V~+36 V。

4.3系统设计要求

4.3.1 系统配置

4.3.1.1数据自动采集系统

1）具有生产数据采集控制器。

2）具有操作和显示的装置。

3）具有传送生产数据至数据交换系统的RS232/485、CAN或LAN的接口。

4）防护级别不低于IP65并防腐(如放置在驾驶室内除外)。

4.3.1.2数据交换系统

1）具有通用技术的无线传输模块。

2）具有可保存生产数据的储存模块。

3）防护级别不低于IP65并防腐(如放置在驾驶室内除外)。

4）具有检测现场混装车生产位置信息的定位模块。

5) 具有功能扩展接口（推荐性条款）。

4.3.1.3 车载视频监视系统

1）具有图像采集、存储设备。

2）具有视频图像读出接口。

4.3.2 功能要求

4.3.2.1数据自动采集系统

1）现场混装车作业时（含调试），必须自动采集、存储生产数据，并提交数据交换系统处理。

2）数据应准确、可靠，计量误差不大于2%。

3）数据自动采集系统应与装药控制系统同时启动和运行，具有防止数据漏采功能。

4）数据交换系统与数据自动采集系统通讯故障时，停止混装车生产作业。

5）炸药密度、标定值等参数设置范围应符合相关标准或规程。

4.3.2.2数据交换系统

1）对数据自动采集系统提交的生产数据进行每日汇总，并以统一的数据格式每天定时自动发送至行业信息综合管理平台，并具有数据发送成功提示功能。当现场混装车当天未生产时，也应发送数据为0的生产信息。

2）数据交换系统应达到无人值守，在无生产活动时也能够自动开启、发送数据。

3）生产数据保存不少于90天。

4）意外或故障断电应能将数据自动保存、自动恢复、自动补发。

5）生产时间内，每小时存储一个地理位置信息，并上报每天首次作业时数据交换系统开机时地理位置信息。

6）增加运行日志。运行日志包括装药控制系统启动时间、结束时间以及故障记录。

7）能够显示现场混装车唯一性编码。

8) 采用卫星定位系统自动授时。

9）数据发送格式采用行业管理部门规定的统一格式。见附录1。

4.3.2.3车载视频监视系统

1）车载视频监视系统的存储视频图像应保存90天并备查，能够在有管理需求时上传至行业信息管理平台。

2）应采用广角防爆摄像机，视频图像应覆盖混装车输药管出口位置。

附录1

民爆行业生产经营动态监控信息系统

对工业炸药现场混装车数据上报接口

数据上报接口采用数据文件方式，规则如下：

一、数据文件的文件名格式：

H  X  X  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX  XX.dat

文件名长度为45位，分为六层，依次为：

1、大写字母“H”，用于标识文件为炸药混装车上报的生产信息数据文件。

2、炸药类型用1位大写字母标识。“R”代表乳化炸药，“Z”代表重铵油炸药，“A”代表铵油炸药。

3、工业炸药现场混装车动态监控信息系统研发单位用1位大写字母标识。“S”代表山西长治，“B”代表北京矿院，“H”代表湖南金能，“O”代表奥瑞凯板桥，“Y”代表易普力，“G”代表贵州久联。

4、炸药混装车唯一性编码22位分为两层，依次为：

1）前二十位编码由《民爆行业生产经营动态监控系统》生成并分配，详细编码请登陆《民爆行业生产经营动态监控系统》查询；

2）后两位编码用于标识同种类型的炸药混装车。

示例：如果此类型的炸药混装车仅为1台，则后两位编码为01；如果此类型的炸药混装车为10台，则编码为01,02,03,…09,10。

5、数据文件生成时间14位，格式为YYYYMMDDHHMMSS。

6、随机数2位，00至99。

7、文件扩展名“.dat”。

二、数据文件的文件内容格式：

X  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX    XXXXX

XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX

文件内容分为七层，依次为：

1、炸药类型用1位大写字母标识。“R”代表乳化炸药，“Z”代表重铵油炸药，“A”代表铵油炸药。

2、炸药混装车唯一性编码22位。

3、生产日期8位，时间格式是YYYYMMDD。

4、炸药生产量8位，单位公斤。生产量不足8位，前补“0”。

5、生产地理位置信息：

1）混装车生产作业时（控制系统启动后）每60分钟记录一个位置信息；

2）每个生产位置的坐标精度为小数点后五位；

3）记录多个位置信息保存在车载系统中，并上报每天首次作业时数据交换系统开机时的地理位置信息；

4）每个生产位置以“$”作为首字母的标识，每个生产位置以大写字母记录经度和纬度的划分，即 “E”东经、“W”西经、“N”北纬、“S”南纬。

示例：$E42.33456N32.56789

6、交换系统硬件唯一标识信息；

1）数据交换系统硬件唯一标识信息为数据交换系统处理器CPU唯一编号、储存器唯一编号或其它硬件唯一编号；

2）要求硬件唯一标识信息为ASCII码可见形式的字符，字符长度不固定，最大不超过100个字符；

3）硬件唯一标识信息以“%”作为首字母标识。

示例：%YZ-0GC5-000001-00101111-012910

7、炸药混装车车辆识别号码信息：

车辆识别号码信息以“&”作为首字母标识。

示例：&44A4BB05910123456

三、炸药混装车每天的炸药生产信息形成上报数据文件，文件内容以3DES加密算法加密，以文件传输协议的方式（FTP）自动传输到《民爆行业生产经营动态监控系统》。

四、炸药混装车至少每三天进行一次数据上报。当日无生产时按生产量为数字零进行数据上报。

五、传输的FTP上传地址、用户名、密码以及加密算法的密钥另行通知炸药混装车生产企业。