- 附件2:

2项行业标准修改通知单

- 1、QC/T 741-2014《车用超级电容器》第1号修改单

- 2、SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》第1号修改单

- QC/T 741-2014

- 《车用超级电容器》

- 第1号修改单

将6.3.9.3条中的： “b）对电容器模块充电至其电压达到额定电压的2倍或者过充量达到实际放电容量的100%停止充电；”改为： “b）对电容器模块充电至其电压达到额定电压的1.5倍或者过充量达到实际放电容量的100%停止充电；”

- SJ/T 11364-2014

- 《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》

- 第1号修改单

对SJ/T 11364-2014作如下修正： - 6.1.2 b)与6.1.2 c) 之间补充新条文，c)： “c)电子电气产品内部的组件、部件、元器件、材料，如显示组件、线路板、电阻器、荧光粉等；”。 - 原6.1.2 c)更改条款号： 原“6.1.2 c)”更改为“6.1.2 d)”。 - 6.1.3 a)改用新条文： - 在产品首次启动时或在产品销售包装上应显示电子电气产品有害物质限制使用标志。