附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 行人保护头型冲击器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | R重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈曦 |  |  | 联系电话 |  | 15510919303 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 上海机动车检测认证技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - R安全 £节能 □环保 □自主创新 £其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 该计量技术规范项目为行人保护试验测试中，头型冲击器校准技术规范，行人保护测试技术属于被动安全领域测试研究内容，主要体现在交通事故中作为弱势群体的行人受伤情况的真实模拟，为了确保行人受伤情况模拟及仿真分析的真实性、准确性，需要对碰撞测试中冲击器的状态及性能有更高要求，这是本校准规范的立项目的。 - 行人保护头型冲击器校准规范所涉及内容主要有儿童头型、成人头型。头型冲击器模拟人体头部在交通事故的受伤程度，已应用到国内外的行人保护相关标准试验中，目前国内没有相关技术校准要求，急需立项，统一校准规范，保证冲击器测试数据的有效性。头型冲击器应用及推广可以督促国内车企重视对行人保护的项目研发投入及结构改进，提升车辆品质，减少人车事故中的行人安全。 - 目前行人保护头型冲击器校准要求在GB/T 24550-2009、C-NCAP、Euro NCAP、UNECE R127等标准及冲击器手册都有相关说明文件。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围是行人保护相关的儿童头型冲击器、成人头型冲击器。 - 主要计量特性为两种头型冲击器的不同部位的跌落标定，技术指标见下表。 试验测试参数; 技术要求. - 试验温度; - 18.0℃ - 22.0℃. - 试验湿度; - 10% - 70%. - 合成加速度; - 245g - 300g或225g - 275g. - 主要测量标准的技术指标为考核头型冲击器跌落后采集并计算出的合成加速度是否在判定限值范围内。 - 将头型冲击器固定一个指定角度并悬挂起来，待头型稳定不动后，释放头型冲击器让其撞击冲击台面，采集并计算出合成加速度曲线和限值，将其与要求的限值进行对比，考核标定结果有效性。 |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 1.技术规范指导文件部分源于GB/T 24550-2009、C-NCAP管理规则、Euro NCAP、UNECE R127等标准的说明文件，是对标准说明文件制定的具体实施细则及有效判定依据，指导试验室及相关测试机构等有效开展标定计量工作。 2.不涉及知识产权方面的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。