附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 拖拉机可靠性加载试验台校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 R基础 |
| 主要起草单位 |  | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘惠 |  |  | 联系电话 |  | 13643890710 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 R节能 □环保 R自主创新 £其他＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、项目编制的目的、意义 拖拉机可靠性试验是考核拖拉机使用性能的一项重要指标。其传统试验方法是在规定的时间内，严格按照产品使用说明书的要求进行使用和保养，拖拉机配备相应的农具在田间进行耕、耙等实际作业，考核该时间段内拖拉机的故障情况和相应指标的综合分析。由于可靠性试验需作业周期（季节性）和作业区域（试验场地）等条件限制，对企业来说费时费力。为适应时代的发展需要，国家市场监督管理总局和标准化管理委员会联合发布GB/T 35218- 2017《拖拉机可靠性 台架试验方法》，该标准模拟拖拉机田间实际作业工况和运输作业工况，使其与已实施的 GB/T 24648.1-2009《拖拉机可靠性考核》标准尽可能等效。拖拉机可靠性加载试验台(下称加载试验台)是进行拖拉机可靠性台架试验的一种专用检测设备。试验台利用可加载的转鼓模拟拖拉机田间作业路面工况，另外使用一台变频电机给拖拉机动力输出轴加载来模拟田间作业工况，可将台架试验分为动力输出轴和牵引同时运行的复合加载试验和仅发挥牵引作用的牵引加载试验，其广泛应用于农机装备行业拖拉机可靠性试验领域。随着GB/T 35218-2017标准的推广、实施，众多的生产企业、检验检测机构会越来越多的使用加载试验来代替传统的可靠性试验。因此，保证加载试验台的量值准确可靠，是十分有必要的。 2、先进性和亮点、社会效益和应用前景 （1）先进性和亮点 加载试验台的主要参数包括温度、压力、车速、扭矩、转速、牵引力、油耗、电流和电压（适用于电动拖拉机），其测量准确度直接影响到产品的质量。目前国内对加载试验台的校准只能借鉴相关参数的校准技术文件，如JJF 1171-2007《温度巡回检测仪校准规范》、JJG 875-2019《数字压力计检定规程》、JJG 105-2019《转速表检定规程》等，存在标准器选取不合适、校准方法不严谨、校准结果表述不准确、测量不确定度评定不全面等问题。 为规范加载试验台的校准工作，解决温度、压力、车速、扭矩、转速、牵引力、油耗等测量参数的量值溯源，制订拖拉机可靠性加载试验台校准规范，明确校准用标准器具、校准方法、校准结果表达、测量结果不确定度评定等内容，保证加载试验台测量结果的可溯源性，为农机装备行业拖拉机产品质量提升提供技术支撑。 （2）社会效益和应用前景 GB/T 3871.3-2006、GB/T 3871.4-2006、GB/T 35218-2017等国家标准，已对加载试验台的温度、压力、车速、扭矩、转速、牵引力、油耗等参数指标有明确规定，拖拉机可靠性台架试验的准确测量对拖拉机使用性评价具有重大意义，而且由于其便利性更多的企业愿意接受这种试验方式，因此制订该校准技术规范具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。 3、查新结果 国内目前无相关检定规程或校准技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、技术规范的适用范围 本规范适用于新制造、使用中和维修后的拖拉机可靠性加载试验台校准（其他用途拖拉机的可靠性台架加载试验台可参照执行）。 - 主要计量特性的技术指标 设备参数; 计量特性. 测量范围; 允许误差. 温度; （0～600）℃; ±2.0℃. 压力; （0～16）MPa; ±2.0%. 车速(轮速); （0～50）km/h; ±0.5%. 扭矩; （0～6000）Nm; ±1.0%. 转速; （0～1500）r/min; ±0.5%. 牵引力; （0～200）kN; ±1.0%. 油耗; （0～50）kg/h; ±1.0%. 电流*; （0～1000）A; ±0.5%. 电压*; （0～1000）V; ±0.5%. 注：带*的参数适用于电动拖拉机。 3、主要测量标准的技术指标 序号; 仪器设备名称; 技术要求; 用途. 1; 温度校准装置; 测量范围：（0～600）℃； 准确度等级：Ⅱ等; 用于温度示值误差、重复性的校准。. 2; 压力校准装置; 测量范围：（0～3）MPa； 准确度等级：0.1级; 用于压力示值误差的校准。. 3; 组合式转速计; 其允差不大于被校装置允差的1/3; 用于车速、转速示值误差的校准。. 4; 标准测力仪; 0.1级; 用于扭矩示值误差的校准。. 5; 力值标准装置; 测量范围：（0～20）kN； 准确度等级：0.1级; 用于牵引力示值误差、重复性的校准。. 6; 油耗校准装置; 测量范围：（0～60）kg/h； 其允差不大于被校装置允差的1/3; 用于油耗示值误差的校准。. 7; 电流、电压; 测量范围满足被校样品的量程 其允差不大于被校装置允差的1/3; 用于电流、电压示值误差的校准。. 4、主要计量项目的技术原理 （1）温度示值误差和重复性通过将被校传感器和标准温度计同时放置在均匀稳定的热源，如恒温槽或干体炉中，待稳定后直接比较被校仪器示值与标准温度计示值进行测量； （2）压力示值误差通过压力源将标准数字压力计与压力变送器连接后同时采集被校仪器显示值与标准值直接比较进行测量； （3）车速、转速示值误差均以组合式转速计为标准计量器具，通过测试轮鼓的速度或PTO输出轴转速并与之进行比较； （4）车速、转速示值误差通过组合式转速计测试轮鼓的速度与被校样车的车速相比较 （5）牵引力示值误差通过将被校力传感器串入力值校准装置后稳定加载，直接比较二者示值进行测量，被校仪器示值与标准力值之差即为示值误差； （6）油耗示值误差通过油耗校准装置与试验台的油耗示值直接比较进行测量； （7）电流、电压示值误差通过标准源和分流器组合，给出标准电流、电压值。 |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 国内目前无相应校准技术规范，只能借鉴相关参数的检定规程或校准规范，如JJF 1171-2007《温度巡回检测仪校准规范》、JJG 875-2019《数字压力计检定规程》、JJG 105-2019《转速表检定规程》等。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次制定的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。