附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 建筑材料水平燃烧实验和垂直燃烧实验测试装置 校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 河北雄安科筑检验认证有限公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孔祥荣 |  |  | 联系电话 |  | 13522131570 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20万元 |
| 参加单位 |  | 北京理工阻燃科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局制定印发《指导意见》。充分发挥计量对基础零部件（元器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，服务质量强国和制造强国建设。 随着建筑材料的迅猛发展，建材中采用的塑料制品也日益增多，建筑材料水平燃烧实验和垂直燃烧实验变得至关重要。塑料制品的种类之多、涉及领域之广，已经成为我们的日常生活的必需品，为保障安全，燃烧性能测试是必要的一项工作，且塑料材料具有易燃性，在燃烧的过程中会产生烟雾和对人体有害的气体烟尘，十分危险，对人的生命和财产安全具有威胁。GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》规定了塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下，水平或垂直方向燃烧性能的实验室测定方法，在规定的条件下的材料燃烧试验对比较不同材料的相对燃烧行为、控制制造工艺或评价燃烧特性的变化具有重要意义。 为确保测量仪器设备准确、数据可靠，保证其精确度，避免误差过大，必须对仪器设备进行检定与校准。而塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法测试装置目前无相应的国家检定规程和校准规范。故编制本校准规范能够加强对检验与校准工作的管理，保证燃烧测试水平，更好地为塑料燃烧性能的测定工作服务。 建筑材料中水平燃烧实验和垂直燃烧实验适用于GB/T 6343测定的表观密度不低于250kg/m3的固体以及泡沫材料，不适用于施加火焰后未点燃而产生卷缩的材料，对于薄而软的材料应使用ISO 9773。其测试设备主要由试验箱、实验室喷灯、环形支架、计时器、量尺、状态调节室、千分尺、支撑架组成。 本规程也适用于UL94 安全标准-设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验测试装置的校准。 建筑材料水平燃烧实验和垂直燃烧实验测试装置校准规范的制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 适用范围：塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下，水平或垂直方向燃烧性能测试装置安装修理后和日常使用中的校准。 2. 计量项特性： 1）实验室喷灯，采用ISO 10093:1998 引燃源喷灯P/PF2（50W），允许偏差10%； 2）枪管长度100mm±10mm2内径9.5mm±0.3mm； 3）计时器，计时设备至少应有0.5s的分辨率； 4）量尺，量尺的分度应为毫米，设备允许偏差0.2mm/m； 5）千分尺，千分尺至少有0.01mm的分辨率。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 此项目无国家检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。