中国人民共和国工业和信息化部 发布

20**—**—**实施

20**—**—**发布

汽车专用三维H点假人装置(HPM)校准规范

（报批稿）

Calibration Specifications of Three-dimensional H-point Machine for Vehicle Dedicated

JJF（机械）1065-2021

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

汽车专用三维H点假人装置(HPM)校准规范

Calibration Specifications of Three-dimensional H-point Machine for Vehicle Dedicated

JJF（机械）1065-2021

归 口 单 位 ：中国机械工业联合会

负责起草单位：中汽研汽车检验中心（天津）有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

娄磊（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

冯琦（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

陈曦（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

王海军（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

参加起草人：

苏衡（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

冯晓枫（上海机动车检测认证技术研究中心有限公司）

顾海明（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

陈超（中汽研汽车检验中心（天津）有限公司）

目   录

1 范围	（1）

2 规范性引用文件	（1）

3 术语和定义	（1）

4 计量特性	（3）

4.1 外观检查及各部分相互作用	（3）

4.2 空间尺寸	（3）

4.3 质量	（4）

5 校准条件	（5）

5.1 校准环境	（5）

5.2 扭矩设定	（5）

5.3 标准装置	（5）

5.4 辅助装置	（5）

6 校准方法	（6）

6.1 坐标系	（6）

6.2 背板及座板	（6）

6.3 小腿和足部组件	（9）

6.4 质量	（11）

7 校准结果的表述	（11）

8 复校时间间隔	（11）

附录A  测量不确定度评定示例	（12）

附录B  校准证书或校准报告内容	（16）

汽车专用三维H点假人装置(HPM)校准规范

范围

本规范适用于汽车专用三维H点假人装置，以下简称三维H点装置或HPM。本规范规定了三维H点装置的校准方法和技术要求，以提高三维H点装置的规范性、一致性。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SAE J826 2015.11  H点机械和设计工具规程和规格

GB 11551-2014  汽车正面碰撞乘员保护

GB/T 29120-2012  H点和R点确定程序

JJG1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF1071-2010  国家计量校准规范编写规则

JJF1094-2002  测量仪器特性评定

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

三维H点装置 three-dimensional H-point machine

用于测定车辆上的实际H点和实际躯干角的装置。三维H点装置简称HPM，主要构件见图1。

背板和座板用增强塑料和金属制成；它们模拟人体的躯干和大腿，两者机械地铰接于“H”点处。一个量角器固定在铰接于“H”点的探测杆上，用于测量实际靠背角。固定在座板上的可调节大腿杆确定大腿中心线，并作为臀部张角量角器的基准线。

小腿杆件在连接膝部的T 形杆处与座板总成相连，该T 形杆是可调大腿杆的横向延伸。在小腿杆上装有量角器，以便测量膝部角。鞋和脚总成上刻有度数，用来测量脚部角。两个水平仪确定装置的空间位置，躯干各重块放在对应部位重心处，用以提供76 kg 男子对座椅相同的压力。

图1  HPM组成图

H点 H point

H点是躯干和大腿的旋转中心，模拟人体躯干和大腿的铰接中心，用于座椅实际H点的确定。H点位于HPM的中心面上，处于该装置两侧的H点标记钮连线的中点。

躯干线 torso-line

HPM头部空间探测杆处于最后位置时探测杆的中心线。

躯干角 torso angle

HPM背板下部平坦部分与竖直面的夹角，理论上其和躯干线与铅锤线夹角一致。

头枕测量装置 Head restraint measurement device(HRMD)

指与H点装置配合使用的一个独立的头型装置。

计量特性

外观检查及各部分相互作用

HPM背板及座板部分无变形、裂纹。

左（右）膝关节和踝关节旋转自如。

HPM定位完成后，座板横向水平仪气泡指示水平。

空间尺寸

座板部分的空间尺寸及要求如表1。

表1  座板部分空间尺寸及要求

| 项目 | 检查内容 | 单位 | 基准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | H1L与水平面的距离 | mm | 97.6 | ±2.0 |
| 2b | H1R与水平面的距离 | mm | 97.6 | ±2.0 |
| 2c | H点(中心)与水平面的平均距离(2a与2b的平均值) | mm | 97.6 | ±2.0 |
| 3a | H1L与垂直挡块的距离 | mm | 134.9 | ±2.0 |
| 3b | H1R与垂直挡块的距离 | mm | 134.9 | ±2.0 |
| 3c | H点(中心)与挡块的平均距离(3a与3b的平均值) | mm | 134.9 | ±2.0 |
| 4 | 大腿角测量面角度 | ° | 0 | ±0.1 |
| 5a(b) | 左(右)膝关节到H1L(H1R)的水平距离 X(95%) | mm | 455.7 | ±2.0 |
| 5c(d) | 左(右)膝关节到水平支撑面的高度Z(95%) | mm | 97.6 | ±2.0 |
| 5e(f) | 左(右)膝关节到H1L(H1R)的水平距离 X(50%) | mm | 431.5 | ±2.0 |
| 5g(h) | 左(右)膝关节到H1L(H1R)的水平距离 X(10%) | mm | 407.7 | ±2.0 |
| 10a | 座板H点处宽度（含H点标记钮） | mm | 386.6 | ±2.0 |
| 10b | 座板宽度I | mm | 352 | ±4 |

背板部分的空间尺寸及要求如表2。

表2  背板部分空间尺寸及要求

| 项目 | 检查内容 | 单位 | 基准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6a | 左侧躯干配重块悬架支杆圆心相对H点的Z向距离 | mm | 356.4 | ±1.0 |
| 6b | 右侧躯干配重块悬架支杆圆心相对H点的Z向距离 | mm | 356.4 | ±1.0 |
| 7 | 背板相对坐板的偏移量 | mm | 0 | ±2.0或±1.0 |
| 8a | 躯干角测量面相对铅垂面角度 | ° | 0 | ±0.1 |
| 8b | 躯干角水平仪量角器读数 | ° | 0 | ±1 |
| 9a | 臀部张角量角器读数 | ° | 90 | ±1 |
| 9b | 横向倾角器读数 | ° | 0 | ±1 |
| 10c | 背板最大宽度 | mm | 388 | ±2 |
| 10d | 背板宽度I | mm | 365 | ±4 |
| 10e | 背板宽度II | mm | 343 | ±4 |
| 10f | 背板宽度III | mm | 317 | ±4 |
| 11a | 探测杆顶端到H点的Z向距离 | mm | 888.6 | ±2.0 |
| 11b | 探测杆顶点相对H点的X向偏差 | mm | 0 | ±5 |
| 11c | 探测杆顶点相对H点的Y向偏差 | mm | 0 | ±5 |

腿部的空间尺寸及要求如表3。

表3  腿部空间尺寸及要求

| 项目 | 检查内容 | 单位 | 基准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12a(c) | 左(右)膝部角量角器内外刻度盘刻度 | ° | 90 | ±1 |
| 12b(d) | 脚踝角量角器刻度 | ° | 96.5 | ±1.0 |
| 13a(e) | 左(右)踝关节到水平台面距离 | mm | 107.2 | ±2.0 |
| 13b(f) | 左(右)膝关节到踝关节距离(95%) | mm | 458.7 | ±2.0 |
| 13c(g) | 左(右)膝关节到踝关节距离(50%) | mm | 417.1 | ±2.0 |
| 13d(h) | 左(右)膝关节到踝关节距离(10%) | mm | 392.7 | ±2.0 |

质量

表4  HPM各部分质量及要求

| 项目 | 检查内容 | 单位 | 基准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14a | 坐板和背板总成重量(不含配重块) | kg | 19.7 | ±1.2 |
| 14b | 小腿和足部×2 | kg | 8.8 | ±0.2 |
| 14c | 躯干和臀部配重块×10 大腿配重块×2 小腿配重块×2 | kg | 48.4 | ±0.3 |
| 14d | 总重量 | kg | 76.9 | ±1.5 |

校准条件

校准环境

环境温度： 19 ℃～26 ℃

相对湿度： 10% RH～70% RH

扭矩设定

H点转铰的扭矩设置要求见表5，方法见6.2.1。

表5  H点转铰扭矩及要求

| 项目 | 检查内容 | 单位 | 基准值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H点转铰扭矩. | N m | 3.4 | ±0.5 |

标准装置

空间尺寸测量仪器

几何尺寸测量可使用以下测量仪器：

a) 卡尺：最大允许误差不大于±0.25 mm；

b) 坐标测量机：最大允许误差不大于±0.25 mm。

角度测量仪器

角度测量使用倾角仪测量，倾角仪测量范围±90°或±180°，最大允许误差不大于±0.05°。

质量测量仪器

质量测量使用电子秤测量，电子秤示值量程100kg，精度等级III级。

辅助装置

水平支撑面，平面度□丨0.2 mm，与绝对水平面夹角不大于0.1°。

竖直支撑面，平面度□丨0.2 mm，垂直度⊥丨0.2丨水平支撑面。竖直支撑面上半部分可前后移动。

直径25 mm圆棒，长度至少200mm。

3块座板垫片，厚度分别为0.5 mm、1 mm、2 mm，尺寸保证可以完整支撑单侧臀部。

扭力扳手，示值相对误差不大于±3%。

塞尺，在2mm测量范围内最大允许误差不大于±0.05mm 。

校准方法

坐标系

本标准所应用三维直角坐标系如图2所示，X轴垂直于交线且水平向前，Y轴与交线重合指向HPM左手侧，Z轴数值向上。坐标系原点(0,0,0)位于交线的中点。

所有测量如无特别说明，则按上述坐标系的右手定则定义方向。

图2  坐标系

背板及座板

设置H点转铰扭矩

移除臀部配重悬架衬套以便操作锁止螺母。固定一端螺母，在另一端螺母施加拧紧扭矩3.4±0.5 N.m，记录扭矩值(表5项目1)。

只需对一端设置扭矩，不需要两端分别设置。

扭矩设置完成，用手拧紧H点配重块悬架架衬套。

图3  设置H点转铰扭矩

图4  HPM座板和背板测量

座板摆放定位

将HPM的座板背板总成放在水平台面上，使座板后端与竖直挡块稳定接触。用25 mm圆柱支撑座板大腿底部，使大腿角测量面水平。

核查HPM左右H点标记钮(H1L、H1R)距底面(水平面)的垂向距离，如果左右不相等，用合适的垫片垫在较低侧座板臀部下方，直至左右偏差小于1 mm。垫片总厚度不得超过2 mm。

调整25 mm圆柱位置，使大腿角测量面水平，并记录大腿角角度(表1项目4)。

测量并计算H点位置相关数据(表1项目2a~3c)。

座板定位完成后，后续测量应保证座板定位不变，一旦发生变化，应重新操作6.2.2.1~6.2.2.4步骤。

检查座板气泡水平仪

核查座板上的气泡水平仪的水平情况。如不水平，可调整其安装，直至水泡水平 (4.1.3条)。

T型杆测量

将T型杆分别定位在95%、50%、10%大腿长度处，测量并记录膝关节位置尺寸(表1项目5a~5h)。

配重块悬架及背板、座板偏移间隙

将背板靠在背板支撑竖直面上，前后移动竖直支撑面上半部分，直至左、右侧躯干配重块悬架支杆圆心相对H点的X向距离为0±1 mm。

检查背板螺栓区域的平直面与背板支撑竖直面是否贴合。背板上、下螺栓区域与竖直面间隙差值<1.1 mm，即可视为贴合。

检查背板支撑竖直面相对坐板挡块竖直面的偏移距离，是否满足表2项目7的要求。

如果6.2.5.1至6.2.5.3存在不满足的情况，可移除背板螺栓，在背板外壳内侧与金属骨架之间加垫片，直到6.2.5.1~6.2.5.3可同时满足。

测量并记录相关数据(表2项目6a~7)。

躯干角测量面

测量HPM假人躯干角测量面相对铅垂面的角度，如果超过限值，在躯干角测量面上添加适当楔形块修正测量面，使躯干角满足要求。

记录躯干角测量面角度数据(表2项目8a)。

躯干角量角器

将头部空间探测杆靠紧限位螺钉。

调整躯干角水泡，使其水平，读取躯干角量角器读数是否在0±1°范围内。如果不满足要求，调整头部空间探杆的限位螺母使其达到要求。

读取并记录躯干角量角器读数(表2项目8b)。

臀部张角量角器

臀部张角量角器读数应该在90°±1°范围内。如果不满足要求，调整臀部张角量角器到范围内。对于某些不可调的HPM，记录臀部张角量角器实际读数(表2项目9a)。

横向倾角器

安装横向倾角器，该倾角器读数应在0°±1°范围内。如果不满足要求，将该量角器的读数调整到范围内。对于某些不可调的HPM，记录横向倾角器实际读数(表2项目9b)。

背板、座板宽度

分别在座板以及背板处测量4个位置的宽度。测量点位置见表6。

测量并记录座板H点处宽度（含H点标记钮）以及背板的最大宽度。

记录相关数据(表1和表2项目10a~10f)。

头部空间探测杆

调整头部空间探测杆至990.6mm（读数39英寸）处。

测量探测杆顶端至水平面及H点的相对距离并记录(表2项目11a~11c)。

表6 宽度测量点位置

| 位置 | 距背板支撑竖直面距离(mm) | 距水平台面距离(mm) |
| --- | --- | --- |
| 背板宽度I | 70±0.5 | 530±0.5 |
| 背板宽度II | 70±0.5 | 420±0.5 |
| 背板宽度III | 65±0.5 | 235±0.5 |
| 位置 | 距座板挡块距离(mm) | 距水平台面距离(mm) |
| 座板宽度I | 40±0.5 | 115±0.5 |

小腿和足部组件

将T型杆从座板总成中取下，并将两个小腿安装到T型杆上。

将小腿设置到95%长度位置处。如图5支撑T型杆及小腿，T型杆水平，小腿的背部设置为90°，足底与水平面接触。

记录每个小腿的膝部角量角器和脚踝角量角器的内外两侧读数(表3项目12a~12d)。

在小腿不同长度位置，测量并记录每个膝关节到踝关节距离(表3项目13a~13h)。

分别检查左右踝关节的旋转状况(4.1.2条)。将足部悬空并处于水平状态，如图6，足部在没有外力作用下应能靠其自重自由转动。

如图7，在图示两种位置，分别检查左右膝关节的旋转状况(4.1.2条)。

将一支小腿插入T型杆，尽可能插到底部。

在小腿竖直、大腿杆水平状态下，松开大腿杆，大腿杆应能靠其自重自由转动。

在小腿、大腿杆都水平状态下，松开大腿杆，大腿杆应能靠其自重自由转动。

| 图5 小腿和足部测量 | 图6 踝关节状态检查 |
| --- | --- |

图7  膝关节状态检查

质量

按照图8的分组，测量HPM各部件组的质量并记录(表4项目14a-14d)。

图8  HPM各部件重量测量

校准结果的表述

经校准的三维H点假人装置，出具校准证书或校准报告。注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录A）。

复校时间间隔

HPM复校时间间隔由用户自定，建议不超过1年。

附录A  测量不确定度评定示例

汽车专用三维H点假人装置（HPM）校准项目包括诸多质量和空间尺寸等，本部分以项目2c)H点（中心）与水平面的距离、项目8a)躯干角测量面相对铅垂面角度、项目14a)座板和背板总成质量为例，分别进行尺寸、角度、质量的测量不确定评定。

  - H点（中心）与水平面的距离的不确定度评定

    - 测量装置

符合5.3.1要求的坐标测量机及5.4所述辅助装置。

    - 测量模型

将HPM按照标准方法定位完成后，使用坐标测量机分别测量HPM左右H点坐标。其z坐标即为左右H点到水平面的距离，因此H点（中心）与水平面的距离。可表示为：

d=zl+zr2

式中：zl为左侧H点z坐标值；zr为右侧H点z坐标值。

灵敏度系数：c1=∂d∂zl=0.5，c2=∂d∂zr=0.5。

因此，H点（中心）与水平面的距离测量的合成标准不确定为：

uc=c12u12+c22u22

    - 不确定度来源分析

- 左侧H点z坐标引入的不确定度u1；

- 右侧H点z坐标引入的不确定度u2。

    - 标准不确定度的计算

      - 左侧H点z坐标引入的不确定度u1

测量重复性引入的不确定度采用A类评定方法，重复测量10次，测量结果见表A-1，均值zl=97.708 mm，标准差szl=0.125 mm，也即测量重复性引入的不确定度u1A=0.125 mm。

表A-1 左侧H点z坐标测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 97.563 | 97.505 | 97.679 | 97.691 | 97.754 | 97.905 | 97.731 | 97.851 | 97.789 | 97.610 |

根据坐标测量机的设备校准证书，扩展不确定度U=0.013 mm (k=2)，因此设备引入的标准不确定度u1B=0.0132=6.500×10−3 mm。

因此左侧H点z坐标引入的不确定度u1=u1A2+u1B2=0.126 mm。

      - 右侧H点坐标引入的不确定度u2

采用与A.1.4.1相同方法，重复测量结果见表A-2，均值zr=97.276 mm，标准差szr=0.050 mm，测量重复性引入的不确定度u2A=0.050 mm，测量设备引入的不确定度u2B=6.500×10−3 mm，不确定分量u2=u2A2+u2B2=0.051 mm。

表A-2 右侧H点z坐标测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 97.239 | 97.327 | 97.312 | 97.319 | 97.31 | 97.312 | 97.209 | 97.238 | 97.195 | 97.302 |

    - 合成不确定度

各不确定度分量及其灵敏度系数见表A-3，按照下式计算合成不确定度。

uc=c12u12+c22u22=0.068 mm

表A-3  不确定度汇总表

| 角标编号i | 标准不确定度ui | 灵敏度系数ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.126 | 0.5 | 0.063 |
| 2 | 0.051 | 0.5 | 0.025 |
| uc=0.068 mm |  |  |  |

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2，其扩展不确定为U=k×uc=0.136 mm

  - 躯干角测量面相对铅垂面角度的不确定度评定

    - 测量装置

符合5.3.2要求的倾角仪及5.4所述辅助装置。

    - 测量模型

将HPM按照标准方法定位完成后，使用倾角测量仪直接测量躯干角测量面的角度。

因此可直接对躯干角测量面相对铅锤面角度测量值α进行标准不确定度评估。

    - 标准不确定度的计算

测量重复性引入的不确定度采用A类评定方法，重复测量10次，测量结果见表A-4，均值α=0.01 °，标准差sα=0.01 °，也即测量重复性引入的不确定度uA=0.01 °。

表A-4 躯干角测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（°） | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |

倾角测量仪的精度为<0.05°，即区间半宽a=0.05°，按照矩形分布取k=3，因此设备引入的标准不确定度uB=0.053=0.03 °。

因此躯干角测量面角度的不确定度u=uA2+uB2=0.03°。

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2，其扩展不确定为U=k×u=0.06°

  - 座板和背板总成质量的不确定度评定

    - 测量装置

符合5.3.3要求的电子秤。

    - 测量模型

该质量为直接测量，因此可直接对座板背板总成质量测量值m1进行标准不确定度评定。

    - 标准不确定度的计算

测量重复性引入的不确定度采用A类评定方法，重复测量10次，测量结果见表A-5，均值m1=19.279 kg，标准差sm1=0.001 kg，也即测量重复性引入的不确定度uA=0.001 kg。

表A-5 总成质量测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（°） | 19.279 | 19.28 | 19.279 | 19.278 | 19.278 | 19.28 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | 19.278 |

根据电子秤的设备校准证书，扩展不确定度U=0.0008 kg (k=2)，因此设备引入的标准不确定度uB=0.00082=0.0004 kg。

因此座板背板总成质量的不确定度u=uA2+uB2=0.001 kg。

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2，其扩展不确定为U=k×u=0.002 kg

附录B  校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

表2中，
项目6a、6b、8a仅适用于与HRMD配套使用的HPM，独立使用的HPM可不满足该要求；
项目8b、9a、9b可不满足相应技术要求，但该装置后续使用中应采取系统误差修正或其他方式测量相关参数，不再使用装置上读数直接测量；
项目11a、11b、11c不适用于与HRMD配套使用的HPM；
项目7，与HRMD配合使用的HPM应使用±1mm的要求；独立使用的HPM可使用±2mm的要求。

使用中如需测量臀部张角，应该修正偏差或由躯干角测量平面和大腿角测量平面的量角器读取并计算。

使用中如需测量侧倾角，应该修正偏差或其他间接测量方式。