(轻工)

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

自行车专用量规校准规范

Calibration Specification for Special Gauge of Bicycle

| （报批稿） |  |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（轻工）XXXX-20XX

代替JJG（轻工）7-1989

自行车专用量规校准规范

Calibration Specification for Special

Gauge of Bicycle

归 口 单 位：中国轻工业联合会

起 草 单 位：天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心

天津市计量监督检测科学研究院

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

孙  搏（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

崔尧尧（天津市计量监督检测科学研究院）

王华佳（中国轻工业联合会）

陈  玮（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

张  荣（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

参加起草人：

黄  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

王  羽（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

目   录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围 …………………………………………………………………………（1）

2  概述 …………………………………………………………………………（1）

3  计量特性 ……………………………………………………………………（1）

3.1  螺纹量规大、中、小径………………………………………………………（1）

3.2  螺纹量规半角公差……………………………………………………………（1）

3.3  螺纹量规螺距公差………………………………………………………………（1）

3.4  光滑量规内外径………………………………………………………………（1）

4  校准条件 …………………………………………………………………………（18）

4.1  环境条件 ………………………………………………………………………（18）

4.2  校准项目及标准器 …………………………………………………………（18）

4.3  其他条件 ………………………………………………………………………（18）

5  校准方法………………………………………………………………………（18）

5.1  螺纹中径 ……………………………………………………………………（18）

5.2  螺纹螺距及半角………………………………………………………………（20）

5.3  螺纹大径及小径 ………………………………………………………………（20）

5.4  光滑量规内外径 ………………………………………………………………（20）

6  校准结果表达 ……………………………………………………………………（21）

7  复校时间间隔 ……………………………………………………………………（21）

附录A  测长仪测量螺纹量规中径测量结果不确定度评定示例（参考件）……（22）

附录B  千分尺测量螺纹量规中径测量结果不确定度评定示例（参考件）……（25）

引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》、共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范附录A “螺纹量规中径测量结果不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范为首次发布。

自行车专用量规校准规范

- 范围

本规范适用于米制螺纹M2.1×0.45-6H/6g6e至M56×1-6H/6g、英制螺纹B 0.317-26-6H/6g6e至B1.375-24-6H/6g自行车检测用工作螺纹量规、校对螺纹量规以及光滑量规的校准。其他同类型量规的校准可参照本规范执行。

- 概述

自行车专用量规包括螺纹量规和光滑极限量规，是综合检验自行车螺纹简便、高效且能可靠保证互换性的一种量具。根据使用性能分为工作螺纹量规、校对螺纹量规以及检验外螺纹大径和内螺纹小径的光滑量规等。

- 计量特性

3.1 螺纹量规大、中、小径，尺寸要求见表1~表28。

3.2 螺纹量规半角公差，尺寸要求见表29、表31。

3.3 螺纹量规螺距公差，尺寸要求见表30、表31。

3.4  光滑量规内外径，尺寸要求见表32、表33。

表1  M2.1×0.45-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.25 C：0.36） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 2.111 0 －0.018 | 1.864 0 －0.009 | 2.224-2.208 | 1.848 | ≤1.659 |
|  | 止 | Z | 2.052 0 －0.018 | 1.958 0 －0.009 | 2.318-2.304 | 1.944 | ≤1.659 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥2.103 | 1.831 ＋0.010 0 |  | - | 1.634 ＋0.010 0 |
|  | 止 | Z | ≥2.103 | 1.753 ＋0.010 0 |  | - | 1.658 ＋0.020 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 2.103 0 －0.014 | 1.828 0 －0.007 |  | - | ≤1.629 |
|  | 校通-止 | TZ | 1.934 0 －0.007 | 1.844 0 －0.007 |  | - | ≤1.634 |
|  | 校通-损 | TS | 1.942 0 －0.007 | 1.852 0 －0.007 |  | - | ≤1.634 |
|  | 校止-通 | ZT | 2.103 0 －0.014 | 1.750 0 －0.007 |  | - | ≤1.551 |
|  | 校止-止 | ZZ | 2.032 0 －0.014 | 1.766 0 －0.007 |  | - | ≤1.568 |
|  | 校止-损 | ZS | 2.036 0 －0.014 | 1.770 0 －0.007 |  | - | ≤1.568 |

表2  M2.3×0.45-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.25 C：0.36） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 2.314 0 －0.018 | 2.068 0 －0.009 | 2.428-2.410 | 2.050 | ≤1.862 |
|  | 止 | Z | 2.256 0 －0.018 | 2.161 0 －0.009 | 2.521-2.507 | 2.147 | ≤1.862 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥2.306 | 2.034 ＋0.010 0 | - |  | 1.837 ＋0.010 0 |
|  | 止 | Z | ≥2.306 | 1.956 ＋0.010 0 | - |  | 1.861 ＋0.020 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 2.306 0 －0.014 | 2.030 0 －0.007 | - |  | ≤1.832 |
|  | 校通-止 | TZ | 2.138 0 －0.007 | 2.048 0 －0.007 | - |  | ≤1.837 |
|  | 校通-损 | TS | 2.144 0 －0.007 | 2.054 0 －0.007 | - |  | ≤1.837 |
|  | 校止-通 | ZT | 2.306 0 －0.014 | 1.952 0 －0.007 | - |  | ≤1.754 |
|  | 校止-止 | ZZ | 2.235 0 －0.014 | 1.970 0 －0.007 | - |  | ≤1.771 |
|  | 校止-损 | ZS | 2.239 0 －0.014 | 1.974 0 －0.007 | - |  | ≤1.771 |

表3  M2.6×0.45-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.25 C：0.36） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 2.619 0 －0.018 | 2.372 0 －0.009 | 2.732-2.716 | 2.356 | ≤2.167 |
|  | 止 | Z | 2.560 0 －0.018 | 2.466 0 －0.009 | 2.826-2.812 | 2.452 | ≤2.167 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥2.611 | 2.339 ＋0.010 0 |  | - | 2.142 ＋0.010 0 |
|  | 止 | Z | ≥2.611 | 2.261 ＋0.010 0 |  | - | 2.166 ＋0.020 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 2.611 0 －0.014 | 2.336 0 －0.007 |  | - | ≤2.137 |
|  | 校通-止 | TZ | 2.442 0 －0.007 | 2.352 0 －0.007 |  | - | ≤2.142 |
|  | 校通-损 | TS | 2.450 0 －0.007 | 2.260 0 －0.007 |  | - | ≤2.142 |
|  | 校止-通 | ZT | 2.611 0 －0.014 | 2.258 0 －0.007 |  | - | ≤2.059 |
|  | 校止-止 | ZZ | 2.540 0 －0.014 | 2.274 0 －0.007 |  | - | ≤2.076 |
|  | 校止-损 | ZS | 2.544 0 －0.014 | 2.278 0 －0.007 |  | - | ≤2.076 |

表4  M3×0.5-6H/6g的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.29 C：0.437） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 3.015 0 －0.018 | 2.686 0 －0.009 | 3.123-3.105 | 2.668 | ≤2.459 |
|  | 止 | Z | 2.888 0 －0.018 | 2.784 0 －0.009 | 3.185-3.207 | 2.770 | ≤2.459 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥2.987 | 2.652 ＋0.010 0 |  | - | 2.434 ＋0.010 0 |
|  | 止 | Z | ≥2.987 | 2.570 ＋0.010 0 |  | - | 2.465 ＋0.020 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 2.987 0 －0.014 | 2.648 0 －0.007 |  | - | ≤2.429 |
|  | 校通-止 | TZ | 2.766 0 －0.007 | 2.666 0 －0.007 |  | - | ≤2.434 |
|  | 校通-损 | TS | 2.772 0 －0.007 | 2.672 0 －0.007 |  | - | ≤2.434 |
|  | 校止-通 | ZT | 2.987 0 －0.014 | 2.566 0 －0.007 |  | - | ≤2.347 |
|  | 校止-止 | ZZ | 2.912 0 －0.014 | 2.584 0 －0.007 |  | - | ≤2.364 |
|  | 校止-损 | ZS | 2.916 0 －0.014 | 2.588 0 －0.007 |  | - | ≤2.364 |

表5  M5×0.8-6H/6g的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.455 C：0.672） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 5.015 0 －0.018 | 4.490 0 －0.009 | 5.162-5.146 | 4.474 | ≤4.134 |
|  | 止 | Z | 4.779 0 －0.018 | 4.614 0 －0.009 | 5.286-5.272 | 4.600 | ≤4.134 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥4.985 | 4.447 ＋0.014 0 |  | - | 4.103 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥4.985 | 4.347 ＋0.014 0 |  | - | 4.180 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 4.985 0 －0.018 | 4.443 0 －0.008 |  | - | ≤4.093 |
|  | 校通-止 | TZ | 4.626 0 －0.009 | 4.465 0 －0.008 |  | - | ≤4.103 |
|  | 校通-损 | TS | 4.634 0 －0.009 | 4.474 0 －0.008 |  | - | ≤4.103 |
|  | 校止-通 | ZT | 4.985 0 －0.018 | 4.343 0 －0.008 |  | - | ≤3.993 |
|  | 校止-止 | ZZ | 4.890 0 －0.018 | 4.365 0 －0.008 |  | - | ≤4.015 |
|  | 校止-损 | ZS | 4.895 0 －0.018 | 4.370 0 －0.008 |  | - | ≤4.015 |

表6  M6×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 6.023 0 －0.022 | 5.368 0 －0.011 | 6.218-6.194 | 5.344 | ≤4.917 |
|  | 止 | Z | 5.716 0 －0.022 | 5.511 0 －0.011 | 6.361-6.344 | 5.494 | ≤4.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥5.983 | 5.315 ＋0.014 0 |  | - | 4.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥5.983 | 5.198 ＋0.014 0 |  | - | 4.991 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 5.983 0 －0.018 | 5.311 0 －0.008 |  | - | ≤4.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 5.534 0 －0.009 | 5.333 0 －0.008 |  | - | ≤4.884 |
|  | 校通-损 | TS | 5.542 0 －0.009 | 5.342 0 －0.008 |  | - | ≤4.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 5.983 0 －0.018 | 5.194 0 －0.008 |  | - | ≤4.757 |
|  | 校止-止 | ZZ | 5.871 0 －0.018 | 5.216 0 －0.008 |  | - | ≤4.779 |
|  | 校止-损 | ZS | 5.876 0 －0.018 | 5.221 0 －0.008 |  | - | ≤4.779 |

表7  M8×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 8.023 0 －0.022 | 7.368 0 －0.011 | 8.218-8.194 | 7.344 | ≤6.917 |
|  | 止 | Z | 7.717 0 －0.022 | 7.511 0 －0.011 | 8.361-8.344 | 7.494 | ≤6.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥7.983 | 7.315 ＋0.014 0 |  | - | 6.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥7.983 | 7.198 ＋0.014 0 |  | - | 6.991 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 7.983 0 －0.018 | 7.311 0 －0.008 |  | - | ≤6.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 7.534 0 －0.009 | 7.333 0 －0.008 |  | - | ≤6.884 |
|  | 校通-损 | TS | 7.542 0 －0.009 | 7.342 0 －0.008 |  | - | ≤6.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 7.983 0 －0.018 | 7.194 0 －0.008 |  | - | ≤6.757 |
|  | 校止-止 | ZZ | 7.871 0 －0.018 | 7.216 0 －0.008 |  | - | ≤6.779 |
|  | 校止-损 | ZS | 7.876 0 －0.018 | 7.221 0 －0.008 |  | - | ≤6.779 |

表8  M8×1.25-6H/6g的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.09） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 8.023 0 －0.022 | 7.206 0 －0.011 | 8.294-8.272 | 7.182 | ≤6.647 |
|  | 止 | Z | 7.615 0 －0.022 | 7.359 0 －0.011 | 8.449-8.432 | 7.342 | ≤6.647 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥7.981 | 7.151 ＋0.014 0 |  | - | 6.612 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥7.981 | 7.028 ＋0.014 0 |  | - | 6.771 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 7.981 0 －0.018 | 7.147 0 －0.008 |  | - | ≤6.602 |
|  | 校通-止 | TZ | 7.420 0 －0.009 | 7.169 0 －0.008 |  | - | ≤6.612 |
|  | 校通-损 | TS | 7.428 0 －0.009 | 7.178 0 －0.008 |  | - | ≤6.612 |
|  | 校止-通 | ZT | 7.981 0 －0.018 | 7.024 0 －0.008 |  | - | ≤6.479 |
|  | 校止-止 | ZZ | 7.863 0 －0.018 | 7.046 0 －0.008 |  | - | ≤6.501 |
|  | 校止-损 | ZS | 7.868 0 －0.018 | 7.051 0 －0.008 |  | - | ≤6.501 |

表9  M10×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 10.023 0 －0.022 | 9.368 0 －0.011 | 10.218-10.194 | 9.344 | ≤8.917 |
|  | 止 | Z | 9.716 0 －0.022 | 9.511 0 －0.011 | 10.361-10.344 | 9.494 | ≤8.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥9.983 | 9.315 ＋0.014 0 |  | - | 8.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥9.983 | 9.198 ＋0.014 0 |  | - | 8.991 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 9.983 0 －0.018 | 9.311 0 －0.008 |  | - | ≤8.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 9.534 0 －0.009 | 9.333 0 －0.008 |  | - | ≤8.884 |
|  | 校通-损 | TS | 9.542 0 －0.009 | 9.342 0 －0.008 |  | - | ≤8.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 9.983 0 －0.018 | 9.194 0 －0.008 |  | - | ≤8.757 |
|  | 校止-止 | ZZ | 9.871 0 －0.018 | 9.216 0 －0.008 |  | - | ≤8.779 |
|  | 校止-损 | ZS | 9.876 0 －0.018 | 9.221 0 －0.008 |  | - | ≤8.779 |

表10  M14×1.25-6H/6g的螺纹量规尺寸要求         单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.09） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 14.023 0 －0.022 | 13.206 0 －0.011 | 14.296-14.272 | 13.182 | ≤12.647 |
|  | 止 | Z | 13.635 0 －0.022 | 13.379 0 －0.011 | 14.469-14.452 | 13.362 | ≤12.647 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥13.983 | 13.143 ＋0.018 0 |  | - | 12.610 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥13.983 | 13.010 ＋0.018 0 |  | - | 12.751 ＋0.036 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 13.983 0 －0.022 | 13.138 0 －0.009 |  | - | ≤12.593 |
|  | 校通-止 | TZ | 13.416 0 －0.011 | 13.166 0 －0.009 |  | - | ≤12.610 |
|  | 校通-损 | TS | 13.428 0 －0.011 | 13.178 0 －0.009 |  | - | ≤12.610 |
|  | 校止-通 | ZT | 13.983 0 －0.022 | 13.006 0 －0.009 |  | - | ≤12.460 |
|  | 校止-止 | ZZ | 13.851 0 －0.022 | 13.032 0 －0.009 |  | - | ≤12.487 |
|  | 校止-损 | ZS | 13.857 0 －0.022 | 13.038 0 －0.009 |  | - | ≤12.487 |

表11  M18×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 18.023 0 －0.022 | 17.368 0 －0.011 | 18.218-18.194 | 17.344 | ≤16.917 |
|  | 止 | Z | 17.726 0 －0.022 | 17.521 0 －0.011 | 18.371-18.354 | 17.504 | ≤16.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥17.983 | 17.315 ＋0.014 0 |  | - | 16.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥17.983 | 17.192 ＋0.014 0 |  | - | 16.985 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 17.983 0 －0.018 | 17.311 0 －0.008 |  | - | ≤16.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 17.534 0 －0.009 | 17.333 0 －0.008 |  | - | ≤16.884 |
|  | 校通-损 | TS | 17.542 0 －0.009 | 17.342 0 －0.008 |  | - | ≤16.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 17.983 0 －0.018 | 17.188 0 －0.008 |  | - | ≤16.751 |
|  | 校止-止 | ZZ | 17.865 0 －0.018 | 17.210 0 －0.008 |  | - | ≤16.773 |
|  | 校止-损 | ZS | 17.870 0 －0.018 | 17.215 0 －0.008 |  | - | ≤16.773 |

表12  M26×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 26.023 0 －0.022 | 25.368 0 －0.011 | 26.218-26.194 | 25.344 | ≤24.917 |
|  | 止 | Z | 25.737 0 －0.022 | 25.531 0 －0.011 | 26.381-26.364 | 25.514 | ≤24.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥25.983 | 25.315 ＋0.014 0 |  | - | 24.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥25.983 | 25.185 ＋0.014 0 |  | - | 24.978 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 25.983 0 －0.018 | 25.311 0 －0.008 |  | - | ≤24.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 25.534 0 －0.009 | 25.333 0 －0.008 |  | - | ≤24.884 |
|  | 校通-损 | TS | 25.542 0 －0.009 | 25.342 0 －0.008 |  | - | ≤24.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 25.983 0 －0.018 | 25.181 0 －0.008 |  | - | ≤24.744 |
|  | 校止-止 | ZZ | 25.858 0 －0.018 | 25.203 0 －0.008 |  | - | ≤24.766 |
|  | 校止-损 | ZS | 25.863 0 －0.018 | 25.208 0 －0.008 |  | - | ≤24.766 |

表13  M35×1-6H/6g的螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 35.023 0 －0.022 | 34.368 0 －0.011 | 35.218-35.194 | 34.344 | ≤33.917 |
|  | 止 | Z | 34.737 0 －0.022 | 34.531 0 －0.011 | 35.381-35.364 | 34.514 | ≤33.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.983 | 34.315 ＋0.014 0 |  | - | 33.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.983 | 34.185 ＋0.014 0 |  | - | 33.978 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.983 0 －0.018 | 34.311 0 －0.008 |  | - | ≤33.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.534 0 －0.009 | 34.333 0 －0.008 |  | - | ≤33.884 |
|  | 校通-损 | TS | 34.542 0 －0.009 | 34.342 0 －0.008 |  | - | ≤33.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.983 0 －0.018 | 34.181 0 －0.008 |  | - | ≤33.744 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.858 0 －0.018 | 34.203 0 －0.008 |  | - | ≤33.766 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.868 0 －0.018 | 34.208 0 －0.008 |  | - | ≤33.766 |

表14  M35×1-6H/6g8e的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.85） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 35.023 0 －0.022 | 34.368 0 －0.011 | 35.218-35.194 | 34.344 | ≤33.917 |
|  | 止 | Z | 34.737 0 －0.022 | 34.531 0 －0.011 | 35.381-35.364 | 34.514 | ≤33.917 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.949 | 34.315 ＋0.014 0 |  | - | 33.884 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.949 | 34.185 ＋0.014 0 |  | - | 33.978 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.949 0 －0.018 | 34.311 0 －0.008 |  | - | ≤33.874 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.534 0 －0.009 | 34.333 0 －0.008 |  | - | ≤33.884 |
|  | 校通-损 | TS | 34.542 0 －0.009 | 34.342 0 －0.008 |  | - | ≤33.884 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.949 0 －0.018 | 34.181 0 －0.008 |  | - | ≤33.744 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.824 0 －0.018 | 34.203 0 －0.008 |  | - | ≤33.766 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.829 0 －0.018 | 34.208 0 －0.008 |  | - | ≤33.766 |

表15  B0.317-26-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求         单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.87） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 8.075 0 －0.022 | 7.434 0 －0.011 | 8.304-8.282 | 7.412 | ≤6.853 |
|  | 止 | Z | 7.779 0 －0.022 | 7.578 0 －0.011 | 8.448-8.431 | 7.561 | ≤6.853 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥8.072 | 7.382 ＋0.014 0 |  | - | 6.961 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥8.001 | 7.265 ＋0.014 0 |  | - | 7.063 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 8.001 0 －0.018 | 7.378 0 －0.008 |  | - | ≤6.810 |
|  | 校通-止 | TZ | 7.596 0 －0.009 | 7.400 0 －0.008 |  | - | ≤6.820 |
|  | 校通-损 | TS | 7.605 0 －0.009 | 7.409 0 －0.008 |  | - | ≤6.820 |
|  | 校止-通 | ZT | 8.001 0 －0.018 | 7.261 0 －0.008 |  | - | ≤6.693 |
|  | 校止-止 | ZZ | 7.889 0 －0.018 | 7.283 0 －0.008 |  | - | ≤6.715 |
|  | 校止-损 | ZS | 7.894 0 －0.018 | 7.288 0 －0.008 |  | - | ≤6.715 |

表16  B0.379-26-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求         单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.87） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 9.661 0 －0.022 | 9.022 0 －0.011 | 9.892-9.868 | 8.998 | ≤8.440 |
|  | 止 | Z | 9.366 0 －0.022 | 9.165 0 －0.011 | 10.035-10.018 | 9.148 | ≤8.440 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥9.659 | 8.969 ＋0.014 0 |  | - | 8.548 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥9.588 | 8.852 ＋0.014 0 |  | - | 8.650 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 9.588 0 －0.018 | 8.965 0 －0.008 |  | - | ≤8.397 |
|  | 校通-止 | TZ | 9.183 0 －0.009 | 8.987 0 －0.008 |  | - | ≤8.407 |
|  | 校通-损 | TS | 9.192 0 －0.009 | 8.996 0 －0.008 |  | - | ≤8.407 |
|  | 校止-通 | ZT | 9.588 0 －0.018 | 8.848 0 －0.008 |  | - | ≤8.280 |
|  | 校止-止 | ZZ | 9.476 0 －0.018 | 8.870 0 －0.008 |  | - | ≤8.302 |
|  | 校止-损 | ZS | 9.481 0 －0.018 | 8.875 0 －0.008 |  | - | ≤8.302 |

表17  B0.500-20-6H/6g的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.072） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 12.723 0 －0.022 | 11.892 0 －0.011 | 12.964-12.942 | 11.870 | ≤11.142 |
|  | 止 | Z | 12.326 0 －0.022 | 12.066 0 －0.011 | 13.138-13.121 | 12.049 | ≤11.142 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥12.775 | 11.826 ＋0.018 0 |  | - | 11.288 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥12.683 | 11.697 ＋0.018 0 |  | - | 11.434 ＋0.036 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 12.683 0 －0.022 | 11.826 0 －0.009 |  | - | ≤11.088 |
|  | 校通-止 | TZ | 12.108 0 －0.011 | 11.852 0 －0.009 |  | - | ≤11.105 |
|  | 校通-损 | TS | 12.120 0 －0.011 | 11.864 0 －0.009 |  | - | ≤11.105 |
|  | 校止-通 | ZT | 12.683 0 －0.022 | 11.692 0 －0.009 |  | - | ≤10.955 |
|  | 校止-止 | ZZ | 12.551 0 －0.022 | 11.720 0 －0.009 |  | - | ≤10.982 |
|  | 校止-损 | ZS | 12.557 0 －0.022 | 11.726 0 －0.009 |  | - | ≤10.982 |

表18  B0.568-20-6H/6g6e的螺纹量规尺寸要求         单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.072） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 14.460 0 －0.022 | 13.630 0 －0.011 | 14.702-14.679 | 13.607 | ≤12.879 |
|  | 止 | Z | 14.062 0 －0.022 | 13.803 0 －0.011 | 14.875-14.858 | 13.786 | ≤12.879 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥14.477 | 13.567 ＋0.018 0 |  | - | 13.025 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥14.385 | 13.434 ＋0.018 0 |  | - | 13.171 ＋0.036 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 14.385 0 －0.022 | 13.562 0 －0.009 |  | - | ≤12.825 |
|  | 校通-止 | TZ | 13.844 0 －0.011 | 13.590 0 －0.009 |  | - | ≤12.842 |
|  | 校通-损 | TS | 13.856 0 －0.011 | 13.602 0 －0.009 |  | - | ≤12.842 |
|  | 校止-通 | ZT | 14.385 0 －0.022 | 13.430 0 －0.009 |  | - | ≤12.692 |
|  | 校止-止 | ZZ | 14.253 0 －0.022 | 13.456 0 －0.009 |  | - | ≤12.719 |
|  | 校止-损 | ZS | 14.259 0 －0.022 | 13.462 0 －0.009 |  | - | ≤12.719 |

表19  B1.005-24-6H/6g的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 25.546 0 －0.022 | 24.854 0 －0.011 | 25.654-25.630 | 24.830 | ≤24.255 |
|  | 止 | Z | 25.234 0 －0.022 | 25.017 0 －0.011 | 25.817-25.800 | 25.000 | ≤24.225 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥25.582 | 24.801 ＋0.014 0 |  | - | 24.345 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥25.506 | 24.671 ＋0.014 0 |  | - | 24.452 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 25.506 0 －0.018 | 24.797 0 －0.008 |  | - | ≤24.182 |
|  | 校通-止 | TZ | 25.032 0 －0.009 | 24.819 0 －0.008 |  | - | ≤24.192 |
|  | 校通-损 | TS | 25.040 0 －0.009 | 24.828 0 －0.008 |  | - | ≤24.192 |
|  | 校止-通 | ZT | 25.506 0 －0.018 | 24.667 0 －0.008 |  | - | ≤24.052 |
|  | 校止-止 | ZZ | 25.381 0 －0.018 | 24.689 0 －0.008 |  | - | ≤24.074 |
|  | 校止-损 | ZS | 25.386 0 －0.018 | 24.694 0 －0.008 |  | - | ≤24.074 |

表20  B1.375-24-6H/6g的螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 34.948 0 －0.022 | 34.256 0 －0.011 | 35.056-35.032 | 34.232 | ≤33.627 |
|  | 止 | Z | 34.636 0 －0.022 | 34.419 0 －0.011 | 35.219-35.202 | 34.402 | ≤33.627 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.984 | 34.203 ＋0.014 0 |  | - | 33.747 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.908 | 34.073 ＋0.014 0 |  | - | 33.854 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.908 0 －0.018 | 34.199 0 －0.008 |  | - | ≤33.584 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.434 0 －0.009 | 34.221 0 －0.008 |  | - | ≤33.594 |
|  | 校通-损 | TS | 34.442 0 －0.009 | 34.230 0 －0.008 |  | - | ≤33.594 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.908 0 －0.018 | 34.069 0 －0.008 |  | - | ≤33.454 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.783 0 －0.018 | 34.091 0 －0.008 |  | - | ≤33.476 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.788 0 －0.018 | 34.096 0 －0.008 |  | - | ≤33.476 |

表21  B1.375-24-6H/6g8e的螺纹量规尺寸要求         单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 34.948 0 －0.022 | 34.256 0 －0.011 | 35.056-35.032 | 34.232 | ≤33.627 |
|  | 止 | Z | 34.636 0 －0.022 | 34.419 0 －0.011 | 35.219-35.202 | 34.402 | ≤33.627 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.950 | 34.203 ＋0.014 0 |  | - | 33.747 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.874 | 34.073 ＋0.014 0 |  | - | 33.854 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.874 0 －0.018 | 34.199 0 －0.008 |  | - | ≤33.584 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.434 0 －0.009 | 34.221 0 －0.008 |  | - | ≤33.594 |
|  | 校通-损 | TS | 34.442 0 －0.009 | 34.230 0 －0.008 |  | - | ≤33.594 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.874 0 －0.018 | 34.069 0 －0.008 |  | - | ≤33.454 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.749 0 －0.018 | 34.091 0 －0.008 |  | - | ≤33.476 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.754 0 －0.018 | 34.096 0 －0.008 |  | - | ≤33.476 |

表22  BC 1-24 的螺纹量规尺寸要求              单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 25.423 0 －0.022 | 24.858 0 －0.011 | 25.658-25.647 |  | ≤24.280 |
|  | 止 | Z | 25.228 0 －0.022 | 25.011 0 －0.011 | 25.811-25.800 |  | ≤24.280 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥25.411 | 24.823 ＋0.018 0 |  | - | 24.271 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥25.411 | 24.662 ＋0.018 0 |  | - | 24.440 ＋0.038 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 25.411 0 －0.022 | 24.8185 0 －0.009 |  | - | ≤24.252 |
|  | 校通-止 | TZ | 25.058 0 －0.011 | 24.8465 0 －0.009 |  | - | ≤24.271 |
|  | 校通-损 | TS | 25.070 0 －0.011 | 24.8585 0 －0.009 |  | - | ≤24.271 |
|  | 校止-通 | ZT | 25.411 0 －0.022 | 24.6575 0 －0.009 |  | - | ≤24.093 |
|  | 校止-止 | ZZ | 25.251 0 －0.022 | 24.6855 0 －0.009 |  | - | ≤24.120 |
|  | 校止-损 | ZS | 25.256 0 －0.022 | 24.6905 0 －0.009 |  | - | ≤24.120 |

表23  BC 9/16-20的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.072） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 14.313 0 －0.022 | 13.628 0 －0.011 | 14.700-14.689 |  | ≤12.920 |
|  | 止 | Z | 14.020 0 －0.022 | 13.761 0 －0.011 | 14.485-14.474 |  | ≤12.920 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥14.301 | 13.593 ＋0.018 | 0 | - | 12.921 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥14.301 | 13.452 ＋0.018 | 0 | - | 13.189 ＋0.036 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 14.301 0 －0.022 | 13.5885 0 －0.009 |  | - | ≤12.904 |
|  | 校通-止 | TZ | 13.870 0 －0.011 | 13.6165 0 －0.009 |  | - | ≤12.921 |
|  | 校通-损 | TS | 13.882 0 －0.011 | 13.6285 0 －0.009 |  | - | ≤12.921 |
|  | 校止-通 | ZT | 14.301 0 －0.022 | 13.4475 0 －0.009 |  | - | ≤12.763 |
|  | 校止-止 | ZZ | 14.161 0 －0.022 | 13.4745 0 －0.009 |  | - | ≤12.790 |
|  | 校止-损 | ZS | 14.167 0 －0.022 | 13.4805 0 －0.009 |  | - | ≤24.094 |

表24  BC 1.37-24的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 34.823 0 －0.022 | 34.258 0 －0.011 | 35.058-35.047 |  | ≤33.680 |
|  | 止 | Z | 34.638 0 －0.011 | 34.421 0 －0.011 | 35.221-35.210 |  | ≤33.680 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.811 | 34.223 ＋0.018 0 |  | - | 33.681 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.811 | 34.052 ＋0.018 0 |  | - | 33.831 ＋0.018 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.811 0 －0.022 | 34.219 0 －0.009 |  | - | ≤33.650 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.458 0 －0.011 | 34.247 0 －0.009 |  | - | ≤33.681 |
|  | 校通-损 | TS | 34.470 0 －0.011 | 34.259 0 －0.009 |  | - | ≤33.681 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.811 0 －0.022 | 34.048 0 －0.009 |  | - | ≤33.484 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.641 0 －0.022 | 34.075 0 －0.009 |  | - | ≤33.510 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.647 0 －0.022 | 34.081 0 －0.009 |  | - | ≤33.510 |

表25  B1.37-24的螺纹量规尺寸要求              单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 34.808 0 －0.02 | 34.135 0 －0.012 | 34.935-34.923 |  | ≤33.650 |
|  | 止 | Z | 34.778 0 －0.05 | 34.279 0 －0.012 | 35.07935.067 |  | ≤33.650 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥34.764 | 34.062 ＋0.012 0 |  | - | 33.642 ＋0.02 0 |
|  | 止 | Z | ≥34.764 | 34.895 ＋0.012 0 |  | - | 33.672 ＋0.05 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 34.860 0 －0.08 | 34.063 0 －0.008 |  | - | ≤33.642 |
|  | 校通-止 | TZ | 34.790 0 －0.05 | 34.075 0 －0.008 |  | - | ≤33.642 |
|  | 校通-损 | TS | 34.790 0 －0.05 | 34.103 0 －0.008 |  | - | ≤33.642 |
|  | 校止-通 | ZT | 34.690 0 －0.05 | 33.905 0 －0.008 |  | - | ≤33.65 |
|  | 校止-止 | ZZ | 34.640 0 －0.05 | 33.917 0 －0.008 |  | - | ≤33.65 |
|  | 校止-损 | ZS | 34.647 0 －0.022 | 33.925 0 －0.008 |  | - | ≤33.65 |

表26  BC 1/2-20的螺纹量规尺寸要求             单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.724 C：1.072） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 12.723 0 －0.022 | 12.0375 0 －0.011 | 13.1095-13.0985 |  | ≤11.331 |
|  | 止 | Z | 12.430 0 －0.022 | 12.171 0 －0.011 | 13.2430-13.2320 |  | ≤11.331 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥12.711 | 12.003 ＋0.018 0 |  | - | 11.331 ＋0.018 0 |
|  | 止 | Z | ≥12.711 | 11.862 ＋0.018 0 |  | - | 11.599 ＋0.036 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 12.711 0 －0.022 | 11.9985 0 －0.009 |  | - | ≤11.314 |
|  | 校通-止 | TZ | 12.280 0 －0.011 | 12.0265 0 －0.009 |  | - | ≤11.331 |
|  | 校通-损 | TS | 12.292 0 －0.011 | 12.0385 0 －0.009 |  | - | ≤11.331 |
|  | 校止-通 | ZT | 12.711 0 －0.022 | 11.8575 0 －0.009 |  | - | ≤11.173 |
|  | 校止-止 | ZZ | 12.571 0 －0.022 | 11.8845 0 －0.009 |  | - | ≤11.200 |
|  | 校止-损 | ZS | 12.577 0 －0.022 | 11.8905 0 －0.009 |  | - | ≤11.200 |

表27  B15/16-24-6H/6g螺纹量规尺寸要求           单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 23.832 0 －0.022 | 23.140 0 －0.011 | 23.940-23.916 | 23.116 | ≤22.511 |
|  | 止 | Z | 23.520 0 －0.022 | 23.303 0 －0.011 | 24.103-24.086 | 23.286 | ≤22.511 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥23.868 | 23.087 ＋0.014 0 |  | - | 22.620 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥23.792 | 23.957 ＋0.014 0 |  | - | 22.728 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 23.7915 0 －0.018 | 23.0825 0 －0.008 |  | - | ≤24.182 |
|  | 校通-止 | TZ | 23.3175 0 －0.009 | 23.1045 0 －0.008 |  | - | ≤24.192 |
|  | 校通-损 | TS | 23.3255 0 －0.009 | 23.1135 0 －0.008 |  | - | ≤24.192 |
|  | 校止-通 | ZT | 23.7915 0 －0.018 | 22.9560 0 －0.008 |  | - | ≤24.052 |
|  | 校止-止 | ZZ | 23.6665 0 －0.018 | 22.9780 0 －0.008 |  | - | ≤24.074 |
|  | 校止-损 | ZS | 23.6715 0 －0.018 | 22.9810 0 －0.008 |  | - | ≤24.074 |

表28  B 7/8-24-6H/6g螺纹量规尺寸要求            单位：mm

| 名 称 |  | 代号 | 量规的尺寸要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 径 | 中 径（三针直径：0.572 C：0.80） |  |  | 小 径 |
|  |  |  | 新量规 | 新量规 | 测量尺寸M（中径+C） | 磨损量规 | 新量规 |
| 螺纹 塞规 | 通 | T | 22.244 0 －0.022 | 21.552 0 －0.011 | 22.352-22.328 | 21.528 | ≤20.923 |
|  | 止 | Z | 21.932 0 －0.022 | 21.715 0 －0.011 | 22.515-22.498 | 21.698 | ≤20.923 |
| 螺纹 环规 | 通 | T | ≥22.280 | 21.499 ＋0.014 0 |  | - | 21.033 ＋0.014 0 |
|  | 止 | Z | ≥22.204 | 21.369 ＋0.014 0 |  | - | 21.147 ＋0.028 0 |
| 螺 纹 校 对 塞 规 | 校通-通 | TT | 22.208 0 －0.018 | 21.495 0 －0.008 |  | - | ≤21.058 |
|  | 校通-止 | TZ | 21.730 0 －0.009 | 21.518 0 －0.008 |  | - | ≤20.058 |
|  | 校通-损 | TS | 21.738 0 －0.009 | 21.526 0 －0.008 |  | - | ≤20.058 |
|  | 校止-通 | ZT | 22.208 0 －0.018 | 21.362 0 －0.008 |  | - | ≤20.900 |
|  | 校止-止 | ZZ | 22.089 0 －0.018 | 21.389 0 －0.008 |  | - | ≤20.902 |
|  | 校止-损 | ZS | 22.094 0 －0.018 | 21.392 0 －0.008 |  | - | ≤20.902 |

表29  公制螺纹量规半角公差

| 螺距(mm) | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整螺纹牙型的半角公差(′) | 26 | 25 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| 截短螺纹牙型的半角公差(′) | 26 | 25 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |

表30  公制螺纹量规螺距公差                单位：mm

| 螺纹量规螺纹部分长度 | ≤14 | ＞14～32 |
| --- | --- | --- |
| 螺距公差 | 0.004 | 0.005 |

表31  英制螺纹量规半角公差和螺距公差

| 公称尺寸 (in) | 每英寸牙数 (t．p．i) | 半角公差(′) |  | 螺距公差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整螺纹牙型 | 截短螺纹牙型 |  |
|  |  | 15 | 16 | 0.004 |
| 0.379 | 26 |  |  |  |
| 0.500 0.568 | 20 | 13 |  |  |
| 1.005 1.375 | 24 | 15 |  |  |

表32  外螺纹大径光滑量规尺寸要求              单位：mm

| 规格 | 公差 | 外螺纹大径光滑量规尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通端 | 通端磨损极限 | 校通-通 | 止通 | 校止-通 |
| M2.1×0.45 | 6g6e | 2.071 ＋0.010 0 | 2.096 | 2.078 0 －0.003 | 1.991 ＋0.010 0 | 1.998 0 －0.003 |
| M2.3×0.45 | 6g6e | 2.274 ＋0.010 0 | 2.299 | 2.280 0 －0.003 | 2.194 ＋0.010 0 | 2.200 0 －0.003 |
| M2.6×0.45 | 6g6e | 2.579 ＋0.010 0 | 2.604 | 2.586 0 －0.003 | 2.499 ＋0.010 0 | 2.506 0 －0.003 |
| M3×0.5 | 6g | 2.955 ＋0.010 0 | 2.980 | 2.962 0 －0.003 | 2.869 ＋0.010 0 | 2.876 0 －0.003 |
| M5×0.8 | 6g | 4.930 ＋0.016 0 | 4.976 | 4.940 0 －0.004 | 4.818 ＋0.016 0 | 4.828 0 －0.004 |
| M6×1 | 6g | 5.928 ＋0.016 0 | 5.974 | 5.938 0 －0.004 | 5.786 ＋0.016 0 | 5.796 0 －0.004 |
| M8×1 | 6g | 7.928 ＋0.016 0 | 7.974 | 7.938 0 －0.004 | 7.786 ＋0.016 0 | 7.796 0 －0.004 |
| M8×1.25 | 6g | 7.926 ＋0.016 0 | 7.972 | 7.936 0 －0.004 | 7.752 ＋0.016 0 | 7.762 0 －0.004 |
| M10×1 | 6g | 9.928 ＋0.016 0 | 9.974 | 9.938 0 －0.004 | 9.786 ＋0.016 0 | 9.796 0 －0.004 |
| M14×1.25 | 6g | 13.926 ＋0.016 0 | 13.972 | 13.936 0 －0.004 | 13.752 ＋0.016 0 | 13.762 0 －0.004 |
| M18×1 | 6g | 17.928 ＋0.016 0 | 17.974 | 17.938 0 －0.004 | 17.786 ＋0.016 0 | 17.796 0 －0.004 |
| M26×1 | 6g | 25.928 ＋0.016 0 | 25.974 | 25.938 0 －0.004 | 25.786 ＋0.016 0 | 25.796 0 －0.004 |
| M35×1 | 6g | 34.928 ＋0.016 0 | 34.974 | 34.938 0 －0.004 | 34.786 ＋0.016 0 | 34.796 0 －0.004 |
| M35×1 | 6g6e | 34.894 ＋0.016 0 | 34.940 | 34.904 0 －0.004 | 34.652 ＋0.016 0 | 34.662 0 －0.004 |
| B0.317×26 | 6g6e | 7.946 ＋0.016 0 | 7.992 | 7.956 0 －0.004 | 7.804 ＋0.016 0 | 7.814 0 －0.004 |
| B0.379×26 | 6g6e | 9.533 ＋0.016 0 | 9.579 | 9.543 0 －0.004 | 9.391 ＋0.016 0 | 9.401 0 －0.004 |
| B0.500×20 | 6g | 12.626 ＋0.016 0 | 12.672 | 12.636 0 －0.004 | 12.452 ＋0.016 0 | 12.462 0 －0.004 |
| B0.568×20 | 6g6e | 14.328 ＋0.016 0 | 14.374 | 14.338 0 －0.004 | 14.154 ＋0.016 0 | 14.164 0 －0.004 |
| B1.005×24 | 6g | 25.451 ＋0.016 0 | 25.497 | 25.461 0 －0.004 | 25.309 ＋0.016 0 | 25.319 0 －0.004 |
| B1.375×24 | 6g | 34.853 ＋0.016 0 | 34.899 | 34.863 0 －0.004 | 34.711 ＋0.016 0 | 24.721 0 －0.004 |
| B1.375×24 | 6g6e | 34.819 ＋0.016 0 | 34.865 | 34.829 0 －0.004 | 34.577 ＋0.016 0 | 34.587 0 －0.004 |

表33  内螺纹小径光滑量规尺寸要求                单位：mm

| 规格 | 公差 | 内螺纹小径光滑量规尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通端 | 通端磨损极限 | 止端 |
| M2.1×0.45 | 6H | 1.688 0 －0.010 | 1.659 | 1.789 0 －0.010 |
| M2.3×0.45 | 6H | 1.889 0 －0.010 | 1.862 | 1.992 0 －0.010 |
| M2.6×0.45 | 6H | 2.194 0 －0.010 | 2.167 | 2.297 0 －0.010 |
| M3×0.5 | 6H | 2.486 0 －0.010 | 2.459 | 2.607 0 －0.010 |
| M5×0.8 | 6H | 4.180 0 －0.016 | 4.134 | 4.342 0 －0.016 |
| M6×1 | 6H | 4.963 0 －0.016 | 4.917 | 5.161 0 －0.016 |
| M8×1 | 6H | 6.963 0 －0.016 | 6.917 | 7.161 0 －0.016 |
| M8×1.25 | 6H | 6.693 0 －0.016 | 6.647 | 6.920 0 －0.016 |
| M10×1 | 6H | 8.963 0 －0.016 | 8.917 | 9.161 0 －0.016 |
| M14×1.25 | 6H | 12.693 0 －0.016 | 12.647 | 12.920 0 －0.016 |
| M18×1 | 6H | 16.963 0 －0.016 | 16.917 | 17.161 0 －0.016 |
| M26×1 | 6H | 24.963 0 －0.016 | 24.917 | 25.161 0 －0.016 |
| M35×1 | 6H | 33.963 0 －0.016 | 33.917 | 34.161 0 －0.016 |
| B0.317×26 | 6H | 7.040 0 －0.016 | 6.994 | 7.238 0 －0.016 |
| B0.379×26 | 6H | 8.627 0 －0.016 | 8.581 | 8.825 0 －0.016 |
| B0.500×20 | 6H | 11.371 0 －0.016 | 11.325 | 11.598 0 －0.016 |
| B0.568×20 | 6H | 13.108 0 －0.016 | 13.062 | 13.335 0 －0.016 |
| B1.005×24 | 6H | 24.424 0 －0.016 | 24.378 | 24.622 0 －0.016 |
| B1.375×24 | 6H | 33.826 0 －0.016 | 33.780 | 34.024 0 －0.016 |

4  校准条件

4.1 环境条件

4.1.1 被校自行车专用量规的实验室温度为（20±2）℃。

4.1.2 被校自行车专用量规和校准用标准器具应置于同一实验室内，平衡温度时间不少于3h。

4.2  校准项目及标准器

校准项目及标准器见表34。

表34 校准项目及标准器

| 序号 | 校准项目 | 测量仪器名称 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹中径 | 三针 | 准确度等级：1级 |
|  |  | 千分尺 | MPE：±4μm |
|  |  | 综合量规 | 公差等级：6g或6g6e |
|  |  | 测长仪 | MPE：±（1+L/100）μm |
| 2 | 螺纹螺距及半角 | 万能工具显微镜 | MPE：±（1+L/100）μm |
| 3 | 螺纹大径及小径 | 万能工具显微镜 | MPE：±（1+L/100）μm |
| 4 | 光滑量规内外径 | 立式光学计 | MPE：±0.25μm |

注：L为被测长度，单位为mm。

4.3 其他条件

4.3.1 专用量规轮廓应清晰完整，表面应光滑、平整，不应有碰伤、锈蚀、划痕以及影响校准的其他缺陷。

4.3.2 专用量规非工作面应标注制造厂名（或商标）、量规型号等标志。

4.3.3 螺纹量规的测头与手柄的连接应牢固可靠，在使用过程中不应松动脱落。

5  校准方法

5.1 螺纹中径

5.1.1 外螺纹量规螺纹中径的测量

外螺纹采用三针法或光学法在螺纹的开始端（第二牙）或中间部位测量，并在相互垂直的两个轴截面上进行，取平均值作为测量结果。

三针法测量螺纹中径如图1所示。三针法是测量外螺纹中径比较精密的一种间接测量法。测量时先将三根直径相同的量针放在被测螺纹的牙槽中间，然后用接触式量仪或量具测出实际量针距离M值或其偏差值，通过换算求出中径d2的值。

M

d2

B

α/2

d0

P

A

图1 三针法测量螺纹中径示意图

量针直径为d0的圆柱与牙型角为α和螺距为P的对称牙型面相接触，接触点恰好在螺纹中径线上。由图1的几何关系可得出如下公式：

M = d2 + 2(A-B) + d0                        （1）

d2 = M - 2(A-B) - d0                        （2）

其中，

A = d02sinα2                          （3）

B = P4⋅ctgα2                          （4）

则，得M与螺纹中径d2的关系式为：

M = d2+d0+d0sinα2−P2⋅ctgα2                    （5）

或                   d2 = M - d0（1+1sinα2）+P2⋅ctgα2                 （6）

式中：

d0 — 量针直径，mm；

d2 — 螺纹中径，mm；

M — 从量仪上测得的三针间距离，mm；

α — 牙型角，°；

P  — 螺距，mm。

当普通螺纹量规的牙型角α为60°时，公式（5）、（6）可简化为：

M = d2 + 3d0 - 0.866P                          （7）

d2 = M - 3d0 + 0.866P                          （8）公式（8）也可写为：

d2 = M-C

式中：

C — 计算常数，C = 3d0 - 0.866P，mm；

最佳三针直径的选择应符合以下公式：

d0最佳 = P2cosα2                            （9）

5.1.2 工作螺纹环规中径的测量

工作螺纹环规采用综合螺纹塞规的方法进行校准。其使用规则如下：

校通-通（TT）：应与新的通端螺纹环规旋合通过；

校通-止（TZ）：允许与新的通端螺纹环规两端的螺纹部分旋合，但旋合量应不超过一扣螺距；

校通-损（TS）：允许与通端螺纹环规两端的螺纹部分旋合，但旋合量应不超过一扣螺距；

校止-通（ZT）：应与新的止端螺纹环规旋合通过；

校止-止（ZZ）：允许与新的止端螺纹环规两端的螺纹部分旋合，但旋合量应不超过一扣螺距；

校止-损（ZS）：允许与通端螺纹环规两端的螺纹部分旋合，但旋合量应不超过一扣螺距。

5.1.3 校对螺纹环规中径的测量

校对螺纹环规在测长仪上，采用专用测量头进行测量，计算公式及参数由仪器提供。也可由量规生产厂提供专用校对塞规进行比对。

5.2 螺纹螺距及半角

用万能工具显微镜对工作塞规和校对塞规进行测量。测量时应在相互垂直的两个轴截面上进行，取螺距较大者为测量结果。

5.3 螺纹大径及小径

用万能工具显微镜对工作塞规和校对塞规进行测量。其测量方法应符合5.2规定。

5.4 光滑量规内外径

用外径千分尺或万能工具显微镜对光滑塞规进行测量；用测长仪或万能工具显微镜对光滑环规进行测量。其测量方法应符合5.2规定。

6  校准结果表达

经校准后的专用量规出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。

附录A

测长仪测量螺纹量规中径测量结果不确定度评定示例（参考件）

A.1 测量方法

螺纹量规中径测量是采用三针法进行的。将三根公称直径相同的圆柱形量针放在被测螺纹的牙槽内，用两个平行的测砧接触量针，再用仪器或量具测出M值，通过计算便可获得被测螺纹的中径。现以M35螺纹塞规为例，用三针和测长仪测量其螺纹中径，评定测量结果不确定度。

A.2 测量模型

d2 = M－d0 1+1sinα2+P2ctgα2                                 （A.1）

式中：

d0 ——量针直径，mm；

d2——螺纹中径，mm；

M——从测长仪上测得的三针间距离，mm；

α ——牙型角，°；

P ——螺距，mm。

A.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

由数学模型可知，M、d0、α/2、及P的误差都将影响d2的结果。

A.3.1 实测值M的标准不确定度u(M)的评定

A.3.1.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1(M)

由10次重复测量M值，得出实验标准差s = 0.20μm，实际测量时测1次作为测量结果，则

u1(M) = 0.20μm

A.3.1.2 由测长仪标尺示值误差引入的不确定度分量u2(M)

测长仪标尺示值误差为 Δ = ± (1＋L/100)μm，式中L为测量长度（mm），该量作均匀分布处理，则

u2(M) = Δ3

当测量M35时：L = 35.218， Δ = ±1.35μm，则u2(M) = 0.78μm。

A.3.1.3 由测长仪对零和估读误差、工作台可靠性引入的不确定度分量u3(M)

依据测长仪扩展不确定度U = 0.60μm，k = 2，故对于因测长仪对零和估读误差、工作台可靠性等引起的标准不确定度均可用公式：u3(M) = U/ k计算得出，即

u3(M) = 0.60/2 = 0.30μm

A.3.1.4 u(M)标准不确定度的合成

u(M) =u12(M)+u22(M)+u32(M)

=0.202+0.782+0.302= 0.86μm

A.3.2 三针直径误差的标准不确定度u(d0)的评定

已知三针测量的扩展不确定度U = 0.2μm，k = 2，则

u(d0) = 0.2/2 = 0.1μm

A.3.3 牙型角α的标准不确定度u(α)的评定

由于牙型角对测量不确定度影响很小，可忽略不计。

A.3.4 螺距P的标准不确定度u(P)的评定

螺距测量的扩展不确定度U = 1.3μm，k = 2，则

u(P) = 1.3/2 = 0.65μm

A.4  合成标准不确定度的评定

A.4.1 灵敏系数

根据式（A.1）得灵敏系数：

c1= ∂d2∂M= 1

c2= ∂d2∂d0=−1+1sinα2= －3  （α = 60°）

c3= ∂d2∂α=d0cosα2−P2⋅1sin2α2= 0

c4= ∂d2∂P= ctgα22= 0.866  （α = 60°）

当采用最佳三针直径，d0= 0.577P时，可从上式计算出半角偏差的影响可忽略不计。

A.4.2合成标准不确定度的计算

各输入量的标准不确定度汇总见表A.1。由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

uc(d2) =c12u2(M)+c22u2(d0)+c32u2(α)+c42u2(P)

=0.862+0.302+0.562= 1.07μm

表A.1 各输入量标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(M) | 实测值M的标准不确定度 | 0.86μm | 1 | 0.86μm |
| u1(M) | 测长机重复性误差 | 0.20μm |  |  |
| u2(M) | 由测长仪标尺示值误差引起的标准不确定度 | 0.78μm |  |  |
| u3(M) | 由测长仪对零和估读误差、工作台可靠性引入的标准不确定度 | 0.30μm |  |  |
| u(d0) | 三针直径误差引起标准不确定度 | 0.10μm | -3 | 0.30μm |
| u(α) | 被测牙型角α的标准不确定度 | 0 | 0 | 0 |
| u(P) | 被测件螺距P的标准不确定度 | 0.65μm | 0.866 | 0.56μm |

A.5  扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2，则

当测量M35时，    U = k·uc(d2) = 2×1.07μm = 2.2μm

附录B

千分尺测量螺纹量规中径测量结果不确定度评定示例（参考件）

B.1 测量方法

方法同附录A，现以M35螺纹塞规（磨损量规）为例，用三针和外径千分尺测量其螺纹中径，评定测量结果不确定度。

B.2 测量模型

d2 = M－d0 1+1sinα2+P2ctgα2                                 （B.1）

式中：

d0 ——量针直径，mm；

d2——螺纹中径，mm；

M——用外径千分尺测得的三针间距离，mm；

α ——牙型角，°；

P ——螺距，mm。

B.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

由数学模型可知，M、d0、α/2、及P的误差都将影响d2的结果。

B.3.1 实测值M的标准不确定度u(M)的评定

B.3.1.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1(M)

由10次重复测量M值，得出实验标准差s = 0.32μm，实际测量时测1次作为测量结果，则

u1(M) = 0.32μm

B.3.1.2 由外径千分尺示值误差引入的不确定度分量u2(M)

外径千分尺示值误差为 Δ = ± 4μm，该量作均匀分布处理，则

u2(M) = 43= 2.31μm

B.3.1.3 u(M)标准不确定度的合成

u(M) =u12(M)+u22(M)

=0.322+2.312= 2.33μm

B.3.2 三针直径误差的标准不确定度u(d0)的评定

已知三针测量的扩展不确定度U = 0.2μm，k = 2，则

u(d0) = 0.2/2 = 0.1μm

B.3.3 牙型角α的标准不确定度u(α)的评定

由于牙型角对测量不确定度影响很小，可忽略不计。

B.3.4 螺距P的标准不确定度u(P)的评定

螺距测量的扩展不确定度U = 1.3μm，k = 2，则

u(P) = 1.3/2 = 0.65μm

B.4  合成标准不确定度的评定

B.4.1 灵敏系数

根据式（B.1）得灵敏系数：

c1= ∂d2∂M= 1

c2= ∂d2∂d0=−1+1sinα2= －3  （α = 60°）

c3= ∂d2∂α=d0cosα2−P2⋅1sin2α2= 0

c4= ∂d2∂P= ctgα22= 0.866  （α = 60°）

当采用最佳三针直径，d0= 0.577P时，可从上式计算出半角偏差的影响可忽略不计。

B.4.2合成标准不确定度的计算

各输入量的标准不确定度汇总见表A.1。由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

uc(d2) =c12u2(M)+c22u2(d0)+c32u2(α)+c42u2(P)

=2.332+0.302+0.562= 2.41 μm

表A.1 各输入量标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci | ¦ci¦u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(M) | 实测值M的标准不确定度 | 2.33μm | 1 | 2.33μm |
| u1(M) | 测量重复性误差 | 0.32μm |  |  |
| u2(M) | 由外径千分尺示值误差引起的标准不确定度 | 2.31μm |  |  |
| u(d0) | 三针直径误差引起标准不确定度 | 0.10μm | -3 | 0.30μm |
| u(α) | 被测牙型角α的标准不确定度 | 0 | 0 | 0 |
| u(P) | 被测件螺距P的标准不确定度 | 0.65μm | 0.866 | 0.56μm |

B.5  扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2，则

当测量M35时，    U = k·uc(d2) = 2×2.41μm = 4.9 μm

_________________________________

JJF(轻工)XXXX-XXXX