中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF(机械)1096-2022

防护装置试验台

校准规范

（报批稿）

Calibration Specifications of Protective Device Test Bench

2022—**—**发布

2022—**—**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

防护装置试验台校准规范

Calibration Specifications of

Protective Device Test Bench

JJF (机械)1096—2022

归 口 单  位：中国机械工业联合会

主要起草单位：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

参加起草单位：河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司

- 本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

刘惠（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

李艳波（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

步雨辰（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

参加起草人：

盛光（河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司）

李占博（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

唐鑫林（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

目    录

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1拖拉机防护装置	1

3.2汽车侧面防护装置	1

3.3汽车后下部防护装置	1

3.4商用车前下部防护装置	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 外观及一般要求	2

5.2 计量性能要求	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2校准方法	4

7.2.1 外观和性能检查	4

7.2.2加载行程（距离）的校准	4

7.2.3加载力的校准	5

7.2.4加载角度的校准	6

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录	6

引  言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语与定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范部分参考GB/T 19498-2017《农林拖拉机防护装置 静态试验方法和验收技术条件》、GB 26511-2011《商用车前下部防护装置》、GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》、JJG 455-2000《工作测力仪检定规程》、JJF 1305-2011《线位移传感器校准规范》。

本规范为首次发布。

防护装置试验台校准规范

# 1 范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后的拖拉机、汽车防护装置试验台（静态试验）的加载行程（距离）、力和角度校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 26511-2011 商用车前下部防护装置

GB 11567-2017 汽车及挂车侧面和后下部防护要求

GB/T 19498-2017 农林拖拉机防护装置 静态试验方法和验收技术条件

JJG 455-2000 工作测力仪检定规程

JJF 1305-2011 线位移传感器校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和定义

3.1 拖拉机防护装置 protective device of tractor

避免或减少在正常使用中车辆翻滚对驾驶员造成伤害的结构，主要有安全驾驶室或框架构成。

3.2 汽车侧面防护装置 lateral protective device of automobile

由纵向部件和连接结构件组成，并固定在底盘的侧面部件上或车辆其他结构件上的装置，用于避免未受保护的道路使用者跌入车辆侧面而被卷入车轮下。

3.3 汽车后下部防护装置 rear underrun protective device of automobile

由横向构件和连接结构件组成，并固定在底盘部件上或车辆其他结构件上的装置。

3.4 商用车前下部防护装置 front underrun protective device of commercial vehicle

由横向构件和连接结构件组成的安装或连接在车架或其他结构件上的装置。

# 4 概述

防护装置是根据隔离危险因素原理创造的用屏护方法使人体与危险相隔离的装置。防护装置试验台主要用于农用拖拉机、工程机械、汽车及挂车等防护装置的静态加载测试，由机械框架部分、液压动力源和加载油缸及计算机测试与控制部分组成。防护装置试验台的液压系统能够精确控制加载行程和加载力的大小，通过加载系统可对被试样品的防护装置进行顶部、侧向或后部等静态加载试验、压垮加载试验，模拟样品在发生意外情况下防护装置上受到的载荷来检验其强度。

# 5 计量特性

## 5.1 外观及一般要求

5.1.1 防护装置试验台应有铭牌和标志。铭牌上应标明试验台的名称、型号、规格、准确度级别、制造厂名、出厂编号、出厂日期等。

5.1.2 防护装置试验台的有关技术特征如外观、电气、安全等应满足相应技术文件（如有关的国家标准，说明书等）的要求。

5.1.3 防护装置试验台应按使用说明书要求水平地安装在稳固的基础上。

5.1.4 防护装置试验台各部件的连接应牢固可靠，各密封面的结合处不允许有渗水、渗油现象。

5.1.5 防护装置试验台各操纵件操作应灵活可靠；显示仪表应显示清晰，没有影响计数的缺陷。

## 5.2 计量性能要求

在规定的测量范围内， 防护装置试验台的技术指标应符合表1的要求。

表1  防护装置试验台主要计量特性的技术指标

| 名称 | 测量范围 | 项目 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离 | （0～1000）mm | 示值误差 | ±0.5%FS |
| 力 | （0～800）kN | 示值误差 | ±0.5%FS |
|  |  | 重复性 | 0.5%FS |
| 角度 | （-45～45）° | 漂移 | ±0.1° |
|  |  | 示值误差 | ±0.5° |

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（5～35）℃，相对湿度不大于75%，或符合校准用仪器设备所规定的使用环境条件。

6.1.2 防护装置试验台的周围留有一定的空间，工作环境应清洁，校准应在周围的污染、振动、电磁干扰等对测量结果无影响的环境下进行。

## 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 长度测量标准（如游标卡尺、线位移传感器或量块等）

6.2.1.1 用于加载行程（距离）示值误差的校准。

6.2.1.2 测量范围：（0～1000）mm（或满足被校样品的最大加载行程）。

6.2.1.3 示值误差：±0.1%（或标准装置的扩展不确定度不超过被校样品最大允许误差绝对值的1/3）。

6.2.2 力值标准装置（如测力仪、力标准机、砝码等）

6.2.2.1 用于加载力示值误差、重复性的校准。

6.2.2.2 测量范围：（0～800）kN（或满足被校样品的最大加载力）。

6.2.2.3 示值误差：±0.1%（或标准装置的扩展不确定度不超过被校样品最大允许误差绝对值的1/3）。

6.2.3 角度测量标准（如数显倾角仪）

6.2.3.1 用于加载角度示值误差的校准。

6.2.3.2 测量范围：（-60～60）°。

6.2.3.3 示值误差：±0.1°（或标准装置的扩展不确定度不超过被校样品最大允许误差绝对值的1/3）。

6.2.4 校准用配套辅助设备

6.2.4.1 温湿度计，用于校准工作环境的监控。

6.2.4.2 固定长度标准的辅助设备，用于长度标准装置和被校样品加载行程（距离）的同步测量。

6.2.4.3 固定力值标准的辅助设备，用于力值标准装置和被校样品加载力的同步测量。

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 校准项目

校准项目见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |  | 计量特性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及一般要求检查 |  | 符合5.1的要求 |
| 2 | 距离示值误差 |  | ±0.5%FS |
| 3 | 力值 | 示值误差 | ±0.5%FS |
|  |  | 重复性 | 0.5%FS |
| 4 | 角度 | 漂移 | ±0.1° |
|  |  | 示值误差 | ±0.5° |

注：校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用。

## 7.2校准方法

7.2.1 外观及一般要求检查

按防护装置试验台使用说明书规定进行预热，按4.1的要求进行目测和手动检查，符合要求后再进行其他项目的校准。

7.2.2 加载行程（距离）的校准

7.2.2.1 防护装置试验台的加载行程（距离）示值误差采用与长度标准装置直接比较的测量方法。

7.2.2.2 通过长度标准的固定设备，使长度标准装置可实现同步测量。将防护装置试验台加载缸调整成工作状态，其示值指示装置和长度标准装置同时调至零点（或作为零点的起始位置）。以防护装置试验台的加载行程（距离）测量下限为校准起始点，在测量范围内，至少选择5个校准点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限的20%、40%、60%、80%、100%共5个点。按校准点调整加载缸行程，稳定后同时读取标准装置和防护装置试验台的示值。

7.2.2.3 加载行程（距离）示值误差按公式（1）计算。

δL=L−LbLF×100%                         （1）

式中：

δL——加载行程（距离）示值误差，%FS；

Lb——长度标准装置的示值，mm；

L——加载行程（距离）的示值，mm；

LF——加载行程（距离）测量上限，mm。

7.2.3 加载力的校准

7.2.3.1 以防护装置试验台的测力系统测量下限为校准起始点，在测量范围内，至少选择5个校准点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限的20%、40%、60%、80%、100%共5个点。

7.2.3.2 通过固定装置将防护装置试验台的测力系统与力值标准装置串接，使其受力轴线与力值标准装置的测力轴线相重合。防护装置试验台处于工作状态，示值指示装置调至零点（或作为零点的起始位置），校准时加力方向应和防护装置试验台工作时加力方向一致。沿力值标准装置受力轴线逐点递增标准力值，在各校准点保持稳定后记录防护装置试验台相应进程示值。该校准过程连续进行3次，每次校准前均应将示值指示装置调至零点（或作为零点的起始位置）。

7.2.3.3 防护装置试验台加载力的有关技术指标按下列各式计算：

示值平均值           Xi=13j=13(Xij−X0j),i=1,2,⋯n             （2）

示值误差             δ'(%FS)=Xi−FiFN×100%                 （3）

重复性             R'(%FS)=Ximax−XiminFN×100%               （4）

式中：FN——防护装置试验台测力系统的上限值，kN；

Fi——校准第i点的标准力的示值，kN；

Xij——在标准力Fi作用下防护装置试验台测力仪第i点、第j次测量的示值，kN；

X0j——第j次测量时，进程零负荷下的零点示值，kN；

Xi——在标准力Fi作用下，防护装置试验台测力仪第i校准点的示值平均值，kN；

XimCx，Ximin——在第i点、标准力Fi作用下3次重复测量的最大与最小示值，kN。

7.2.4 加载角度的校准

7.2.4.1 加载角度漂移。防护装置试验台空载，接通电气系统电源并预热，角度显示仪表清零（零位），5min后读取防护装置试验台加载缸导向柱的角度示值，该示值即为角度漂移，应满足4.2的要求。

7.2.4.2 防护装置试验台的加载角度示值误差采用与角度标准装置直接比较的测量方法。

7.2.4.3 将角度标准装置（如数显倾角仪）水平吸附在防护装置试验台加载缸的导向柱。调整加载缸，在角度测量标准显示零值时，对防护装置试验台加载角度调零，以水平位置（即0°）为校准起始点，依轴向向下或向上调整加载角度，在测量范围内，至少选择3个校准点，各点应大致均匀分布，一般取测量上限的30%、60%、100%共3个点，稳定后同时读取标准装置和防护装置试验台的示值。

6.2.4.3  加载角度示值误差按公式（7）计算。

δθ=θ−θb                           （7）

式中：

δθ——加载角度示值误差，°；

θb——角度测量标准的标准值，°；

θ——加载角度示值，°。

# 8  校准结果表达

经校准的防护装置试验台应出具校准证书或校准报告（详见附录A），注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录B、附录C）。

9  复校时间间隔

防护装置试验台的复校时间间隔由用户自定，一般建议不超过1年。

附录A  校准证书或校准报告内容

附录B  校准原始记录格式

附录C  防护装置试验台测量结果的不确定度评定示例

附录 A

校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 被校对象的接收日期、进行校准的日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 如可获得，任何调整或修理前后的结果；

- 适当时，给出意见和解释；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

附录 B

校准原始记录格式

| 被校仪器信息 | 被校仪器名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  | 角度量程 |  |  |  | 分辨力 |  |  |
| 标准器具信息 | 标准器具名称 |  | 型号规格 |  |  | 编号 |  | 准确度等级 |  | 溯源机构/证书编号 |  | 证书有效期 |
| 校准信息 | 校准地点 |  | 校准依据 |  |  | 校准日期 |  | 环境温度 |  | 环境湿度 |  | 其它 |
| 校准项目及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载行程 （距离） |  | 校准点/mm |  | 起始点 | 20%FS |  | 40%FS |  | 60%FS |  | 80%FS | 100%FS |
|  |  | 校准结果/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差/%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载力示值误差和示值重复性 |  | 校准点 |  | 第1次 /kN | 第2次 /kN |  | 第3次 /kN |  | 平均值 /kN |  | 示值误差 /%FS | 示值重复性/%FS |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载角度漂移（5min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 角度 |  | 校准点（°） |  | 30%FS |  |  | 60%FS |  |  |  | 100%FS |  |
|  |  | 校准结果（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次测量结果的扩展不确定度（k=2）：

校准人员：                   审核人员：                  批准人：

附录C

防护装置试验台测量结果的不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据：JJFZ（机械）018—2022《防护装置试验台校准规范》。

C.1.2 校准方法：在满足现场校准条件下，对防护装置试验台的加载行程（距离）、加载力和加载角度三个参数采用直接比较的测量方法进行校准，根据校准规范6.2条款可得到各参数的示值误差。

C.2 加载行程（距离）测量结果的不确定度评定

C.2.1 不确定度分析

C.2.1.1 测量模型

δL=L−Lb                          (C.1)

式中：δL——加载行程（距离）示值误差，mm；

Lb——长度测量标准的标准值，mm；

L——加载行程（距离）示值，mm。

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按式（C.1）计算得到：

uc2δL=c12u2(L)+c22u2Lb                        (C.2)

C.2.1.2 灵敏系数

c1=∂δL∂L=1      c2=∂δL∂Lb=−1                    (C.3)

C.2.1.3 不确定度来源

经分析，测量不确定度的主要来源有长度测量标准的示值误差、防护装置试验台加载行程（距离）的测量重复性、长度测量标准装置的安装共三个因素。

C.2.2 不确定度分量评定

C.2.2.1 防护装置试验台加载行程（距离）的测量重复性引入标准不确定度分量u(L)

（1）被校防护装置试验台加载行程（距离）测量重复性引入的标准不确定度分量u1(L)

示值重复性按A类评定。在此以200mm、600mm、1000mm三个校准点为例进行校准得到数据如表C.1所示。

表C.1  校准结果

| 校准点 mm | xi的观测值（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差s mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 199 | 199 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 200 | 0.42 |
| 600 | 600 | 599 | 600 | 599 | 600 | 600 | 599 | 600 | 599 | 600 | 0.52 |
| 1000 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 1000 | 0.53 |

按s=（xi−x）2n−1计算得各校准点的单次实验标准差，见上表，最大的标准差为0.53mm。校准时取单次示值来计算示值误差，故u1(L)=s=0.53mm。

（2）被校防护装置试验台加载行程（距离）分辨力量化误差引入的标准不确定度u2(L)

被校防护装置试验台加载行程（距离）分辨力为1mm，可认为半宽是为0.5mm的区间内均匀分布，置信因子，故u2(L)=0.5mm/3=0.29mm。

因为

u1(L)>u2(L)

所以

u(L)=u1(L)=0.53mm

C.2.2.2 长度测量标准引入的标准不确定度分量u1(Lb)

根据防护装置试验台校准规范要求长度测量标准的最大允差为±0.1%，在加载行程（距离）1000mm时，防护装置试验台加载行程（距离）允差为±1000mm×0.1%=±1mm，可认为半宽是为1mm的区间内均匀分布，故

u1(Lb)=a3=1mm3=0.58mm

C.2.2.3 长度测量标准装置安装引入的标准不确定度分量u2(Lb)

利用长度标准的固定设备，尽量保证长度标准装置和被校样品加载行程（距离）的平行、同步测量。根据经验，因长度标准装置的安装引入的误差不超过1mm，可认为半宽是为0.5mm的区间内均匀分布。故u2(Lb)=0.5mm/3=0.29mm。

u(Lb)=0.582+0.292=0.65mm

C.2.3 合成标准不确定度

C.2.3.1 标准不确定度一览表见表C.2。

表C.2  标准不确定度一览表

| C.2.3.2 合成标准不确定度ucδL 序号 | 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(L) | 防护装置试验台加载行程（距离）测量重复性 | 0.53mm |
| 2 | u(Lb) | 长度测量标准装置 | 0.65mm |

ucδL=c2u2(L)+c2u2Lb=0.84mm

C.2.4 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则防护装置试验台加载行程（距离）测量结果的扩展不确定度U=2×ucδL=2×0.84mm=1.68mm；防护装置试验台加载行程（距离）的校准点为1000mm，Urel=0.17%（k=2）

C.3加载力示值误差校准结果不确定度评定

C.3.1 不确定度分析

C.3.1.1 测量模型

δX=X−Xb                        (C.4)

式中：δX——加载力示值误差，kN；

Xb——力标准装置的标准值，kN；

X——加载力示值，kN。

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按式（C.4）计算得到：

uc2δX=c12u2(X)+c22u2Xb                       (C.5)

C.3.1.2 灵敏系数

c1=∂δX∂X=1           c2=∂δX∂Xb=−1                     (C.6)

C.3.1.3 不确定度来源

经分析，测量不确定度的主要来源有力标准装置的标准不确定度、防护装置试验台加载力的测量重复性、力标准装置安装的不同轴共三个因素。

C.3.2 不确定度分量评定

C.3.2.1防护装置试验台加载力测量重复性引入的标准不确定度分量u(X)

（1）被校防护装置试验台加载力测量重复性引入的标准不确定度分量u1(X)

示值重复性按A类评定。在相应加载力点下进行校准得到数据如表C.3所示。

表C.3  校准结果

| 校准点 kN | xi的观测值（单位：kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差s kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 99.82 | 99.84 | 99.87 | 99.82 | 99.85 | 99.82 | 99.84 | 99.83 | 99.85 | 99.82 | 0.017 |
| 300 | 299.90 | 299.91 | 299.94 | 299.90 | 299.92 | 299.92 | 299.89 | 299.93 | 299.91 | 299.90 | 0.015 |
| 500 | 499.97 | 499.93 | 499.94 | 499.96 | 499.93 | 499.96 | 499.97 | 499.95 | 499.93 | 499.97 | 0.017 |

按s=（xi−x）2n−1计算得各校准点的单次实验标准差，见上表，最大的标准差为0.017kN。校准时取3次示值的平均值来计算示值误差，故u1(X)=s3=0.0098kN。

（2）被校防护装置试验台加载力分辨力量化误差引入的标准不确定度u2(X)

被校防护装置试验台加载力分辨力为0.01kN，可认为半宽是为0.005kN的区间内均匀分布，置信因子，故u2(X)=0.005kN/3=0.0029kN。

因为

u1(X)>u2(X)

所以

u(X)=u1(X)=0.0098kN

C.3.2.2 力标准装置引入的标准不确定度分量u1(Xb)

根据防护装置试验台校准规范要求力标准装置的最大允差为±0.1%，在加载力500 kN时，防护装置试验台加载力允差为±500kN×0.1%=±0.5 kN，可认为半宽是为0.5kN的区间内均匀分布，故

u1(Xb)=a3=0.5kN3=0.2887kN

C.3.2.3 力标准装置安装的不同轴引入的标准不确定度分量u2(Lb)

利用力值标准的固定设备，尽量保证测量时力标准装置和被校样品加载力的同轴度。根据经验，因力标准装置的不同轴引入的误差不超过±0.05%，在加载力500 kN时，力标准装置的不同轴引入的误差为±500kN×0.05%=±0.25 kN，可认为半宽是为0.25kN的区间内均匀分布。故u2(Lb)=0.25kN3=0.1443kN。

u(Lb)=0.28872+0.14432=0.3228kN

C.3.3 合成标准不确定度

C.3.3.1标准不确定度一览表见表C.4。

表C.4  标准不确定度一览表

| 序号 | 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(X) | 被校防护装置试验台加载力测量重复性 | 0.0098kN |
| 2 | u(Xb) | 力标准装置 | 0.3228kN |

C.3.3.2合成标准不确定度ucδX

ucδX=c12u2(X)+c22u2Xb=0.323kN

C.3.4 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则防护装置试验台加载力测量结果的扩展不确定度U=2×ucδX=2×0.323kN=0.646kN；防护装置试验台加载力的校准点为500kN，Urel=0.13%（k=2）

C.4 加载角度示值误差校准结果不确定度评定

C.4.1 不确定度分析

C.4.1.1 测量模型

δθ=θ−θb                          (C.7)

式中：δθ——加载角度示值误差，°；

θb——角度测量标准的标准值，°；

θ——加载角度示值，°。

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按式（C.7）计算得到：

uc2δθ=c12u2(θ)+c22u2θb                        (C.8)

C.4.1.2 灵敏系数

c1=∂δθ∂θ=1，c2=∂δθ∂θb=−1                   (C.9)

C.4.1.3 不确定度来源

经分析，测量不确定度的主要来源有角度测量标准的标准不确定度，被校防护装置试验台加载角度的测量重复性等因素带来的不确定度分量。

C.4.2 不确定度分量评定

C.4.2.1 被校防护装置试验台加载角度示值引入的标准不确定度分量u(θ)

（1）被校防护装置试验台加载角度测量重复性引入的标准不确定度分量u1(θ)

示值重复性按C类评定。在相应加载角度点下进行校准得到数据如表C.5所示。

表C.5  校准结果

| 校准点 ° | xi的观测值（单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差S ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 0.05 |
| 30 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 30.1 | 30.0 | 0.07 |
| 45 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 0.07 |

按s=（xi−x）2n−1计算得各校准点的单次实验标准差，见上表，最大的标准差为0.07°。校准时取单次示值来计算示值误差，故u1(θ)=s=0.07°。

（2）被校防护装置试验台加载角度分辨力量化误差引入的标准不确定度u2(θ)

被校防护装置试验台加载角度分辨力为0.1°，可认为半宽是为0.05°的区间内均匀分布，置信因子。故u2(θ)=0.05°3=0.029°。

因为

u1(θ)>u2(θ)

所以

u(θ)=u1(θ)=0.07°

C.4.2.2 角度测量标准引入的标准不确定度分量u(θb)

根据防护装置试验台校准规范要求角度测量标准的最大允差为±0.1°，可认为半宽是为0.1°的区间内均匀分布。故

u(θb)=a3=0.1°3=0.06°

C.4.3 合成标准不确定度

C.4.3.1 标准不确定度一览表见表C.6。

表C.6  标准不确定度一览表

| 序号 | 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(θ) | 被校防护装置试验台加载角度测量重复性 | 0.07° |
| 2 | u(θb) | 角度测量标准 | 0.06° |

C.4.3.2 合成标准不确定度ucδθ

ucδθ=c12u2(θ)+c22u2θb=0.09°

C.4.4 校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则防护装置试验台加载角度测量结果的扩展不确定度U=2×ucδθ=2×0.09°=0.2°（k=2）。