行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  |  | 铁路车辆用压装机校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量 技术规范号 |  |  |  | / |  |  |
| 计量技术 规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  |  | □重点 ■基础 |  |  |  |  |
| 主要起草单位 |  |  | 晋西工业集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 徐志广 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13603516082 |  |  |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  |  | 5万 |  |  |  |  |
| 参加单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 和必要性 目的、意义 和必要性 目的、意义 和必要性 |  |  | 一、项目必要性 在交通强国战略指导下，我国铁路事业发展迅速。铁路车辆用压装机（以下简称压装机）是铁路车辆系统的轮对、轴承等部件的安装设备，其原理是采用冷压方式将各种滚动件安装到轮对轴颈上。原铁道部、铁路局关于机车车辆轮轴组装、检修和管理的相关规定，对于压装压力、位移等指标都提出了较高的精度要求，以保证产品质量。压装的压力以及压力-位移曲线只有在压装过程中才能在压装机控制系统上读取。压装完成后，无法再测量压装力。因此，对于压装机相关指标的定期校准成为一项必要的工作。 - 原铁道部、铁路局对于轮轴生产中的压力和位移作了系统的要求。 查阅相关资料，TG/CL 224-2016《铁路货车轮轴组装检修及管理规则》和TG/CL 206-2013 《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》、TB/T 1716-2016 《铁道客车轮对轴箱装置组装技术条件》、TB/T 1718.2-2017 《机车车辆轮对组装 第2部分：车辆》、TB/T 1718.3-2018 《机车车辆轮对组装 第3部分：动车组》都对压装的压力和位移都有相应规定。 1）轮对压装中，最终压装压力按轮毂孔直径计算，常用压装力为每100mm轮轴直径（343～588）kN，位移（0～500）mm。 2）轴承压装中，常用的压装力为（58.8～490）kN，位移（0～500）mm。 - 国家和业内对于压装机暂无相关检定规程或校准规范 经查阅资料，不论是国家还是各个行业，都没有制定适用于压装机的校准规范。但作为重要的测量设备，压装机的定期校准是非常必要的。 虽然压装机自带力传感器和线位移传感器，但这两种传感器仅是间接测量，无法直观反映压装机压头压力和测尺位移。在本校准规范中，将规定使用标准测力仪来校准压装机的压头压力；使用激光测距仪或其它相同准确度等级的标准器来校准压装机的测尺位移。 经调研，市面上现有的压装机都可以通过电脑软件或手动调整液压缸进油量来实现压装速度的调控，可以满足校准压装机压力的条件。 考虑到压装机在实际使用中压头之间的距离非常大，压装力非常大（2000kN），其作业平面离地距离也较大，故规定了校准压装机压力时需要满足的安全性条件，并保证标准测力仪与压头之间的同轴度。 二、项目的目的和意义 为了实现压装机的量值能够有效溯源，同时满足产品工艺和压装机技术要求，基于大量调研，总结了压装机的技术特点，在本校准规范中将明确压装机的技术指标和计量特性。对其校准条件、校准项目及方法、准确度判定、不确定度评定作出明确的要求。 压装机除用于铁路车辆轮轴生产，也用于各种轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装，在汽车、机床、轻纺机械和家电等等的生产行业都有广泛应用。这些行业如对压装力有要求，本校准规范也具有一定的参考价值。 本校准规范将填补国内相关计量技术规范的空白，确保铁路车辆用压装机量值溯源的准确可靠，为进一步完善计量检测体系、保障军民融合快速发展提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  |  | - 该校准规范适用于（50～2000）kN的铁路车辆用压装机的校准。 - 主要计量特性及技术指标 计量特性; 技术指标. 准确度等级; 1级; 2级; 3级. 力值示值误差; ±1.0%; ±2.0%; ±3.0%. 力值重复性; 1.0%; 2.0%; 3.0%. 测尺位移示值误差; ±0.3mm. 测尺位移重复性; 0.3mm. - 主要测量标准技术指标 1）标准测力仪：测量范围（50～500）kN。 2）标准测力仪：测量范围（200～2000）kN。 3）标准测力仪的准确度等级，原则上应优于被检压装机准确度级别的3倍。 4）激光测距仪：测量范围（0～500）mm；MPE：±0.1mm。 |  |
| 水平 |  |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  |  | - 国内尚无铁路车辆用压装机校准规范。 - 未发现有知识产权或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | 年 月 日 |  |  | 技术 委员会 |  |  | 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 |  | 年 月 日 |  |