附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 瞬态热阻测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵丽 |  |  | 联系电话 |  | 13582105132 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 █节能 █环保 □自主创新 □其他___ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 编制该计量技术规范的目的是在应用瞬态热阻测试仪的行业中形成统一的校准规范，指导和规范行业内计量人员的校准工作，实现各行业中瞬态热阻测试仪校准方法的统一和校准数据的可靠。使瞬态热阻测试仪的计量有据可依，为电子、半导体等行业的发展提供基础保障。 当前，我国半导体行业正处于高速发展进程中，对各类高端测试仪器的需求持续增长。热阻是半导体器件的重要参数，热阻测试的结果对于半导体器件的性能评定和应用有着非常重要的意义。基于电学原理的热阻测试仪（也称热瞬态测试仪、瞬态热阻测试仪）是目前电子行业中应用最广、存量最大的热阻测试仪器。美军标、GJB548B、JESD51系列标准等都明确规定采用此类仪器进行半导体器热特性测量。该类仪器结构复杂，功能特殊并且国内没有用于瞬态热阻测试仪的校准规范，无法合理有效的开展此类仪器的校准工作。 经调研，多数单位不得不参考数字源表等校准规范对瞬态热阻测试仪进行校准。但是，该仪器与常规数字源表相比，部分功能独特，加流测压、瞬态切换等功能不能完全依据现有源表的校准方法，导致各单位存在校准参数选取不一致、校准结果一致性差、测量不确定度分析不全面等问题；加之此类仪器专用性强，操作较为复杂，没有统一的规范，难以保证校准工作的完整性和有效性，影响了热阻测试结果的一致性和准确性。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 《瞬态热阻测试仪校准规范》的先进性和亮点是首次提出了瞬态热阻测试仪的计量校准规范，从标准的角度对其计量工作进行了规范，填补了这一项目的空白，保证了数据的一致性和准确性。 目前，瞬态热阻测试仪国内的市场主要被德国西门子公司T3ster（原美国Mentor公司产品）和美国AnalysisTech公司的Phase系列产品所垄断，国内存量超100台，如T3Ster、phase 11、DRL-3等。保有量还在持续增加。 经过对瞬态热阻测试仪的组成和基本工作原理进行分析，表明热阻测量结果与测量过程中的所有参量都有联系，为了对瞬态热阻测试仪进行可靠、有效的校准，需要合理选择校准参数及校准方法。 本规范根据瞬态热阻测试仪的工作原理，制定了总体校准方案，实行分参数校准，对加热电压、加热电流、测试电流、通道电压、切换时间等参数逐项校准，保证了热阻参数的准确性。在国内半导体行业高速发展的背景下，瞬态热阻测试仪的应用必将越来越广泛，形成统一的校准规范有着非常好的社会效益和应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 通过对多家热阻测试仪使用单位的调研，国内的研究重点主要放在热阻测试仪的开发和应用方面，但是在其验证或者校准方面报道极少，仅在1988年由北京无线电仪器厂编写了JJG（电子）04016-88《BJ2984（AR-3）型晶体三极管瞬态热阻测试仪试行检定规程》。该方法只针对特定的仪器，该类仪器已经停产。 综上，我国仅有1988年的一份试行检定规程，该规程针对特定仪器，且该仪器现在已经退出历史舞台，没有专门用于现有瞬态热阻测试仪的校准规范或检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 本规范适用于符合基于电学敏感参数测温原理的瞬态热阻测试仪的校准工作。 2.以典型仪器或试验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 2.1 加热电压 测量范围：±（1 V~100 V）； 最大允许误差：±5.0×10-3。 2.2 加热电流 测量范围：±（0.1A～100 A）； 最大允许误差：±5.0×10-3。 2.3 测试电流 测量范围：±（1mA~100mA）； 最大允许误差：±5.0×10-3。 2.4 电流切换时间 ＜1μs。 2.5 通道电压 测量范围：0.05 V~30 V； 最大允许误差：±1.0×10-2。 3.主要测量标准的技术指标： 所用标准器：数字多用表、直流标准电流表、数字示波器、滑动变阻器 3.1 数字多用表 直流电压测量范围：±（1 V~1000 V）； 最大允许误差：±1.6×10-3。 直流电流测量范围：±（10μA~10A）； 最大允许误差：±1.6×10-3。 3.2 直流标准电流表 直流电流测量范围：±（0.1A~100A）； 最大允许误差：±1.6×10-3。 3.3 数字示波器 频带宽度：≥100MHz。 3.4 滑动变阻器 阻值范围：0Ω~10Ω； 最大承受电流：5A。 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 （1）加热电压 采用直接测量法，用数字多用表作为标准器，直接测量加热电压，将数字多用表切换为直流电压功能，选择对应量程，数字多用表的高端连接被校加热电压端钮的正端，数字多用表的低端连接被校加热电压端钮的负端，数字多用表显示值即为被校加热电压的标准值。 （2）加热电流 采用直接测量法，用直流标准电流表作为标准器，直接测量加热电流，将直流标准电流表切换为直流电流功能，选择对应量程，直流标准电流表的高端连接被校加热电流端钮的正端，直流标准电流表的低端连接被校加热电流端钮的负端，直流标准电流表显示值即为被校加热电流的标准值。 （3）测试电流 采用直接测量法，用数字多用表作为标准器，直接测量测试电流，将数字多用表切换为直流电流功能，选择对应量程，数字多用表的高端连接被校测试电流端钮的正端，数字多用表的低端连接被校测试电流端钮的负端，数字多用表显示值即为被校测试电流的标准值。 （4）电流切换时间 用数字示波器作为标准器，取一个二极管作为被测，示波器探头连接在二极管的两极，示波器设置为上升沿触发，设置被校仪器对二极管进行热阻测试，电流切换示意图如图1所示。电流改变会导致二极管结电压的改变，且对大多数二极管，流经二极管的电流变小，结电压升高，所以使用示波器抓取电压变化波形，如图2所示，波形的变化时间即为电流切换时间。 图1 电流切换示意图 图2 电压波形变化图 （5）通道电压 采用间接测量法，将滑动变阻器与被校串联，调至某一合适的阻值；数字多用表并联在滑动变阻器的两端，切换为直流电压功能，选择合适的量程；调节被校，使其输出相应的加热电流值，数字多用表读取滑动变阻器两端的电压值即为被校通道电压的标准值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 目前，我国仅有1988年的一份试行检定规程，该规程针对特定仪器，且该仪器现在已经退出历史舞台，没有用于现在普遍使用的瞬态热阻测试仪的校准规范或检定规程。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无此类情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。