附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 合成材料面层垂直变形测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团陕西有限公司、浙江省轻工业品质量检验研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 《中国制造2025》发布以后，智能制造和“工业4.0”成为中国制造业发展的共同目标，追求绿色发展逐渐成为各大行业发展路上不可避免的一条路。合成材料行业作为严重影响环境的一大制造业，绿色制造的发展尤为可贵。 合成材料面层俗称塑胶跑道，是学校体育场馆，健身房中必不可少的建筑材料。合成材料的化学性质，以及产生的挥发性气体，对人体的损伤程度，以及材料的力学特性，缓冲效果，能量吸收特性，必须符合人机工程，保护人体。由于国家基础设施建设的快速发展，学校体育场馆的大量新建，有必要对其中使用的合成材料做全面的质量监控，其中最重要的力学特性的检测关乎人体运动的损伤，人体的安全性。在此背景下研发此设备。 随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，合成材料的原料，分子结构，化学组成部分、形式多种多样，因此对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，部分标准给出了比较详细的设备要求，但是大多数标准中对于测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。 目前市场上合成材料的种类众多，测试合成材料的设备，试验方法，人员的技术经验，以及标准执行规范。对于实验室评审技术要求中“人机料法环测”中至关重要的一项，检测设备的合规性与准确度，直接影响到实验室的检测数据。如果没有可靠并规范的检测装置，实验室很难对实验数据进行保证。 该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有力值传感器、能量吸收弹簧、计数器、三角支撑架，数据采集系统等多个组成部分。目前针对该设备的力值传感器、能量吸收弹簧、计数器等单独组件没有相对应的检定规程。这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。 另外此设备对合成材料面层对应的检定规程，对保证整个合成材料的冲击吸收值的准确性，各项试验指标的可靠性，进一步提升产品的质量有非常重要的意义。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求检测合成材料面层垂直变形测试装置。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 2.1 关键件参数 2.1.1 力值传感器的量程和精度。 2.1.2 缓冲弹簧的量程和精度。 2.1.3 计数器的准确定。 2.2 设备控制系统结构应符合规范中结构图要求。 2.3试验动作要求 2.3.1垂直试验流程要求 将质量为 20 kg±0.1kg的下落重物掉落在铁砧上，物体的质量通过弹簧由铁砧传递给放置于合成材料面层测试样品上的一个弧形底座测力台。测力台装有一个压力传感器，记录冲击过程中合成材料面层发生的形变数值。 钢制测力台，其地盘下面层呈平面状，边缘半径为1mm，底盘直径为70.0mm±0.1mm,提升与释放重物装置，可以让其设定的高跌落，且误差不大于±0.01mm,通过两感应器以仪器的中轴堆成放在在变形传递装置上，记录压力传感器输出的型号装置以及记录在冲击过程中相关数据，重复测试，总数达到10次，记录平均值。 3.计量技术规范的计量项目： 垂直变形示值误差、垂直变形重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外在该非标设备领域均无相关的检定规程，欧洲标准EN 14808-2005、和我国国标GB 36246-2018中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。 本检定规程中所设的技术要求中，关键件参数要求与国家标准GB 36246-2018中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。同时本检定规程在参照国标和欧洲标准的基础上，在设备运行动作、设备结构等方面进行了规定。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。