行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 铁路车辆用扭矩标定仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量 技术规范号 |  |  | / |
| 计量技术 规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 晋西工业集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 徐志广 |  |  | 联系电话 |  |  | 13603516082 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 和必要性 目的、意义 和必要性 |  | 一、项目必要性 （1）扭矩标定仪的应用场景要求其必须进行校准 在交通强国战略指导下，我国铁路事业发展迅速。铁路车辆用扭矩标定仪（以下简称为扭矩标定仪）是专用于标定电动、气动扭矩扳子/扳机（以下简称为电动扭矩扳机）的测量仪器。电动扭矩扳机是能够输出设定扭矩，用于拧紧螺纹紧固件的回转式动力工具。近年来，应铁路车辆提速的要求，车辆走行部组装螺栓紧固扭矩值都有相应的规定。机车车辆制造、修理单位广泛采用专用电动扭矩扳机紧固螺栓。扭矩标定仪与电动扭矩扳机是配套使用的，每班生产前必须用扭矩标定仪对电动扭矩扳机进行示值确认。扭矩标定仪准确与否关系到螺栓紧固件装配的合规性，故其必须定期校准。 （2）相关国家检定计量规程未详细规定铁路车辆用扭矩标定仪的校准方法。 与扭矩标定仪相关的国家计量检定规程有JJG 995-2005 《静态扭矩测量仪》和JJG 797-2013 《扭矩扳子检定仪》。若参考这两部规程，扭矩标定仪的校准可以用标准扭矩扳子、扭矩标准机或扭矩校准杠杆来完成。 若使用标准扭矩扳子进行扭矩标定仪的校准，人工无法稳定施加扭矩，难以实时读取扭矩值，不满足扭矩标定仪的校准条件。 若使用扭矩标准机校准扭矩标定仪，必须将扭矩标定仪的传感器和显示仪表拆卸。但是实际生产中，扭矩标定仪带有定位装置和连接机构，不允许拆卸。而且其传感器只有一个方向有施加扭矩的机构，无法安装在扭矩标准机上。 扭矩校准杠杆由力矩杠杆和力值砝码组成。采用扭矩校准杠杆可以实现对扭矩标定仪的整体校准。但是，此方法难以控制杠杆力矩、装置侧向力、摩擦力矩等的影响，已经较为落后，不提倡使用。 因此，在新编写的校准规范中，提出采用专用标准动态扭矩仪进行校准工作，该套装置包括动力装置、动态扭矩仪和控制系统。专用标准动态扭矩仪输出标准扭矩值，将扭矩标定仪的示值与标准值做比较，实现校准工作。 二、项目的目的和意义 本项目的目的为编制铁路车辆用扭矩标定仪校准规范，在规范中明确校准扭矩标定仪所需标准器具及校准方法，实现扭矩标定仪的现场校准和动态测量，使校准工作有法可依。 本校准规范提出一种新的校准方法，采用专用标准动态扭矩仪，将解决扭矩标定仪无法安装在扭矩标准机上校准的问题，实现扭矩标定仪的现场校准，满足扭矩标定仪实际使用中的动态测量条件。 在本校准规范中将明确扭矩标定仪的技术指标和计量特性。还将对其校准条件、校准项目及方法、准确度判定、不确定度评定作出明确的规定。 本校准规范可确保扭矩标定仪量值溯源准确可靠，为进一步完善计量检测体系、保障军民融合快速发展提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 该校准规范适用于（50～1000）N·m的铁路车辆用扭矩标定仪的校准。 - 主要计量特性及技术指标： 计量特性; 技术指标. 示值误差; ±1.0%. 重复性; 1.0%. 3．测量标准主要技术指标 方法一： 1）力矩杠杆：测量范围1m；杠杆长度示值误差为±0.05%。 2）力值砝码：测量范围（50～1000）N；准确度等级为0.1级。 方法二： 带有动力源的标准动态扭矩仪：测量范围（50～1000）Nm；准确度等级为0.3级。加载速度（20～60）r/min。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内尚无铁路车辆用扭矩标定仪校准规范。 - JJG995-2005 《静态扭矩测量仪》对扭矩仪在结构参数和检定方法上做了通用的要求，但对铁路车辆用扭矩标定仪缺乏针对性，未能有效规定计量标准技术指标和校准方法。 - 未发现有知识产权或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | 年 月 日 |  | 技术 委员会 | 年 月 日 |  | 部委托支撑 单位 | 年 月 日 |  |