附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 高温弹性模量测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 吴承骏 |  |  | 联系电话 |  | 17600931995 |
| 任务年限 |  | 2023～2025年 |  |  | 申请经费 |  | 15万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 高温弹性模量测试仪是测定材料动态弹性模量的仪器它采用了单片机及集成电路设计和处理数据，实现测试计算全过程自动化。其广泛应用于有色金属、冶金、建筑、桥梁、水电等领域，是材料实验室常用的检测仪器。 弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标，其值越大，使材料发生一定弹性变形的应力也越大，即材料刚度越大，亦即在一定应力作用下，发生弹性变形越小。其量值的准确性对于材料的设计、研发、生产和应用具有重要意义。 高温弹性模量测试仪原理为通过加热系统调整试样试验温度，通过合适的外力给定试样脉冲激振信号，当激振信号中的某一频率与试样的固有频率相一致时，产生共振，此时振幅最大，延时最长，这个波通过测试探针或测量话筒的传递转换成电讯号送入仪器，测出试样的固有频率，从而获得材料杨氏模量、剪切模量、泊松比及阻尼比。 目前高温弹性模量测试仪在市场上应用广泛，但目前国内没有成熟的计量校准方法。因为高温弹性模量测试仪应用的领域广泛，所以存在较多的试验方法和需求。因此有必要制定《高温弹性模量测试仪校准规范》为本企业内部及外部相关机构提供高温弹性模量测试仪校准依据，保证测量数据的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围；适用于有色行业高温弹性模量测试仪的校准 - 计量特性： - 频率示值误差 技术指标以使用说明书为准 - 频率示值重复性 ≤5% - 频率示值稳定性 ≤3% - 炉温示值误差 ±10℃ - 炉温稳定性 ±10℃ - 炉温均匀度 ±10℃ |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 目前没有检定规程或校准规范可以参考 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。