附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | X射线在线测偏仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心、上海国缆检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘亚俊、 范洪欣 |  |  | 联系电话 |  | 18101536830、13601950734 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.X射线在线测偏仪是电缆企业中高压电缆生产中绝缘偏心在线测量控制的关键仪器设备，其量值是否准确直接影响电缆的质量安全和企业的生产效益。制定X射线在线测偏仪校准规范，能使其量值的到有效溯源，确保仪器测量性能的准确性。 2. 制定X射线在线测偏仪校准规范，可解决电缆企业电缆生产的工艺控制和质量检测困难的迫切需求，具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。 3. 目前无国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准规范的适用范围：适用于新制造、使用中和维修后的X射线在线测偏仪校准。 2.计量特性的技术指标： 直径MPE：±0.005mm； 壁厚MPE：±0.015mm。 3.主要测量标准的技术指标： 标准规，直径MPE：±0.001mm； 标准圆管，直径MPE：±0.001mm， 壁厚MPE：±0.005mm。 4.简要描述主要计量项目的技术原理： 一、直径示值校准。校准时，在仪器测量范围内，取大致均匀分布的3个点作为测量点，选取相应直径的标准规依次进行测量，重复测量3次并记录仪器示值，取算术平均值作为该测量点的测量结果，其示值误差为仪器测量平均值与标准规的直径实际值的差值。 二、壁厚示值校准。校准时，将标准圆管置于仪器测量区域内，取最小的示值为测量值，其示值误差为仪器测量值与标准圆管壁厚实际值的差值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、目前国内没有相应的计量校准规范，结合国内仪器设备的使用情况来编制校准规范，可填补该领域溯源的国内空白。 2、此项目为宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心申请的江苏省市场监督管理局2022年重点科技项目，不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。