附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 阀门扭矩性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着当今社会的发展，阀门已无处不在，在实际生产生活使用过程中，阀门总会面临各种不稳定的工况，如果产品质量不好或是连接不稳定，就会发生连接处泄漏、阀门损坏甚至导致管路崩溃等严重后果，更有可能为家庭、企业和社会造成重大损失。 阀门扭矩过大或太小都会影响到产品最终的使用性能，扭矩过大不但会给使用者带来诸多不便，还会导致阀门内部原件磨损增大，减少其使用寿命，扭矩太小则有可能导致介质泄漏等安全事故，为保证管路正常运行，阀门的扭矩性能就十分重要了。质量好的产品应该具备合适的扭矩性能，长期使用下依然可以保持连接稳固，不泄露，不损坏，质量差的产品危险系数高，应被淘汰，不予合格出厂。因此对阀门的扭矩性能进行检验十分重要。 目前阀门扭矩性能试验机的各方面性能主要依据国家标准GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》，上述标准对阀门扭矩性能试验提出了一定要求和试验方法，但是对于相关实验装置并未进行详尽要求。 阀门扭矩性能试验装置主要对阀门的扭矩性能进行试验，由压力表，温度传感器，扭矩传感器等多部分组成，虽然其各组件均有相应的质量检验标准，但关于该设备整体的技术要求还未明确，产品参数急需统一规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于对国家标准GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》中所要求的扭矩性能进行检测的装置及设备。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 2.1关键部件参数 2.1.1压力表量程及精度 2.1.2扭力传感器的量程及精度 2.1.3温度传感器的量程及精度 2.2设备各部分应符合规范中的实验要求 阀门扭矩性能试验机参考结构及相关参数要求如下示意图： - 伺服电机及减速器：最大总输出扭矩不低于100N·M。 - 扭矩传感器：量程不低于±100N·m，精度不低于2% - 万向节连接杆：要求可灵活移动，可在任意位置对中后锁死，实验过程中，不再向试样施加除阀杆扭力外其他额外作用力，与阀杆紧密连接，实验过程中不脱杆。 - 温度传感器：量程不小于0-100°C，精度不低于2%。 - 压力传感器：量程不小于0-1MPa，精度不低于满量程的1%。 - 试样安装装置：要求两端夹具同轴，使实验过程中，试样不受轴向力，连接处不漏水。 - 试验水源：保证水源充足，实验过程中可用水源不低于35L，温度范围为23°C±5°C。 - 电磁阀：可配合控制系统，在实验过程中根据实时状态补水或排水。 - 多级离心泵：最高压力不低于待测试样的最大公称压力。 2.3阀门扭矩性能试验流程要求： 首先开启和关闭阀门10次，应能平滑操作，然后经过状态调节不少于12h的后，将试样按要求组装好，试样两侧密封装夹，在阀门关闭状态下，阀门压力在60s内逐渐升至公称压力，保压5min，再用阀门上方夹头夹紧试样阀杆，连接扭力测试装置，施加扭矩，逐渐增加到开启扭矩，过程应符合表内要求，在整个开启过程中，连续记录整个过程的开启扭矩及最大开启扭矩，关闭阀门做同样记录，双向阀门在两个方向分别试验。 3. 计量技术规范的计量项目： 压力、温度、扭矩。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外对该检测设备无相关校准规范，我国国标GB/T 28494-2012《热塑性塑料截止阀》、GB/T 37842-2019《热塑性塑料球阀》、GB/T 27725-2011《热塑性塑料蝶阀》、GB/T 38008-2019《热塑性塑料闸阀》、GB/T 27726-2011 《阀门压力试验方法及要求》、GB/T 10002.3-2011《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）阀门》和GB 15558.3-2008《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分 阀门》中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。 本校准规范中所涉及的技术要求，关键参数要求与国家标准一致，同时对标准中未明确要求的部分参数进行研究并最终确定。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。