附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 耐久性操作机构校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 耐久性操作机构广泛应用在个家用电器、电动工具生产厂家或检测实验室中，对产品提供耐久性能方面的测试。该类设备的好坏对产品的可靠性十分关键，其中大部分是非标的定制设备，目前国内或行业内尚无这类操作机构的检定规程或校准规范。因此耐久性操作机构的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：本校准规范适用于器具开关耐久性操作机构，开关气动操作机构等，或类似操作机构的耐久时间，动作次数，角度，角速度，位移，线速度，动作频率等参数的检测和校准。； 2.测量范围：时间：10s～3600s，动作次数：1次～100000次，角度：0°～360° 角速度：1°/s～n•90°/s (n=1,2,3,…50) ，位移：0～5m,线速度：(1～80)mm/s，动作频率：(1～25)次/分 3.技术指标：时间：±3%，动作次数：±1%，角度：±,1%，角速度：±1%，位移±1%,线速度：±1%，动作频率：±1% 4.计量项目：时间：10s～3600s，动作次数：1次～100000次，角度：0°～360° 角速度：1°/s～n•90°/s (n=1,2,3,…50) ，位移：0～5m,线速度：(1～80)mm/s，动作频率：(1～25)次/分 5.不确定度（k=2）：时间：0.6%，动作次数：0.1%，角度：0.1% 角速度：0.5%，位移：0.1%,线速度：0.5%，动作频率：0.5% - 6.主要测量项目的技术原理： - 使用秒表测量动作时间，计数器测量计数功能。倾角仪测量角度，卡尺测量位移。通过公式算出角速度及线速度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前尚无该设备的检定规程及校准规范。 - 不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。