附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | UWB综合测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张培艳 |  |  | 联系电话 |  | 18612697868 |
| 任务年限 |  | 2023年至2025年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 超宽带（UWB）以其特有的高带宽、短脉冲、极低的功率谱密度等特点，可实现厘米级定位精度，因此广受业界青睐。越来越多的UWB设备应用在手机终端、汽车应用、物联网及工业4.0等领域，包括室内定位、移动数据共享、安全支付、资产跟踪、车载定位、无钥匙进入、智能家居和智能工厂等典型应用场景中。UWB综合测试仪在UWB设备的性能测试中有着广泛的应用，能够模拟复杂场景下的UWB信号，能够完成对UWB信号主要性能指标的测试，是UWB产品在研发、推广及商用过程中的一种必不可少的测试设备。 目前国内外多家厂商已研制出UWB综合测试仪，并且随着UWB技术的发展，必将大量应用于国内的一些设备研发中心等，以便于对产品的进行性能测试和质量控制。其量值准确与否直接关系到UWB技术相关产品是否准确和可靠，然而目前并没有相应的校准规范，因此制定UWB综合测试仪校准规范十分必要。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 法规项目完成后，可继续开展对UWB综合测试仪的校准工作，对控制UWB产品的生产质量提供技术保障，同时也能够促使我国UWB技术的推广进程。如果全国实施该项规程，将来市场上投入使用的数量众多的UWB测试仪将会送到分布在各省市的计量机构进行校准，在产品销售及计量方面均会带来可观的经济收益，同时在仪器质量把关和促使检定工作有法可依等方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前没有相应的校准规范，因此制定UWB测试仪校准规范十分必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、 计量技术规范的适用范围： UWB综合测试仪。 二、 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：T6290U 计量特性的技术指标为： - 参考晶体振荡器频率准确度 1.1频率：10MHz 1.2准确度：±1×10-6 2．射频信号发生器频率准确度 2.1频率范围：(0.4~20)GHz 2.2频率准确度：±1×10-6 3. 射频信号发生器输出电平 3.1电平范围：-80dBm~5dBm 3.2 电平最大允许误差：±2dB 4.射频信号发生器频谱纯度 4.1 二次谐波：<-25dBc 4.2 三次谐波：<-25dBc 4.3 二分之一次谐波：<-40dBc 4.4 非谐波：<-50dBc 5 UWB发射信号带宽 5.1信号带宽≤2GHz 6 UWB发射信号调制质量 7 UWB发射信号频率误差 发射频率误差≤1ppm 8 射频功率分析 8.1功率电平测量范围：-50dBm~34dBm 8.2 功率测量最大允许误差：±1dB 9 UWB信号调制质量参数分析 三、主要测量标准的技术指标； 1. 频谱分析仪 频率范围：0.2GHz~60GHz 电平测量范围：-130dBm~+30dBm 单边带相位噪声：<-125dBc/Hz（偏置频率1MHz） 2. 功率计 频率范围：0.4GHz~20GHz 功率范围：-75dBm~30dBm 3. 信号发生器(带UWB制式) 频率范围：0.2GHz~20GHz 电平范围：-120dBm~+10dBm 信号带宽：500MHz~2GHz 误差矢量幅度：<1% - 频率计数器 频率范围：100MHz~6GHz； 准确度：1×10-7 - 矢量信号分析仪(带UWB制式) 频率范围：0.2GHz~20GHz 频率误差测量最大允许误差：±5Hz 误差矢量幅度测量最大允许误差：±1% 6．矢量信号发生器(带UWB制式) 频率范围：0.2GHz~20GHz 信号带宽：500MHz~2GHz 误差矢量幅度：<1% 四、主要计量项目的技术原理 1.参考晶体振荡器频率准确度 仪器连接如图1所示，使用频率计数器进行校准。 图1参考晶体振荡器频率准确度校准 2. 射频信号发生器频率准确度 仪器连接如图2所示，使用频率计数器进行校准。 图2射频信号发生器频率准确度率校准 3. 射频信号发生器输出电平 仪器连接如图3所示，使用功率计/频谱分析仪进行校准。 图3 射频信号发生器输出电平校准 4. 射频信号发生器频谱纯度 仪器连接如图4所示，使用频谱分析仪进行校准。 图4 射频信号发生器频谱纯度校准 5 UWB发射信号带宽 仪器连接如图5所示，使用矢量信号分析仪进行校准。 图5 UWB发射信号带宽校准 6 UWB发射信号调制质量 仪器连接如图5所示，使用矢量信号分析仪进行校准。 7 UWB发射信号频率误差 仪器连接如图5所示，使用矢量信号分析仪进行校准。 8. 射频功率分析 仪器连接如图6所示，使用信号发生器和功率计进行校准。 图6射频功率分析校准 9 UWB信号调制质量参数分析 仪器连接如图7所示，使用矢量信号发生器和标准矢量信号分析仪进行校准。 图7 UWB信号调制质量参数分析校准 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 UWB综测仪目前的主流厂商除了国外的知名仪表企业如罗德与施瓦茨、Litepoint以外，还包括近期发展迅速的国内仪表厂商如为准电子,其产品已经在小米等手机品牌的UWB测试中得到应用。随着UWB技术的进一步发展和普及，将会有更多厂家推出UWB测试仪，其校准需求也会越来越高，然而目前还没有相应的校准规范。该校准规范作为各级计量机构进行UWB测试仪表校准的重要依据，不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年11月24日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年11月24日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年11月24日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。