工业电子雷管电压冲击测试方法

编制说明

（征求意见稿）

2023年4月

工业电子雷管电压冲击测试方法

编制说明

一、任务来源

《工业电子雷管电压冲击测试方法》本标准由工业和信息化部安全生产司提出，由工业和信息化部民用爆炸物品行业标准化技术委员会归口，标准计划项目由工业和信息化部工信厅科函[2019]126号文件下达，计划编号：2019—0557T—MB。

二、制定的必要性和依据

工业电子雷管在生产、存储、运输及使用过程中，可能会受到外界突然施加的电压冲击（本标准电压冲击包括直流电压冲击、交流电压冲击、直流脉冲电压冲击以下同）的影响产生爆炸的现象。

但国内对工业电子雷管电压冲击还没有进行相关的测试，结合近年来国家对工业电子雷管安全性的重视程度的提高等实际情况，因此希望通过本标准的制定，促进工业电子雷管产品在生产过程及使用过程安全性的提高。

三、编制经过

本标准项目是通过对检测单位、生产企业的全面深入走访、调研，依据国家安全管理制度、法律、法规，根据国家标准、行业标准以及目前我国对该产品的生产、检验及管理现状，制定出工业电子雷管电压冲击测试方法标准。其主要编制工作过程如下：

1、2019年03月～06月对使用者、生产企业及相关检测单位进行调研分析，组织相关人员落实技术参数，及向使用者对现有该产品使用情况进行征求意见。

2、2019年06月～2019年10月对国家法律法规及相应的管理机构管理部门进行分析研究制定相应的检验规则。

4、2019年12月经标准起草小组在广泛征得生产、检测等专家的意见后于2019年12月最后研究决定，完成标准草案。

5、2020年01月～2020年12月在征求意见的过程中，同时所发出征求意见稿，回函的有20个单位，有4个单位提出了意见，标准起草小组按照反馈的意见对标准内容进行修改补充，于2020年12月初完成标准送审稿，形成了标准的送审材料。

四、行业标准编写原则及主要内容的

1、编写原则

1）与我国有关法律法规一致, 积极借鉴国外先进标准，同时符合我国国情。

2）编写格式符合GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

3）促进技术进步，提高产品质量，提高使用安全性。

2、标准主要内容及试验方法

2.1标准按照GB/T 1.1及GB/T 1.2的规定和实际内容的需要，标准的主要内容包括：

1）范围；

2）规范性引用文件；

3）术语及定义；

4）试验原理；

5）仪器设备；

6）试验步骤；

7）结果表述；

8）注意事项

2.2试验方法

工业电子雷管在生产、存储、运输及使用过程中，可能会受到外界突然施加的电压冲击的影响发生爆炸。本标准中规定的测试方法是用于评估工业电子雷管在外加电压冲击的影响的情况下不发生爆炸的能力。

2.2.1试样准备

a取60发同一批次目测合格的待测工业电子雷管,将其中40发雷管剪掉接线器后再去除3cm脚线绝缘层，用于直流电压冲击试验和交流电压冲击试验；

b剩余20发雷管直接用于起爆器电压冲击试验。

2.2.2直流电压冲击试验

a取一发工业电子雷管放入防爆箱内，将雷管脚线连接在直流电压源上；

b将直流电压源调至规定试验电压值，开始试验输出并计时，持续时间10s后切断电源，取下雷管；

c重复试验a—b直至20发雷管测试完毕；

d观察并记录试验结果。

2.2.3交流电压冲击试验

a取1发工业电子雷管放入防爆箱内，剪掉线卡并去掉3cm绝缘层后连接在交流电压源上；

b将交流电压源调至规定试验电压值，开始试验输出并计时，持续时间10s后切断电源，5min后取下雷管；

c重复试验a—b直至20发雷管测试完毕；

d观察并记录试验结果。

2.2.4直流脉冲电压冲击性能试验

a在符合安全要求场所，将20发工业电子雷管并联/串联组网，爆破网络连接线长度不大于300米；

b在安全区域用发爆器起爆，计时5min后取下雷管；

c观察并记录试验结果。

- 五、专利、知识产权说明

标准中无涉及专利知识产权问题。

- 六、预期的社会效益

本标准的发布实施可以更好地指导工业电子雷管的设计、生产、使用及运输等活动，从而保证产品生产、使用、流通等过程中的安全性和可靠性，有利于我国工业电子雷管技术的快速进步，并推动民爆行业的生产安全，使我国民爆器材向国际化先进水平靠拢。本标准的实施将产生一定的经济效益和社会效益。

- 七、与国外同类标准水平的对比分析

本标准是民爆行业首次制定，目前未查到国内标准。

- 八、与现行法律、法规及标准的关系

GB/T 14659 《民用爆破器材术语》 、GA 921 《民用爆炸物品警示标识、登记标识通则》、WJ/T 9031《工业电子雷管分类与命名规则2 标准主要内容与确定论据》均为通用性标准，为本标准制定的基础。

本标准的编写与民爆行业有关规定及标准协调一致，并符合GB/T 1.1相关标准化编写的要求。

- 九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大意见分歧。

- 十、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

- 十一、措施与建议

发布后建议进行宣贯，建议实施日期为发布日期1个月后。

- 十二、废止现行相关标准的建议

无。

- 十三、其他

无其他需要说明的事项。