WJ/T

20xx－xx－xx发布

20xx－xx－xx实施

ICS 71.100.30

G 89

备案号：

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T XXXX-202X

工业电子雷管电压冲击

测试方法

Test method of voltage impulse for industrial electronic detonator

（征求意见稿）

中华人民共和国工业和信息化部

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由工业和信息化部安全生产司提出。

本文件由中国兵器工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

工业电子雷管电压冲击测试方法

  - 范围

本文件规定了工业电子雷管电压冲击试验原理、仪器设备、试验步骤及结果表述等内容。

本文件规定的电压冲击包括直流电压冲击、交流电压冲击、直流脉冲电压冲击。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7958  煤矿用电容式发爆器

GB/T 14659  民用爆破器材术语

  - 术语和定义

GB/T 14659  界定的术语和定义适用于本文件。

  - 试验原理

4.1

直流电压冲击性能

向工业电子雷管施加48V直流电压并保持l0s，进行直流电压冲击性能测试。

4.2

交流电压冲击性能

向工业电子雷管施加220V/50Hz交流电压并保持10s，进行交流电压冲击性能测试。

4.3

直流脉冲电压冲击性能

利用符合标准要求的电容式发爆器向工业电子雷管施加直流脉冲电压进行冲击性能测试。

  - 仪器设备

- 5.1  直流电压源

最大输出电压≥48V，应保证试验电压的测量值保持在规定电压值的±3%以内。

- 5.2  交流电压源

最大输出电压≥220V，应保证试验电压的测量值保持在规定电压值的±3%以内；

- 5.3   煤矿用电容式发爆器

发爆器型号：GB 7958标准中的FD200型。

  - 试验步骤

- 6.1  试样准备

取60发同一批次目测合格的待测工业电子雷管。

- 6.2  直流电压冲击性能

6.2.1  取1发工业电子雷管放入防爆箱内，剪掉线卡并去掉3cm绝缘层后连接在直流电压源上。

6.2.2  将直流电压源调至规定试验电压值，开始试验输出并计时，持续时间10s后切断电源，5min后取下雷管。

6.2.3  重复试验6.2.1—6.2.2直至20发雷管测试完毕，观察并记录试验结果。

- 6.3  交流电压冲击性能

6.3.1  取1发工业电子雷管放入防爆箱内，剪掉线卡并去掉3cm绝缘层后连接在交流电压源上。

6.3.2  将交流电压源调至规定试验电压值，开始试验输出并计时，持续时间10s后切断电源，5min后取下雷管。

6.3.3  重复试验6.3.1—6.3.2直至20发雷管测试完毕，观察并记录试验结果。

- 6.4  直流脉冲电压冲击性能

6.4.1  在符合安全要求场所，将20发工业电子雷管并联/串联组网，爆破网路连接线长度不大于300米。

6.4.2  在安全区域用发爆器起爆，5min后取下雷管。

6.4.3  观察并记录试验结果。

  - 结果表述

试验报告应包含但不限于以下所列信息：

a）试验中电子雷管脚线长度。

b）直流电压冲击性能试验中爆炸雷管数量。

c）交流电压冲击性能试验中爆炸雷管数量。

d）直流脉冲电压冲击性能试验中爆炸雷管数量。

  - 注意事项

试验中未爆炸的工业电子雷管应按有关安全规程进行处理。