附件2

28项电子行业推荐性国家标准编号、名称及主要内容等一览表

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 性质 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20214484-T-339 | 制造业数字化仿真 分类 | 推荐 | 本文件给出了制造业数字化仿真的分类原则、分类维度和具体分类，规定了制造业数字化仿真的编码方法以及分类代码表。 本文件适用于制造业数字化仿真应用。 |  |  |
|  | 20204063-T-339 | 集成电路 电磁抗扰度测量 第2部分：辐射抗扰度测量 TEM小室和宽带TEM小室法 | 推荐 | 本文件规定了集成电路（IC）对射频（RF）辐射电磁骚扰的抗扰度测量方法。本方法的适用频率范围为150kHz~1GHz。主要技术内容包括辐射抗扰度测量TEM小室和宽带TEM小室法的试验条件、试验设备、试验布置、试验程序和试验报告。 |  | IDT IEC 62132-2:2010 |
|  | 20204839-T-339 | 集成电路 电磁抗扰度测量 第4部分：射频功率直接注入法 | 推荐 | 本文件规定了在传导射频（RF）骚扰存在的情况下集成电路（IC）抗扰度的测量方法。本方法可以确保抗扰度测量的高度可重复性和相关性。主要技术内容包括射频功率直接注入法的试验条件、试验设备、试验布置、试验程序和试验报告。 |  | IDT IEC 62132-4:2006 |
|  | 20203926-T-339 | 集成电路 脉冲抗扰度测量 第2部分：同步瞬态注入法 | 推荐 | 本文件给出了评价集成电路（IC）对快速传导同步瞬态骚扰抗扰度的试验方法。本标准给出的同步瞬态抗扰度测量方法是使用具有不同幅值、持续时间和极性的上升时间快速的短脉冲以传导的方式耦合给IC。在本标准中，施加的脉冲应与IC的功能运行同步，目的是确保可控的和可复现的条件。 |  | IDT IEC/TS 62215-2:2007 |
|  | 20202503-T-339 | 集成电路 收发器的EMC评估 第1部分：通用条件和定义 | 推荐 | 本标准提供了具有在网络条件下用于有线网络的收发器的集成电路的EMC评估的通用信息和定义。同时也给出了适用于IEC 62228所有部分的通用试验条件、通用试验布置以及试验和测量方法。 |  | IDT IEC 62228-1:2018 |
|  | 20202506-T-339 | 集成电路电磁兼容建模 第1部分：通用建模框架 | 推荐 | 本文件规定了集成电路电磁兼容（EMC）宏建模的框架和方法，规定了GB/T XXXX《集成电路电磁兼容建模》系列中常用术语的定义、不同的建模方法以及标准化的每个模型类别的要求和数据交换格式。 |  | IDT IEC 62433-1:2019 |
|  | 20204840-T-339 | 静电放电敏感度试验 传输线脉冲 器件级 | 推荐 | 本文件定义了一种传输线脉冲（TLP）试验方法，用于评估被测半导体器件的电压电流响应，并考量静电放电（ESD）人体模型（HBM）防护的设计参数。 |  | IDT IEC 62615:2010 |
|  | 20204841-T-339 | 集成电路 电磁发射测量 第4部分：传导发射测量 1Ω/150Ω直接耦合法 | 推荐 | 本文件规定了直接用1Ω阻性探头测量射频电流和150Ω耦合网络测量射频（RF）电压以测量集成电路（IC）传导电磁发射（EME）的方法。这些方法可确保EME测量具有高度的可重复性和相关性。主要技术内容包括传导发射测量1Ω/150Ω直接耦合法的试验条件、试验设备、试验布置、试验程序和试验报告。 |  | IDT IEC 61967-4:2006 |
|  | 20182287-T-339 | 集成电路三维封装 带凸点圆片减薄工艺过程和评价要求 | 推荐 | 本文件规定了集成电路三维封装带凸点圆片减薄工艺（以下简称减薄工艺）过程和评价要求。 本文件适用于12英寸及以下尺寸集成电路三维封装带凸点圆片的减薄工艺。 |  |  |
|  | 20182286-T-339 | 集成电路三维封装 带凸点圆片划片工艺过程和评价要求 | 推荐 | 本文件规定了集成电路三维封装带凸点圆片划片工艺（以下简称划片工艺）过程和评价要求。 本文件适用于12英寸及以下尺寸集成电路三维封装带凸点圆片划片工艺。 |  |  |
|  | 20182279-T-339 | 集成电路三维封装 芯片叠层工艺过程和评价要求 | 推荐 | 本文件规定了集成电路三维封装芯片叠层工艺过程和评价要求。 本文件适用于集成电路三维封装中使用引线键合工艺及倒装工艺进行的芯片叠层工艺。 |  |  |
|  | 20182285-T-339 | 知识产权（IP）核保护指南 | 推荐 | 本指南给出了几种IP核保护方案和策略，包括法律层面、技术保护方案和探测跟踪技术。 |  |  |
|  | 20182269-T-339 | 半导体集成电路 射频发射器/接收器测试方法 | 推荐 | 本文件规定了半导体集成电路射频发射器和接收器（以下简称器件）的电特性测试方法的基本原理和测试程序。 本文件适用于具有接收功能、发射功能、收发一体功能的一次变频射频发射器/接收器，其他类型的发射器和接收器可参考使用。 |  |  |
|  | 20192058-T-339 | 微波混合集成电路 合成频率源 | 推荐 | 本文件规定了合成频率源（以下简称频率源）的定义、分类、技术要求、检验方法和检验规则等。 本文件适用于采用微波混合集成电路工艺设计、制造的合成频率源。 |  |  |
|  | 20182271-T-339 | 系统级封装（SiP）术语 | 推荐 | 本文件规定了系统级封装（SiP）在生产制造、工程应用和产品试验等方面与材料、工艺、组装、封装相关的通用术语和专用术语。 本文件适用于与系统级封装相关的生产、科研、教学和贸易等方面的应用。 |  |  |
|  | 20182270-T-339 | 系统级封装（SiP）一体化基板通用要求 | 推荐 | 本文件规定了系统级封装（SiP）一体化基板通用要求，以及检验、交付、转运、贮存等要求。 本文件适用于系统级封装（SiP）中成为成品外壳整体一部分的底部基板。 |  |  |
|  | 20201535-T-339 | 半导体器件 第16-4部分：微波集成电路 开关 | 推荐 | 本文件规定了微波集成电路开关的术语和定义、额定值和特性以及测试方法。开关的射频端口有多种组合，如单刀单掷（SPST）、单刀双掷（SPDT）、单刀三掷（SP3T）、双刀双掷（DPDT）等。本文件基于SPDT型开关，其他类型的开关也适用。 |  | IDT IEC60747-16-4:2017 |
|  | 20192066-T-339 | 微波电路用化合物半导体晶圆可靠性评价要求 | 推荐 | 本文件规定了GaAs与GaN集成电路晶圆级工艺可靠性评价要求，包括极限电应力、寿命、环境耐受力、可装配性和工艺剖面结构分析等方面的评价内容。适用于GaAs与GaN微波集成电路晶圆级工艺可靠性评价。 |  |  |
|  | 20182280-T-339 | 微波电路 限幅器测试方法 | 推荐 | 本标准规定了微波电路限幅器主要电参数的测试方法。 本文件适用于微波电路限幅器，包括无源限幅器、半有源限幅器、有源限幅器等。 |  |  |
|  | 20192057-T-339 | 复杂集成电路设计保证指南 | 推荐 | 本文件规定了复杂集成电路常规性能和可靠性设计的一般要求与基本方法，用于指导复杂集成电路常规性能及可靠性设计。 |  |  |
|  | 20214126-T-339 | 健康管理 健康信息存储架构 | 推荐 | 本文件规定了健康信息存储架构及相关要求。 本文件适用于医疗终端设备及数据交互接口的设计与应用。 本文件不适用于根据电子健康档案进行决策诊断。 |  |  |
|  | 20214125-T-339 | 健康管理 远程问诊及监测 | 推荐 | 本文件规定了健康管理远程问诊及监测系统、音视频数字化传输、远程音视频问诊及监测平台的相关要求。 本文件适用于家庭场所和医疗单位环境下，远程问诊及监测系统的开发和音视频系统平台的设计。 |  |  |
|  | 20214121-T-339 | 健康管理 远程医疗平台信息接入与数据交换 | 推荐 | 本文件描述了远程医疗平台的信息接入与数据交换架构，规定了远程医疗平台的前置机交换数据技术要求、个人健康设备接入和音视频设备接入要求。 本文件适用于远程医疗平台的信息接入与数据交换功能的开发。 |  |  |
|  | 20214130-T-339 | 健康管理 终端设备数据采集与传输协议 | 推荐 | 本文件规定了健康终端设备的数据采集、数据传输协议、数据传输基本级、增强级技术要求。 本文件适用于健康终端设备数据采集与传输协议的设计与开发。 |  |  |
|  | 20200769-T-339 | 号筒扬声器 测量方法 | 推荐 | 本文件描述了民用类公共广播终端号筒扬声器性能的测量方法。 本文件适用于民用类公共广播终端电动式号筒扬声器的测量。特殊用途的号筒扬声器及其它换能原理的号筒扬声器的测量参照使用。 | GB/T 14475-1993 |  |
|  | 20200768-T-339 | 号筒扬声器 通用要求 | 推荐 | 本文件规定了民用类公共广播终端号筒扬声器的产品要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。 本文件适用于民用类公共广播终端电动式号筒扬声器的质量考核。特殊用途的号筒扬声器及其它换能原理的号筒扬声器参照使用。 | GB/T 14474-1993 |  |
|  | 20202790-T-339 | 微型扬声器测量方法 | 推荐 | 本文件描述了微型扬声器的特性解释及使用稳态正弦信号、正弦扫频信号、多音或噪声信号时的相关测量方法。主要特性包含但并不限于阻抗、位移、幅频响应、失真和额定功率等。 本文件适用于振动区域的最大尺寸小于40 mm的微型扬声器。可以是微型扬声器单元，也可以是微型扬声器系统。 |  | MOD IEC 63034: 2020 |
|  | 20203868-T-339 | 虚拟现实设备接口 定位设备 | 推荐 | 本文件规定了虚拟现实设备对定位设备进行参数获取、参数查询、参数配置、工作状态控制和定位设备状态信息传输的接口要求 本文件适用于虚拟现实设备的设计与生产，以及定位服务接口设计。增强现实设备参考使用 |  |  |