ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ/T 9075.2—XXXX

代替WJ 9075.2—2012

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件

Safety check approach of civil explose materials enterprises-Checklist

-Part2：Integrated safety managements and general safety conditions of enterprise

（征求意见稿）

2026－XX－XX发布

发布

2026－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第2部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.2-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第2部分：生产企业综合安全管理及总体安全条件》，与WJ/T 9075.2-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了规范性引用文件（见2）；

——增加了“超量”“超产”“超时”“超员”的术语和定义（见3.1、3.2、3.3、3.4）；

——更改了检查表表1、表2的名称（见3.1、3.2）；

——更改了检查表的相关内容（见表1、表2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本文件由工业和信息化部民用爆炸物品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件

  - 范围

本文件规定了民用爆破器材企业综合安全管理和总体安全条件的安全检查的内容、要求。

本文件适用于民用爆破器材行业生产企业和销售企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28263-2024   民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

- 超产 over production quota

超过安全生产许可或行政主管部门批准的限定品种和产能组织生产的行为。

（来源：GB28263-2024，3.12，有修改）

超量  over-maximum allowed on site explosive amount

超过规定定量进行作业、存放和运输的行为。

（来源：GB28263-2024，3.11）

- 超时 over allowed production time

超过规定的作业时间组织生产的行为。

（来源：GB28263-2024，3.13）

- 超员 over allowed on site people

在危险作业场所超过规定定员的行为。

（来源：GB28263-2024，3.11）

  - 安全检查内容及检查表

    - 企业综合安全管理安全检查的内容、要求见表1。

    - 总体安全条件安全检查的内容、要求见表2。

表1  企业综合安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许可管理 | A | 应按安全生产许可、销售许可和行政主管部门批准的品种和数量进行生产和经营。 |  |  |
| 2 | 企业主要管理人员 安全资格证书 | A | 主要负责人和安全生产管理人员应经培训，按规定取得省级民爆行业主管部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证明；特种作业人员应取得相应资格。 |  |  |
| 3 | 安全管理机构 设置和人员配备 | A | 应设置安全管理机构并配备专职安全生产管理人员。 |  |  |
|  |  | B | 应有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 |  |  |
| 4 | 安全目标、指标和措施 | B | 应有年度安全生产目标，安全目标、指标应分解落实并考核。 |  |  |
| 5 | 安全生产责任制度 及执行情况 | A | 应制定企业所有部门和全员安全生产责任制度，并签订安全责任书。 |  |  |
| 6 | 安全教育培训制度 及执行情况 | B | 应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单；建立培训档案。 |  |  |
| 7 | 安全会议制度及执行情况 | B | 应建立安全会议制度，会议应由企业主要负责人主持定期召开，有记录并有主持人签字；会议决定的安全事项有落实和验收。 |  |  |
| 8 | 安全检查制度及执行情况 | B | 应建立公司级、部门或分公司（车间）级、班组级安全检查制度，企业主要负责人应组织公司级安全检查并有记录。 |  |  |
|  |  | A | 公司及以上安全检查发现的安全隐患应有责任人、责任部门、整改措施和验收记录，形成隐患整改闭环管理。 |  |  |
| 9 | 安全操作规程 | B | 应有安全操作规程，内容齐全、完整、有可操作性，能正确指导生产并符合国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。 |  |  |
| 10 | 重大危险源管理 | A | 应制定重大危险源管理制度和重大危险源专项应急预案并建立档案。 |  |  |
|  |  | B | 重大危险源应向当地县级民爆行业主管部门和应急管理部门备案。 |  |  |
| 11 | 特殊作业许可审批制度 | A | 应建立动火焊接许可审批制度并按制度执行. |  |  |
|  |  | B | a)在危险生产区内设置固定焊接动火地点的,焊接动火地点距火灾爆炸危险场所的工房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m其周围5m范围内无可燃物，作业期间应有专人监护；b)应建立受限空间、临时用电、高处作业、吊装等许可审批制度并按制度执行。 |  |  |
| 12 | 消防管理制度及执行情况 | B | 应有消防管理制度并按制度执行。 |  |  |
| 13 | 设备管理制度及执行情况 | B | 应有设备管理制度（含：设备台帐、设备定检维修、定期报废等规定）并按制度执行，抽查三台设备的维修计划和记录. |  |  |
| 14 |  | A | 更新的专用生产设备应经过科技成果鉴定或安全评估，生产线不得使用国家行业明令淘汰的设备；0类、Ⅰ类、Ⅱ类专用生产设备应在规定使用有效期内，使用后应报省级民爆行业主管部门备案。 |  |  |
| 15 | 安全保卫制度及执行情况 | B | 有正式文件下发的制度并按制度执行。 |  |  |
| 16 | 危险品装卸、运输和储存 | B | 有正式文件下发的制度并按制度执行。 |  |  |
| 17 | 劳动防护用品管理制度 及执行情况 | B | 有正式文件下发的制度并按制度执行。 |  |  |
| 18 | 科研管理 | B | 有科研管理制度并按制度执行；不应在正常生产的同时进行试验。从事新产品、新设备、新材料、新工艺等科研创新和试验验证活动，应按照GB28263等要求进行。 |  |  |
| 19 | 定员定量 | A | 应有符合GB50089、GB28263和民爆行业要求的定员定量制度或规定。 |  |  |
| 20 | 危险品销毁制度和规程 | A | 应有危险品销毁制度或规程并按要求执行。 |  |  |
| 21 | 生产安全费用 管理制度及执行情况 | B | 应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等建立生产安全费用管理制度和年度使用计划，并按制度和计划执行。 |  |  |
| 22 | 生产安全事故 应急预案及演练情况 | B | 应有生产安全事故应急预案，按时开展演练并有安全事故演练总结；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  |  |
| 23 | 设备、现场清扫及文明生产制度或规程 | C | 应在制度或规程中对设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产等做出要求。 |  |  |
| 24 | 事故管理制度 | B | 应有事故管理制度，并有事故报告和档案，档案中应有文字、照片或视频记录。 |  |  |
| 25 | 专业技术人员配备情况 | B | 应配备具有与民爆生产和安全管理相关的理工专业技术人员。 a)生产企业（生产场点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，应具有相关专业本科及以上学历或具有中级及以上技术职称或具有注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作五年以上；销售企业（销售网点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，应具有大专以上学历，且从事民爆及相关工作五年以上； b）专职安全员应具有安全工程专业本科以上学历；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或具有相关专业大专以上学历或具有注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作三年以上。 |  |  |
| 26 | 风险分级管控和隐患排查治理体系 | A | a)按要求开展风险分级管控体系建设；应有双重预防机制建设实施方案或指南或细则或规定，开展风险分级管控和隐患排查治理体系的实施运行工作，形成风险分级管控清单、警示标识和隐患排查治理闭环管理档案，体系定期完善、持续改进提高； b）重大事故隐患的判定、处置和档案应符合行业管理要求。 |  |  |
| 27 | 安全生产责任保险、工伤保险 | B | 应依法参加工伤保险，为危险品从业人员缴纳保险费，并投保安全生产责任保险。 |  |  |
| 28 | “四超”现象 | A | 不得出现超产、超量、超时、超员现象。 |  |  |
| 29 | 生产作业人员 和外来人员 管理 | C | 应建立进入生产区和库区人员管理制度；应按工业炸药类、起爆器材类等生产工种作业人员分区管理（有规定、标识或隔离）；不同区域生产作业人员宜采用不同颜色的服装或鞋帽等予以区分；进入上述区域的外来人员应请示批准、安全告知或签订安全协议； |  |  |
| 30 |  | B | 严禁将移动通讯工具和烟火带入上述区域。 |  |  |
| 31 | 其他 |  | 其他安全管理要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表2  总体安全条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | A | - 应有民爆设计单位提供的、与现场一致的区域位置图纸。 |  |  |
|  |  | B | a)生产区不宜布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中；生产企业各区不应分设在国家铁路线、省级及以上公路的两侧，宜规划在运输线路的一侧；危险品生产区和总仓库区之间，起爆器材类生产区与工业炸药类生产区之间应设置有效隔离及门卫；危险品的运输不应通过生活区。 b)无关的人流和物流不应通过危险品生产区、危险品总仓库区和危险品性能试验场。 |  |  |
| 2 | ###### 总平面布置 | A | a）应有民爆设计单位提供的、与现场一致的总平面布置图纸；b)应按设计要求设置理化室，1.4级的理化室单间计算药量不应超过600g；防火甲类的理化室总药量不大于300g，单间计算药量不超过20g；c）试验场、销毁场的定员定量应符合设计和行业要求。 |  |  |
|  |  | B | 1.生产区、总库区： a)危险性建筑物周围15 m范围内，不应种植针叶树或竹林；b）成品中转站台应单独设置，与工业炸药生产工房应满足内部距离要求。 - 2.试验场： 当受条件限制时，危险品性能试验场可与危险品销毁场设置在同一场地内进行轮换作业，且应符合危险品销毁场的外部距离规定。作业点之间应设置防护屏障，防护屏障的高度不应低于3m；雷管串联爆炸试验应布置在偏僻地点，并采取爆炸碎片和噪声防护措施；雷管震动试验应有门电联锁装置。 - 3.销毁场： a）当采用炸毁法或烧毁法销毁危险品时，应设置危险品销毁场。危险品销毁场应布置在厂区以外有利于安全的偏僻地带；b）炸毁应在销毁坑中进行；c）危险品销毁场不应设待销毁的危险品暂存库，可设置为销毁时使用的点火件或起爆件掩体；d)危险品销毁场应设人身掩体，且应布置在危险品销毁场常年主导风向的上风方向，人身掩体出入口应背向销毁作业点。 |  |  |
|  |  | C | 1.生产区、总库区： a）应将危险性建（构）筑物与非危险性建（构）筑物分开布置，同一类的危险品厂房、库房和仓库宜集中布置，宜避免危险品的往返或交叉运输；b）生产区、总库区围墙宜采用密实围墙，高度不应低于2m，围墙与危险性建（构）筑物的距离不宜小于15m; - 2.试验场： 危险品性能试验场宜布置在独立的偏僻地带，并宜设置围墙，围墙距性能试验作业点边缘不宜小于50m;封闭式爆炸试验塔（罐）应布置在厂区内有利于安全的边缘地带。 3.销毁场： 当销毁坑周围无自然屏障时，其周围宜设高度不低于3m的防护屏障。 |  |  |
| 3 | 内部距离 | A | 危险性建（构）筑物之间的内部距离应符合GB 50089要求；未设置民用爆炸物品库房时，混装炸药车地面站防火间距应符合GB 50089中15.2、15.3的要求；性能试验场的内部距离应符合GB 50089中14.1的要求；销毁场的内部距离应符合GB 50089中14.2的要求。 |  |  |
|  |  | B* | 地下洞库建（构）筑物之间的内部距离应符合GB 50154要求。 |  |  |
| 4 | 外部距离 | A | 生产区、总库区建筑物外部距离应符合GB 50089中4.2、4.3的要求，电雷管库房和仓库与射频源的距离应符合GB 50089中13.8的要求；性能试验场的外部距离应符合GB 50089中14.1的要求；销毁场的外部距离应符合GB 50089中14.2的要求。 |  |  |
| 5 | ###### 运输道路 | C | - 生产区、总库区内运输主干道，纵坡不宜大于6%，以运输硝酸铵为主的道路纵坡不宜大于8%。用手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2%； - 危险品生产区运输危险品的主干道中心线，与危险性建筑物、明火或散发火星地点的距离：距1.1级建筑物不宜小于20m，距1.2级、1.3级、1.4级建筑物不宜小于15m； 距有明火或散发火星地点不宜小于30m； - 总仓库区的主干道中心线，与危险性仓库的距离不应小于10m。 |  |  |
| 6 | 其它 |  | 其他总体安全条件要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：          检查组成员（签字）：                           企业负责人（签字）：               检查日期：          年      月      日