ICS 71.100.30

G 89

备案号：xxxx－20xx

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ 9075.3—XXXX

代替WJ 9075.3—2012

民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法

第3部分：工业炸药及制品生产线

Safety check approach of civil explosive materials enterprises－Checklist

－Part 3：Production lines for industrial explosives and their products

（征求意见稿）

20xx-xx-xx  发布

20xx-xx-xx 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是WJ/T 9075《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法》的第3部分。WJ/T 9075已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：企业综合安全管理及总体安全条件；

——第3部分：工业炸药及制品生产线；

——第4部分：工业雷管生产线；

——第5部分：工业索类火工品生产线；

——第6部分：安全气囊用点火具、油气井用爆破器材、海上救生烟火信号、增雨防雹火箭弹（炮弹）生产线；

——第7部分：企业总仓库设施及现场管理。

本文件代替WJ/T 9075.3-2012《民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法  第3部分：工业炸药及其制品生产线》，与WJ/T 9075.3-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了“操作定员”、“最大允许定员”“临时人员”术语定义，见3.1、3.2、3.3；

——更改了检查表1，增加了“乳化铵油炸药”、“粘性炸药”；

——更改了检查表的格式和部分检查项及要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本部分由工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

民用爆破器材企业安全检查方法  检查表法

第3部分：工业炸药及制品生产线

  - 范围

本部分规定了民用爆破器材生产企业工业炸药及制品生产线安全检查的项目、类别和要求。

本部分适用于对民用爆破器材行业工业炸药及制品生产企业的安全检查。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12676  汽车制动系统结构、性能和试验方法

GB/T 14659  民用爆破器材术语

GB 28263-2024  民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB 50089-2018  民用爆炸物品工程设计安全标准

  - 术语和定义

GB/T 14659界定的以及下列术语和定义适用于本部分。

操作定员  stipulated number of operational personnel

允许危险性建(构)筑物内(含防护屏障)最多生产作业人数(包括单班累计时间超过1h 的人员)或允许危险生产线、工序(工位)和库房等场所的最多生产作业人数。

（来源：GB28263-2024，3.6）

3.2

最大允许定员  the maximum stipulated number of personnel

允许进入危险性建(构)筑物内(含防护屏障)或操作工序(工位)上的操作定员和临时人员的最大数量。

（来源：GB28263-2024，3.7）

3.3

临时人员  temporary personnel

单班进人危险性建(构)筑物内( 含防护屏障)累计时间少于1h的检维修、检查、巡视、取样、送料、 装卸、安检、参观等人员。

（来源：GB28263-2024，3.8）

  - 安全检查内容及检查表

    - 铵油类炸药（包括多孔粒状铵油炸药、乳化铵油炸药、粘性炸药、改性铵油炸药和膨化硝铵炸药）生产线安全检查的检查项目、类别和要求见表1。

    - 乳化炸药（包括粉状乳化炸药、含退役火药乳化炸药）生产线安全检查的检查项目、类别和要求见表2。

    - 水胶炸药（包括含退役火药水胶炸药）生产线安全检查的检查项目、类别和要求见表3。

    - 震源药柱生产线安全检查的检查项目、类别和要求见表4。

    - 起爆具生产线安全检查的检查项目、类别和要求见表5。

    - 混装炸药车安全检查的检查项目、类别和要求见表6。

    - 混装炸药车地面辅助设施安全检查的检查项目、类别和要求见表7。

表 1  铵油类炸药（包括多孔粒状铵油炸药、乳化铵油炸药、粘性炸药、改性铵油炸药和膨化硝铵炸药）生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 |  | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B |  | a）1.1级、1.2级、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.2级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；e）改性铵油炸药工房高度不宜高于7.5 m ；f）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 防护屏障 | A |  | 1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定。 |  |  |
|  |  | B |  | a）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1 m；b）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求；d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 3 | 工艺与布置 | A |  | a) 炸药的制药与装药工序联建、装药与包装工序联建时，联建工序之间应设置隔墙，新建工程应设有不小于250mm的钢筋混凝土隔墙，改建、扩建、技术改造工程应设不小于370mm的实心砌体隔墙；b）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建，生产线两个厂房之间、厂房内工序之间，当采用管道或装置输送危险品时，应采取防止传爆和殉爆的措施。 |  |  |
|  |  | B |  | a）炸药生产的硝酸铵水溶液储罐区宜独立设置。仅为单个制药厂房服务总储量不大于80m3的硝酸铵水溶液储罐，可与该厂房联建，之间应设置不小于370mm厚度的实心砌体隔墙。硝酸铵水溶液储罐应设置防止液体流散的设施；容积大于30m3的硝酸铵水溶液储罐应设置应急排放等安全设施；b）硝酸铵与油相原料应分别存放在两个房间内，工艺布置应避免工序倒流或交叉运输；c）工业炸药粉状原材料进入制药工序前应设置除铁装置，所有液态物料进入混合工序前，应设置过滤装置除去固体杂质，硝酸铵溶液应防止有机物、金属等杂质混入。 |  |  |
|  |  | C |  | a）危险品运输通廊宜采用敞开式或半敞开式，不宜采用封闭式通廊；工艺要求采用封闭式通廊时，应符合GB0089中8.8节的设计规定；b）岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散，疏散路线不应布置成需要通过其它危险工作间疏散的形式。 |  |  |
| 4 | 生产技术 | A |  | - 建设项目采用的工艺技术应与鉴定或安全评估技术一致；b）不应使用明令禁止或者淘汰设备、工艺；民用爆炸物品专用生产设备未经安全性论证不应擅自变更用途；新研制的民用爆炸物品专用生产设备应履行规定程序方能投入生产使用；c）不应擅自添加未经技术鉴定的配方外原料;d)不应在正常生产的同时进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |
| 5 | 不合格品 处理 | B |  | a）危险品中转库、中转站台应单独设置；b)生产线上产生的不合格品和废品应分类隔离存放并及时处理，不可返工复用的危险品及时销毁;c)工业炸药及其工业炸药制品不合格品不应在生产线上同时处理;d)当一个独立生产区内有多条工业炸药或工业炸药制品生产线时，允许共用一个不合格品处理工房，企业应制定风险管控技术措施，分品种错开时间处理；e）其他产品生产线上当班产生的出现少量危险性材料、半成品及成品废品的返工和销毁，按企业安全技术操作规程执行。 |  |  |
|  |  |  |  | 工业炸药及其工业炸药制品不合格品不应在生产线上同时处理，工业炸药及制品生产中的不合格品处理厂房应独立设置。 |  |  |
|  |  | A |  | 采用行业明令淘汰的轮碾机（含有碾砣的）工艺处理不合格品的。 |  |  |
| 5 | 防雷设施 | A | 理化室、硝酸铵和硝酸钠库房、水油相制备等1.4级工库房为二类防雷外，其它危险性建筑物应按一类防雷设防，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |  |
| 6 | 消防设施 | A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求；b）混药、筛药、凉药、螺旋输送、装药、包装等有粉尘的工序应有消防雨淋设施，消防雨淋设施应有自动和手动开启装置，并应在防护屏障外设置手动消防雨淋启动装置。 |  |  |  |
|  |  | B | 生产区应设室外消防栓，室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |  |
| 7 | 硝酸铵 破碎、改性、膨化、液混 | B | a）粉状原材料投料口应有防止人员肢体误入措施并应设除铁装置；b）溶化、改性、膨化设备内部应有自动应急消防雨淋装置；c）凸轮粉碎机轴承座应有测温和冷却装置，并有定期维护保养记录；d）改性后的硝酸铵可燃物含量不应大于0.2 %，在工艺温度下不应有雷管感度；b）液混工艺应有超温、超压、断流等自动监控和安全联锁装置。 |  |  |  |
| 8 | 制粉 | B | a）炸药的组分中不应添加鉴定配方外的物质和单质炸药类敏化物；b）连续制粉设备内应设雨淋设施，雨淋设施应有自动和手动开启装置。 |  |  |  |
| 9 | 混药 | B | a）粉状类铵油炸药、膨化硝铵炸药连续化生产中混药工序应采用冷混工艺；b）连续混药工艺应有超温、超压或超电流安全联锁措施；c）输送油相管路进入设备部分不应加热；d）投料口应有防止人员肢体误入的措施；e）连续混药设备内部应有自动应急消防雨淋装置,并应在防护屏障外设置手动消防雨淋启动装置。有定期清理物料结垢和检查轴承的措施。 |  |  |  |
| 10 | 筛晾药 | B | a）投料口应有防止人员肢体误入措施；b）转动筛运转可靠、无摩擦；c）筛网完整无损。 |  |  |  |
| 11 | 螺旋输送 装置 | B | a）螺旋叶片和槽体之间采用防腐金属材料制作,转动部件上的零件采用防松动、防脱落结构；b）改性粉状硝酸铵和膨化硝酸铵输送装置有应急泄爆措施；c） 螺旋输送机长度和强度能保证螺旋叶片与槽体之间不发生摩擦；d）投料口应有防止人员肢体误入的措施；e）有防止物料进入空心轴和夹套的技术措施。f）危险性物料输送装置、计量泵腔内等应有防止物料结晶或形成碾磨死角的技术措施,应结合工艺特点和生产情况制定设备装置的定期清扫制度。g)应设有导出静电的措施。 |  |  |  |
| 12 | 装药、包装、 装车 | B | - 装药包装工序应设置排风除尘装置；b）装药机、包装机传动部位及台面粘附的炸药应及时清理或有接料装置；c）装药机、包装机、成品码垛机各部分联接顺畅，操作人员应便于疏散；d)应设有导出静电的措施；e）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理。 |  |  |  |
| 13 | 视频监控 门禁系统 | B | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视，实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁系统应符合GB50089中13.4要求。 |  |  |  |
| 14 | 电气设备 | B | 电气设备、灯具和应急照明、接线盒、室内线路等的选择及接地应符合GB 50089中12.2、12.3、12.4和12.6的要求。 |  |  |  |
| 15 | 采暖、通风和空调 | C | a）对于散发有燃烧爆炸危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于90℃的热水，应采用光面管等易擦洗的散热器；对于不散发有火灾、炸药危险性粉尘或气体的建筑物，其供暖热媒应采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的饱和蒸汽；b）有危险性粉尘或气体的建筑物的通风和空气调节系统应采用直流式，其送风机和空气调节机的出口应装止回阀，直流式空调系统不应与可回风的空气调节系统合用同一系统；c）含有危险性粉尘的空气应经净化处理后再排至大气，除尘抽风管应有防止积尘措施。 |  |  |  |
| 16 | 个体安全 防护 | B | 硝酸铵水溶液储罐现场应配备应急防护处置用品和装置，如耐高温手套、耐高温雨靴、洗眼器、冲洗雨淋等；其它工序应根据现场风险配备相应防护用品 |  |  |  |
| 17 | 安全联锁 装置 | B | a）生产中当突然发生停气、停汽、停水、停电时，当温度、压力、流量等工艺参数超限时能引起燃烧爆炸的设备应设自动控制、超限报警和安全联锁装置，对开、停车有顺序要求的生产过程应设置联锁控制装置；b）安全联锁控制系统应设置自动工作制和手动工作制；c）应针对“安全联锁装置校验”制定专门的工艺技术文件，安全连锁装置应每月进行全系统实测和有效性验证，消防雨淋设施应每半年进行一次有效性验证。 |  |  |  |
| 18 | 测温、测压 测流量仪器仪表 | B | a）仪器仪表应灵敏显示正常；b）仪器仪表有定期检定合格证。 |  |  |  |
| 19 | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |  |
| 20 | 工房工序 定员定量 | A | c）现场无超员超量现象。 |  |  |  |
|  |  | B | - a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定；c）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理。 d)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |  |
| 21 | 现场管理 | C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |  |
| 22 | “应知应会”情况 | B | 抽查两名操作工或监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |  |
| 23 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求 |  |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表 2  乳化炸药（包括粉状乳化炸药、含退役火药乳化炸药）生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）1.1级、1.2级、1.3级、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.2级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；e）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 防护屏障 | A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定。 |  |  |
|  |  | B | a）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1 m；b）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求；d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 3 | 工艺与布置 | A | a) 炸药的制药与装药工序联建、装药与包装工序联建时，联建工序之间应设置隔墙，新建工程应设有不小于250mm的钢筋混凝土隔墙，改建、扩建、技术改造工程应设不小于370mm的实心砌体隔墙；b）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建，生产线两个厂房之间、厂房内工序之间，当采用管道或装置输送危险品时，应采取防止传爆和殉爆的措施。 |  |  |
|  |  | B | a）炸药生产的硝酸铵水溶液储罐区宜独立设置。仅为单个制药厂房服务总储量不大于80m3的硝酸铵水溶液储罐，可与该厂房联建，之间应设置不小于370mm厚度的实心砌体隔墙。硝酸铵水溶液储罐应设置防止液体流散的设施；容积大于30m3的硝酸铵水溶液储罐应设置应急排放等安全设施；b）炸药生产中的不合格品处理厂房应独立设置，危险品中转库、中转站台应单独设置；c）硝酸铵与油相原料应分别存放在两个房间内，工艺布置应避免工序倒流或交叉运输；d）工业炸药粉状原材料进入制药工序前应设置除铁装置，所有液态物料进入混合工序前，应设置过滤装置除去固体杂质，硝酸铵溶液应防止有机物、金属等杂质混入。 |  |  |
|  |  | C | a）危险品运输通廊宜采用敞开式或半敞开式，不宜采用封闭式通廊；工艺要求采用封闭式通廊时，应符合GB0089中8.8节的设计规定；b）岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散，疏散路线不应布置成需要通过其它危险工作间疏散的形式。 |  |  |
| 4 | 不合格处理 | B | a)生产线上产生的不合格品和废品应分类隔离存放并及时处理，不可返工复用的危险品及时销毁;b)工业炸药及制品不合格品不应在生产线上同时处理，工业炸药及制品生产中的不合格品处理厂房应独立设置;c)当一个独立生产区内有多条工业炸药或工业炸药制品生产线时，允许共用一个不合格品处理工房，分品种错开时间处理，企业应制定风险管控技术措施；d）其他产品生产线上当班产生的出现少量危险性材料、半成品及成品废品的返工和销毁，按企业安全技术操作规程执行。 |  |  |
| 5 | 退役火药 混药 | A | a）生产含火药含水工业炸药时，当采用机械搅拌式的旋转部件与罐、槽体、料斗的内壁的间隙应大于火药颗粒最大直径的1.5倍以上；旋转主轴应为实心轴，且不应采用密闭式结构；b) 含火药含水工业炸药混药应采用连续化混药工艺，混药时投料顺序应依次为：含水工业炸药、火炸药；混药机内最大混药量应不大于250 kg。 |  |  |
| 6 | 生产技术 | A | a）建设项目采用的工艺技术应与鉴定或评估技术一致，产品配方、工艺技术及装备发生变化应重新组织鉴定或安全论证；b)不应在正常生产线上进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |
| 7 | 防雷设施 | A | 理化室、硝酸铵和硝酸钠库、水油相制备工房等1.4级工库房为二类防雷外，其它危险性建筑物应按一类防雷设防，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 8 | 消防设施 | A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求；b）粉状乳化炸药制粉的出料、装药、包装等有粉尘的工序，火药驱水、混药工序应设置应急消防雨淋装置；火药料仓、火药输送装置的上方或内部应设置自动消防水；c）火药驱水间和混药间进出物料的门、洞上方应设置消防雨幕管，并应与自动消防雨淋系统联动；d）除火药驱水和混药间应设置雨淋消防设施之外,还应在工房外或防护屏障外设置雨淋消防人工控制装置。 |  |  |
|  |  | B | a）室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带，室外消防栓可根据距地方消防部门的远近条件，确定是否配置水枪、水带；b）火药准备应在单独工作间进行，存放粉碎后的火药时应将其装入防(导)静电复合塑膜袋中或其他安全有效的密闭容器内,且保持火药含水量在20%以上。 |  |  |
| 9 | 连续式乳 化器 | B | a）密闭机械剪切式乳化器的安全技术指标应符合GB 28263中8.2.1.2的要求；b）密闭式乳化器不应采用两台(含两台)以上机械强力搅拌乳化，乳化器与基质输送泵应断开或采用柔性管连接；c）密闭式乳化器应有防止断料空转、冷却水断流、超温超压、震动自动联锁装置；d）应有设备定期维护保养记录；e）乳化器旁应设安全警示牌（内容应包括：严禁开车检修、设备周围严禁存放危险品、无关人员不应靠近等）、设备急停按钮。 |  |  |
| 10 | 乳化基质、 炸药输送泵 | A | - 基质或炸药输送泵应采用有效强制冷却措施,并设有超温、超压、超电流、断流等自动监控和安全联锁装置。 |  |  |
|  |  | B | - a)螺杆泵的定子应选用耐油、耐温型非金属软性材料，应有防止物料结晶、结巴的技术措施,并制定设备装置的定期清扫制度；b）输送乳化基质或炸药的螺杆泵转速不大于150r/min；c）活塞泵、螺杆泵等输送泵的轴密封应完好，无基质泄漏；d）有定期维护保养记录。 |  |  |
| 11 | 连续式基 质冷却机 | B | a）应通过安全评价并有鉴定证书；b）乳化炸药(含粉状乳化炸药)的乳化应在常压下进行、基质冷却应采用敞口作业(静态工艺除外)，不应采用密闭式机械静态冷却机；c）钢带式冷却机的钢带应有防止蹦断伤人的措施并有警示标志；d）钢带式冷却机上的乳化基质厚度不得大于技术提供方的要求，且不大于15mm。 |  |  |
| 12 | 自动控制 | B | a）自动控制系统应具备实时监控工艺过程参数和安全相关参数，故障自诊断报警，联动控制以及自动记录等功能；b）对开、停车有顺序要求的操作应设程序控制和安全联锁装置，对0类专用设备的启动次数和启动间隔时间应具有安全预警和保护措施；c）安全联锁装置除设有自动控制设施外,应急处置时还应设置手动控制设施，发生紧急情况时手动和自动均应能控制全线停机；d）应具有报表打印、数据备份、管理与设置等功能，存储信息的保存时间不应少于90d；e）控制室设置应符合GB50089中13.2.12的要求。 |  |  |
| 13 | 喷雾制粉 | B | a）监测仪表应灵敏，有定期检定合格证；b）各连接部位应严密无泄漏，出料口应有防止粉尘飞散的措施；c）输送泵与喷枪之间的软管连接应牢固无松动；d）喷枪内基质完工后应能排空；e）制粉塔、输送管道法兰跨接、接地完好，并有定期监测记录；f）防爆电机接线方式、接线盒、接地应符合GB 50089中12.2、12.3和12.7的要求。 |  |  |
| 14 | 机械输送 | A | a）机械输送基质和炸药应有防殉爆、防传爆措施，并应有试验数据；b）两工房之间的机械输送应有有资质的民爆检测机构出具的不传爆实验报告或专项评价报告。 |  |  |
| 15 | 视频监控、门禁系统 | B | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视，实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁系统应符合GB50089中13.4要求。 |  |  |
| 16 | 敏化 | B | a）基质温度低于70 ℃的敏化工序应采用敞口作业(静态工艺除外)：b）密闭式带有机械搅动装置的敏化器、输送泵应有防止超压、超温、超电流、断料(断流)的自动控制装置；c)敏化器应符合GB 44504规定的使用年限；d）连续敏化机（密闭）：①应运转平稳，密封完好无基质泄漏；②化学敏化剂、助剂流量与基质产量应能自动控制并有定期试验记录。e）间断式敏化机（敞口式）：①转动部位应有防护；②搅拌翅与槽体应无摩擦；③应有防止操作工具掉入措施；④应有防止物理敏化剂（珍珠岩、玻璃微珠）粉尘飞散措施。f）含退役火药乳化炸药：①火药存放应符合要求，地面、设备表面应无撒落火药；②应有防止火药进入转动部位的防护措施；③工器具应使用不发火材料制作。 |  |  |
| 17 | 装药包装 装车 | B | a）粉状炸药装药包装工序应有排风除尘装置；b）装药机、包装机传动部位及台面粘附的炸药应及时清理或有接料装置；c）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理。 |  |  |
| 18 | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 19 | 工房工序 定员定量 | A | 现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | B | - a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定；c）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理。 d)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
| 20 | 更换生产品 种的管理 | B | a)工业炸药柔性生产线不应同时生产两个品种,应按照交替生产方式的定员组织生产,并应按照1条(单品种)生产线的操作定员控制现场操作人员。b)不同品种工业炸药交替生产时应清理干净无关的物料、设备设施,自控系统应各自独立设置并互锁。 |  |  |
| 21 | 现场管理 | C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 22 | “应知应会” 情况 | B | 抽查两名操作工或监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |
| 23 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表 3  水胶炸药（包括含退役火药水胶炸药）生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）1.1级、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；e）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 防护屏障 | A | 1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定。 |  |  |  |  |
|  |  | B | a）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1 m；b）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求；d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |  |  |
| 3 | 工艺与布置 | A | a）硝酸甲胺制造与浓缩应单独设置厂房；b) 炸药的制药与装药工序联建、装药与包装工序联建时，联建工序之间应设置隔墙，新建工程应设有不小于250mm的钢筋混凝土隔墙，改建、扩建、技术改造工程应设不小于370mm的实心砌体隔墙；d）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建，生产线两个厂房之间、厂房内工序之间，当采用管道或装置输送危险品时，应采取防止传爆和殉爆的措施. |  |  |  |  |
|  |  | B | a）炸药生产的硝酸铵水溶液储罐区宜独立设置。仅为单个制药厂房服务总储量不大于80m3的硝酸铵水溶液储罐，可与该厂房联建，之间应设置不小于370mm厚度的实心砌体隔墙。硝酸铵水溶液储罐应设置防止液体流散的设施；容积大于30m3的硝酸铵水溶液储罐应设置应急排放等安全设施；b）硝酸铵与油相原料应分别存放在两个房间内，工艺布置应避免工序倒流或交叉运输；c）工业炸药粉状原材料进入制药工序前应设置除铁装置，所有液态物料进入混合工序前，应设置过滤装置除去固体杂质，硝酸铵溶液应防止有机物、金属等杂质混入；d）工业炸药及其工业炸药制品不合格品不应在生产线上同时处理，炸药生产中的不合格品处理厂房应独立设置，危险品中转库、中转站台应单独设置。 |  |  |  |  |
|  |  | C | a）危险品运输通廊宜采用敞开式或半敞开式，不宜采用封闭式通廊；工艺要求采用封闭式通廊时，应符合GB0089中8.8节的设计规定;;b）岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散，疏散路线不应布置成需要通过其它危险工作间疏散的形式； | . |  |  |  |
| 4 | 生产技术 | A | a）建设项目采用的工艺技术应与鉴定或评估技术一致，产品配方、工艺技术及装备发生变化应重新组织鉴定或安全论证；b)不应在正常生产线上进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |  |  |
| 5 | 防雷设施 | A | 理化室、硝酸铵和硝酸钠库、水油相制备工房等1.4级工库房为二类防雷外，其它危险性建筑物应按一类防雷设防，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防设施 | A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求；b）火药驱水、混药工序应设置应急消防雨淋装置；火药料仓、火药输送装置的上方或内部应设置自动消防水；火药驱水间和混药间进出物料的门、洞上方应设置消防雨幕管，并应与自动消防雨淋系统联动；c）有雨淋设施的,还应在防护屏障外设置雨淋消防人工控制装置。 |  |  |  |  |
|  |  | B | a）室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带，室外消防栓可根据距地方消防部门的远近条件，确定是否配置水枪、水带；b）火药准备应在单独工作间进行，存放粉碎后的火药时应将其装入防(导)静电复合塑膜袋中或其他安全有效的密闭容器内,且保持火药含水量在20%以上。 |  |  |  |  |
| 7 | 硝酸卸车 站台和储罐 | B | a）存放硝酸的货场周边应有护栏、围槽、警示牌及防碰撞措施；b）储罐应完好、无泄漏，接地设施应完好；c）硝酸卸车时应有备用清洗水源和防护器材。 |  |  |  |  |
| 8 | 一甲胺卸车 站台和储罐 | B | a）存放一甲胺的货场应有护栏、围槽、警示牌及防碰撞措施；b）储罐应无锈蚀、无泄漏，并应定期检测储罐耐压是否合格，储罐存放处应有遮阳棚或降温措施；c）输送泵和电机应符合防爆要求；d）输送管道应无泄漏，法兰跨接和接地设施应完好;e）应有备用清洗水源和防护器材。 |  |  |  |  |
| 9 | 硝酸或甲胺输送 | B | a）泵送方式：①管道接地应合格、无泄漏；②管道着色应符合规定。b）车送方式：①槽车应完好、无泄漏；②车上应有警示牌。 |  |  |  |  |
| 10 | 甲胺硝酸盐制造 | A | 硝酸甲胺制造应实现无人化。 |  |  |  |  |
|  |  | B | a）硝酸、一甲胺计量应准确，输送管道应无泄漏；b）采用纯甲胺时，其布料器应有防止反应过激的加水或加氮措施，监测仪表（温度计、流量计、PH计）应灵敏、准确（不应使用水银温度计）；c）液位、反应温度、冷却水量、转速有一项低于设计时应能自动控制并停止一甲胺加料；d）防爆电机接线方式、接线盒、接地应符合GB 50089中12.2、12.3和12.7的要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 甲胺硝酸盐 溶液输送 | A | a）输送泵应选用隔膜泵或真空泵；b）泵的进出口处应接有泄爆管；c）管道应无泄漏，采用法兰跨接。 |  |  |  |  |
|  |  | B | a）输送管道应有防止甲胺硝酸盐结晶的措施；b）防爆电机接线方式、接线盒、接地应符合GB 50089中12.2、12.3和12.7的要求。 |  |  |  |  |
| 12 | 视频监控、门禁系统 | B | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视，实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁系统应符合GB50089中13.4要求。 |  |  |  |  |
| 13 | 混合、制药 | B | a）混合罐搅拌应运转平稳、搅拌浆叶安装应牢固无松动、搅拌转速控制应灵敏、可靠，并有定期维护、检修记录；b）温度、PH值仪表应灵敏、准确，并有定期检定合格证；c）操作平台、提升装置应有护栏，并有警示牌；d）火药暂存间、加料平台的火药摆放不应靠近热源，设备、地面、加料平台应无撒落火药；e）工器具应使用不发火材料制作；f）含火药含水工业炸药混药:①应采用连续化混药工艺,混药时投料顺序应依次为:含水工业炸药、火炸药;②混药机内最大混药量应不大于250kg(包括添加的火炸药)。③混药应采用隔离操作，在混药间和控制室均应设置相应的应急处置开关。④原材料退役火药进入制药、混药工序前应设置除铁装置。 |  |  |  |  |
| 14 | 装药包装 装 | B | a）有粉尘的工序应有排风除尘装置；b）装药机、包装机传动部位及台面粘附的炸药应及时清理或有接料装置；c）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理。 |  |  |  |  |
| 15 | 专用设备 完好情况 | B | 储罐、反应器、装药机等关键设备应运行平稳、结构完整、维护良好。 |  |  |  |  |
| 16 | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |  |  |
| 17 | 工房工序 定员定量 | A | 现场无超员超量现象； |  |  |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定b）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理；c定员定量标牌应设在工房的明显位置 |  |  |  |  |
| 18 | 劳动保护 | B | 应配备甲胺和硝酸意外情况应急处置的有效防护用品，如：有定期检验和记录的防毒面具、氧气袋、耐酸服等。 |  |  |  |  |
| 19 | 现场管理 | C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |  |  |
| 20 | “应知应会” 情况 | B | 抽查两名操作工或监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |  |  |
| 21 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表4  震源药柱生产线检查表

| 序号 |  | 检查项目 |  | 类别 | 要求 |  |  | 检查记录 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建筑结构 |  | # B | a）1.1级、1.2级、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；e）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 防护屏障 |  | # A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # B | a）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1 m；b）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求；d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工艺与布置 |  | # A | a）TNT粉碎、间断式轮碾机混药工序应独立设置厂房；b）每栋厂房内混药机台数不应超过两台。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # B | a）危险品中转库应单独设置；b）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；c）乳化炸药型震源药柱应符合乳化炸药制药生产要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 生产技术 |  | A | a）建设项目采用的工艺技术应与鉴定或评估技术一致，产品配方、工艺技术及装备发生变化应重新组织鉴定或安全论证；b)不应在正常生产线上进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防雷设施 |  | # A | 理化室、硝酸铵和硝酸钠库、水油相制备(乳化型)工房等1.4级工库房为二类防雷外，其它危险性建筑物应按一类防雷设防，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 消防设施 |  | A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求；b）高爆速震源药柱的单质炸药筛选、加料、混药、装药工序应设置具有手动和自动功能的雨淋装置，同时还应在防护屏障外设置雨淋消防人工控制装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 生产区应设室外消防栓，室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 筛晾药 |  | B | a）投料口应有防止人员肢体误入措施；b）转动筛应运转可靠、无摩擦；c）筛网应完整无损。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 硝酸铵破碎干燥 |  | B | a）投料口应有防止人员肢体误入措施，并设除铁装置；b）温控仪表应完好，有定期检定合格证；c）粉碎机轴承应密封良好；d）气流干燥硝酸铵凸轮粉碎机应有轴承冷却装置，轴承、指爪等部件应有定期维护保养记录；e）除尘（应经水浴后除尘）设施应完好、有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 熔混药 |  | B | - 炸药生产的加热介质宜采用热水或低压蒸气。塑化机(混合机）加热应有控温装置；b）塑化机(混合机）上方入口处应有雨淋喷头和抽风除尘设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 螺旋输送 系统 |  | B | a）螺旋叶片和槽体至少应有一种是不发火材料制作，槽体无破损，叶片与槽壁无摩擦，不应采用埋在炸药中的吊耳方式；b）炸药提升不应使用垂直或大于60°角的输料螺旋；c）平螺旋盖板应有便于紧急灭火和泄爆的措施；d）投料口应有防止人员肢体误入措施；e）有定期清理物料结垢和检查轴承的措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 专用设备 完好情况 |  | B | a）碾混机、筛晾药机、塑化机、装药机、起爆药柱熔化、混合釜(锅）应安装可靠、运转平稳、无泄露；b）传动部位密封措施应可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 传爆药柱加工 (注装工艺） |  | B | a）熔化釜(混合）宜采用热水加热，当用低压蒸汽加热时，应有超温报警装置或自动控温装置，炸药熔化蒸汽排除系统应定期清理；b）注药模具应用不发火金属材料制作；c）操作平台上方应有抽风除尘设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | 应在1.1级工房中进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 传爆药柱加工 (压制工艺） |  | B | b）油压机、压药模具小车及隔爆闸门安全联锁装置应可靠；c）隔爆门应符合要求，门和墙无孔洞；d）操作平台上方应有粉尘经过的湿式抽风除尘设施；e）炸药应有清除杂质的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | a）应在1.2级工房中进行；b）抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁，且门机联锁装置应可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 装药 （高爆速震源药柱） |  | B | a）装药机（压伸机）加热应有控温装置；b）装药机料斗内螺旋输送杆应安装合理，与机内壁不应有摩擦；c）装药螺旋杆与套管应用不发火金属材料制作。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 装药 （乳化震源药柱） |  | B |  | a）液压（或气压）表应灵敏，并有定期检定合格证；b）装药螺旋杆和套管应有一种是不发火金属材料制作；c）设备运转（螺杆、套管同轴）应可靠，没有摩擦撞击现象。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 封口 (胶封） |  | B |  | 化胶锅加热装置隔热应可靠，应有自动控温装置。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 封口 （热合） |  | B |  | a）电热封口机应有自动控温装置，作业台面不应有积聚药尘的缝隙；b）热合机头应有防止人员烫伤的措施。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 工装器具 |  | B |  | 所有危险生产工序的辅具工具均采用不发火材料制作。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 电气设备及管道 |  | B |  | a）电气设备、灯具和应急照明、接线盒、室内线路等的选择及接地应符合GB 50089 12.2、12.3、12.4和12.7的要求；b）引入危险工序的蒸汽和压力容器管道应有减压或限压措施，除尘抽风管应有防积尘措施。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 工房工序 定员定量 |  | A |  | 现场无超员超量现象； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  | a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定b）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理；c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 工艺规程 执行情况 |  | B |  | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 视频监控、门禁系统 |  | B |  | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁式定员监控系统应符合GB50089中13.4要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 现场管理 |  | C |  | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | “应知应会” 情况 |  | B |  | 抽查两名操作工或监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 其他 |  |  |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表 5  起爆具生产线检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | # B | a）1.1级、1.3、1.4级工库房应达到二级耐火等级要求；b）危险品厂房不应建地下室、半地下室；c）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；d）最远点到安全出口的疏散距离：1.1级、1.3级厂房不应超过15 m，1.4级厂房不应超过20 m；e）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 防护屏障 | # A | a）1.1级建筑物应设置防护屏障，防护土堤的防护范围应符合GB50089图5.4.1-1、图5.4.1-2、图5.4.2-1、图5.4.2-2规定 |  |  |
|  |  | # B | a）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1 m；b）防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍；c）运输通道和运输隧道应符合GB50089中5.4.6要求；d）安全疏散隧道不应兼作运输用。 |  |  |
| 3 | 工艺与布置 | # B | a）危险品中转库应单独设置；b）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建；c）岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。 |  |  |
| 4 | 生产技术 | A | a）建设项目采用的工艺技术应与鉴定或评估技术一致，产品配方、工艺技术及装备发生变化应重新组织鉴定或安全论证；b)不应在正常生产线上进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |
| 5 | 防雷设施 | # A | 理化室为二类防雷外，其它危险性建筑物应按一类防雷设防，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 6 | 消防设施 | # A | a）消防储备水量、消防给水管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求；b）火药驱水、混药工序应设置应急消防雨淋装置；火药料仓、火药输送装置的上方或内部应设置自动消防水；火药驱水间和混药间进出物料的门、洞上方应设置消防雨幕管，并应与自动消防雨淋系统联动；c）有雨淋设施的,还应在防护屏障外设置雨淋消防人工控制装置。 |  |  |
|  |  | B | a）室内消防栓间距不大于30m，应配置水枪、水带，室外消防栓可根据距地方消防部门的远近条件，确定是否配置水枪、水带；b）火药准备应在单独工作间进行，存放粉碎后的火药时应将其装入防(导)静电复合塑膜袋中或其他安全有效的密闭容器内,且保持火药含水量在20%以上。 |  |  |
| 6 | 专用设备 完好情况 | B | a）熔化机、混合机、装药机、油压机、钻孔机、热塑机等应安装可靠，运转平稳；b）应有定期检查维护记录。 |  |  |
| 7 | 抗爆间室 抗爆屏院 | A | a）抗爆间室及抗爆门应经有资质部门安全设计或咨询并安全可靠；b）抗爆屏院应符合GB 50089中8.4的要求。 |  |  |
| 8 | 熔化、混合、浇注 | A | a）TNT熔化宜采用热水加热，加入太安、黑索今等混合应采用热水加热；b）向熔化TNT中加入猛炸药等物料进行混合的设备及装置应采用不发火材料制作。 |  |  |
| 9 | 传爆药柱加工（压装 工艺） | B | a）油压机、压药模具小车及隔爆闸门安全联锁装置应可靠；b）隔爆门应符合要求，门和墙上无空洞；c）粉尘经过的湿式抽风除尘设施；d）有清除炸药中杂质的措施；e)生产工序中盛装太安、黑索今等猛炸药及起爆件的盒、盘等活动器具应采用防静电材料制品， |  |  |
|  |  | A | a）应在1.2级工房内生产； b）抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁，且门机联锁装置应可靠； |  |  |
| 10 | 传爆药柱加工 （散装工艺） | B | a）各装药工序之间应有隔墙或钢板防护，装药应在防护下操作； b）作业台、安全箱应采用防静电柔性材料。 |  |  |
|  |  | A | a）应在1.2级工房内生产，并实现人机隔离； b）抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁，且门机联锁装置应可靠； |  |  |
| 11 | 测温、测压 仪器仪表 | B | a）设置、选型应合理；b）仪器仪表反应应灵敏；c）仪器仪表应有定期检定合格证。 |  |  |
| 12 | 装药、压药 | B | a）装药、压药工房入口处应设导电门帘、导电手柄；地面、作业台应铺设防静电材料，金属设备接地电阻应不大于100 Ω；b）手工传送应有防跌落措施，皮带传送应有防传爆措施；c）气动定位传送应有防止误动作或传送不到位的措施；d）油压机应在设有抗爆屏院的抗爆间室内操作，油压机、传送孔、门应有安全联锁装置，并有定期维护保养记录；e）操作平台上方应有粉尘经过的湿式抽风除尘设施。 |  |  |
| 13 | 传(转）动系统 | B | 熔化机、油压机、钻孔机、热塑机、抽风排尘系统等关键设备、设施的传(转）动部位密封措施应可靠，无积药。 |  |  |
| 14 | 电气设备 | B | 电气设备、灯具和应急照明、接线盒、室内线路的选择及接地应符合GB 50089中12.2、12.3、12.4和12.7的要求。 |  |  |
| 15 | 工房工序 定员定量 | A | 现场无超员超量现象； |  |  |
|  |  | B | a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定b）产品装（卸）车时司乘人员应在防护屏障外的指定地点待命，如控制室、门卫等，在装车点待命的计入定员管理；c)定员定量标牌应设在工房的明显位置。 |  |  |
| 17 | 工艺规程 执行情况 | B | a）每个操作工序应有安全操作规程；b）抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 18 | 视频监控、门禁系统 | B | a）应设置视频监控系统，应对监控的区域进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；b）应对危险工作间及运输通道内的人员数量和作业行为、危险品存药量和状态、设备运行状态等进行实时监视。实现从原材料投料到成品包装、装车的生产工艺流程全过程监控，覆盖危险工作间和危险品运输通道全区域，无盲区；c）对生产线关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d；d）门禁式定员监控系统应符合GB50089中13.4要求。 | 同上 |  |
| 19 | 现场管理 | C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 | 同上 |  |
| 20 | “应知应会” 情况 | B | 抽查两名操作工或监控室人员，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。 | 同上 |  |
| 21 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表 6  现场混装炸药车检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 |  | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场混装 炸药 | B |  | 现场混装乳化基质应按照GB28263进行检测,不能通过第八组8(a)、8(b)、8(c)试验的,生产、储存、运输按爆炸品管理;能够通过第八组 8(a)、8(b)、8(c)试验,但没有通过8(d)试验的,不应采用金属贮罐进入社会道路运输。当乳化基质的组分发生改变可能增加安全风险时,应重新检测。 |  |  |
| 2 | 技术来源 | A |  | a）车辆应具有产品技术鉴定证书和出厂合格证；b)现场混装车的使用年限不得大于10年。 |  |  |
| 3 | 车辆性能 | B |  | 车辆的制动性能应符合GB/T 12676的相关规定，制动可靠，转向灵敏，发动机运转正常无异常响声。取力装置启动后，应运转正常、无异常响声。 |  |  |
| 4 | 排烟装置 | B |  | 发动机排气管应远离物料及箱体，竖直安装在驾驶室后侧或置于车体前侧，对高温排气管应采取隔热及防火措施。 |  |  |
| 5 | 灭火器 | B |  | 现场混装炸药车至少应配备两具灭火能力不低于4kg的磷酸铵盐干粉灭火器/水基型灭火器。 |  |  |
| 6 | 等电位连接 导静电装置 | B |  | 底盘车架与货厢应等电位连接，车架上应有两条导静电橡胶拖地带或接地链。 |  |  |
| 7 | 系统电机、 泵、阀 | B |  | 转动应灵活、运转正常、无泄露、无异常噪声。 |  |  |
| 8 | 液压管路、 气路及水路 | B |  | 液压管路、气路及水路不应有漏油、漏气、漏水现象，油箱、油管、电线、气管等与排烟管应保持一定距离。 |  |  |
| 9 | 电气仪表 |  | B | 应有定期检定合格证并在有效期内，仪表显示正常。 |  |  |
| 10 | 电气线路 |  | B | 物料车厢内不应设置照明灯光，不应敷设电气线路。 |  |  |
| 11 | 料仓 |  | B | 应选用耐腐蚀材料，能防止外表杂质和雨水进入，乳化基质、硝酸铵、水相、油相、敏化剂等料仓应无泄漏。 |  |  |
| 12 | 定期检修 |  | B | 车辆应定期保养、检修，并有保养检修计划和记录。 |  |  |
| 13 | 乳化器、铵油混合器 |  | B | a）乳化器应符合GB 28263的要求并通过安全评价和行业鉴定；b）设备运转应平稳、无异常声响，传(转)动部位应密封可靠、无漏药；c）制备与输送系统应设有安全联锁装置，出现物料断料、超温、超压等情况时应报警并自动停车，应设手动紧急停车装置。 |  |  |
| 14 | 敏化系统 |  | B | 计量应准确，输送泵和混合器运转应正常、平稳、无泄漏，传(转）动部位应密封可靠、无泄漏。 |  |  |
| 15 | 水相输送泵 |  | B | 运输应平稳、无异常声响、不漏料。 |  |  |
| 16 | 基质输送泵 |  | B | 定子和转子材质应符合GB 28263的要求，密封应完好、无基质泄漏；b）现场混装系统输送氧化性物质的乳胶基质时,螺杆泵转速不大于300r/min。 |  |  |
| 17 | 螺旋输送机 |  | B | 上料螺旋两端应有防止物料结垢的措施；运转应平稳，槽体无破损，叶片与槽壁无摩擦。 |  |  |
| 18 | 混制作业 |  | A | 禁止现场混装炸药车在爆破作业现场以外的其他任何场所混制炸药。 |  |  |
| 19 | 安全警示标志 |  | B | 车辆应有安全警示标志，并符合 GB 13392 规定的安全标识。 |  |  |
| 20 | 摄像头 |  | B | 驾驶室内、车箱两侧、后侧等应有摄像头，配备行车记录仪。 |  |  |
| 21 | 工艺规程 执行情况 |  | B | 安全操作规程中应明确规定出现机械故障、异常现象等紧急情况时应采取的处理措施，并抽查现场操作规程的执行情况 （现场工艺参数、实际操作情况）。 |  |  |
| 22 | 随车文件 |  | B | 车辆应随车携带应急预案或应急处置卡。 |  |  |
| 23 | 持证上岗 |  | A | 驾驶员应具备A1、A2或B2驾驶证，驾龄应在三年以上没有不良记录，并取得危险品道路运输资格证；其他人员上岗应经培训合格。 |  |  |
| 24 | 其他 |  |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日

表7  现场混装炸药地面站检查表

| 序号 | 检查项目 | 类别 | 要求 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | B | a）厂库房应达到二级耐火等级要求；b）固定式辅助设施硝酸铵破碎与其他工序之间应有隔墙；c）危险品厂房不应建地下室、半地下室；d）门窗、地面应符合GB 50089中8.6的要求。 |  |  |
| 2 | 工艺与布置 | B | a）乳化剂、敏化剂库房和柴油库可联建，并应有隔墙；b）乳化基质装车时车辆应与地面站乳化器隔墙分开，且不应处于同一工作间；c）移动式地面辅助设施不应附建有起爆器材和炸药仓库。 |  |  |
|  |  | A | a）禁止利用地面站生产包装型工业炸药；b）乳化基质储存罐与制乳工序之间应有隔墙相隔；c）洗车台不得设置在办公生活区，可附建在混装车车库外；洗车台与其他建构物距离应满足相应甲类防火间距要求，防火间距应自洗车台停车位置边缘算起；d）硝酸铵库应单独设置，最大贮存量应为600t。 |  |  |
| 3 | 生产技术 | A | a）建设项目采用的工艺技术应与鉴定或评估技术一致，产品配方、工艺技术及装备发生变化应重新组织鉴定或安全论证；b)不应在正常生产线上进行新产品、新技术、新工艺、新装备、新材料试验，需要在生产线上进行试验和批量试制时，应按GB 28263中5.2.6要求的程序落实安全措施。 |  |  |
| 4 |  | B | 现场混装乳化基质应按照GB/T14372进行检测,不能通过第八组8(a)、8(b)、8(c)试验的,生产、储存、运输按爆炸品管理;能够通过第八组 8(a)、8(b)、8(c)试验,但没有通过8(d)试验的,不应采用金属贮罐进入社会道路运输。当乳化基质的组分发生改变可能增加安全风险时,应重新检测。 |  |  |
| 5 | 防雷设施 | A | 工库房应采取二类防雷措施，应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置应每半年检测一次。 |  |  |
| 6 | 消防设施 | A | 消防贮水量、消防管网和火灾报警系统应符合GB50089中 9.1、9.2和13.5要求。 |  |  |
|  |  | B | 室内消火栓间距不大于30m，应配置水枪、水带，室外消火栓可根据距地方消防部门的远近条件，确定是否配置水枪、水带。 |  |  |
| 7 | 螺旋输送机 | B | 上料螺旋两端应有防止物料结垢的措施；螺旋运转应平稳，槽体无破损，叶片与槽壁无摩擦。 |  |  |
| 8 | 乳化器 | A | a）乳化器应符合GB 28263的要求；b）设备运转应平稳、无异常声响，传(转)动部位应密封可靠、无漏药，应有定期检修纪录；c）密闭机械剪切式乳化器应有超温、超压、超电流、断流等自动监控和安全联锁装置，并设红色紧急停车按钮。 |  |  |
| 9 | 基质输送泵 | A | a）定子和转子材质应符合GB 28263的要求，螺杆泵转速不大于300r/min；b）密封应完好，无基质泄漏；c）输送泵应有防止断料空转、超压的安全自动保护装置；d）应有定期检定、维护和校验记录。 |  |  |
| 10 | 加油装置 | B | a）加油设施应按照GB50156要求配备灭火器和灭火毯，作业区应设置警示标志、警戒区，作业区域内不应放置可燃性物品，b）加油设施在加油、卸油作业时，车辆应停稳、熄火、上手刹并混装车与加油装置进行等电位跨接；c）作业前操作人员应穿防静电工作服，并释放人体静电；d）加油、卸油作业时，作业现场严禁无关人员进入。 |  |  |
| 11 | 储存 | A | a）联建工房内的乳化基质单个储存罐的储量不应超过30 t，储存罐数量不宜超过两个；b）独立的储存区内的乳化基质、发泡剂、柴油、多孔粒状硝酸铵等物料应单独存放；c）独立的储存区内乳化基质单个储存罐的储量不宜超过100t，总量不应超过600t。 |  |  |
| 12 | 自动控制 | A | 应对乳化器的物料比例、温度、压力进行自动跟踪、闭环反馈和断料保护。 |  |  |
| 13 | 电子监控 系统 | A | a）监控系统应通过验收；b）不间断电源（UPS）供电时间不应少于 0.5h；c）对关键工序进行 24h 连续记录，视频图像信息保存时间不应少于 90d，其他工序视频图像信息保存时间不应少于 30d。 |  |  |
| 14 | 工艺规程 执行情况 | # B | 安全操作规程中应明确规定出现机械故障、异常等紧急情况时应采取的处理措施；抽查工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 |  |  |
| 15 | 工房工序 定员定量 | A | 现场无超员超量现象。 |  |  |
|  |  | C | a）定员定量应符合行业、企业规定；b）每个工库房应有操作定员和最大允许定员规定；c）定员定量标识应设在工房和工序的明显位置。 |  |  |
| 16 | 现场管理 | # C | a）应保持作业场所整齐清洁,疏散通道畅通;有操作人员作业的场所照度应满足要求。b）应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理；c）生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度；d）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗，劳保护品应穿戴齐全。 |  |  |
| 17 | 其他 |  | 其它安全条件和现场管理检查要求。 |  |  |
| 检查项目共 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A类不符合项 项，B类不符合项 项，C类不符合项 项；本检查表（单元）检查结论：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |

检查组组长（签字）：            检查组成员（签字）：                                    企业负责人（签字）：             检查日期：       年    月    日