附件1

2025年重点产品清单

| 序号 | 重点方向 | 产品名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断检验类 | 流式细胞分析仪 | 1.荧光检测灵敏度：FITC≤50 MESF，PE≤30 MESF，APC≤30 MESF；BV421（等效PacificBlue）≤30 MESF； 2.仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道 ≤2%，APC及其余通道≤4%； 3.最高分析速度：≥30000粒子/秒。 |
| 2 |  | 无液氦超导磁共振系统 | 1.具备无液氦MRI超导磁体技术； 2.磁场强度≥1.5T； 3系统独立射频通道 ≥24通道。 |
| 3 |  | 光子计数探测器CT | 1.具备光子计数探测器； 2.高压发生器功率≥100kW； 3.球管热容量≥30MHU； 4.最高空间分辨率≥47lp/cm； 5.孔径≥82cm。 |
| 4 |  | 内窥镜用超声设备 | 1.轴向分辨力：≤1mm（12MHz），≤0.5mm（20MHz）； 2.侧向分辨力：≤2mm（12MHz），≤1mm（20MHz）； 3.横（纵）向几何位置精度：≤±10％； 4.切片厚度≤ 5mm； 5.图像几何畸变≤±10％。 |
| 5 |  | 电子超声内窥镜系统 | 1.内窥镜视场角 ≥140°； 2.头端外径 ≤14mm、器械通道 ≥3.8mm； 3.超声扫描角度 ≥150°； 4.频率5-12Hz支持B、M、CFM、PW等模式。 |
| 6 |  | 脑磁成像设备 | 1.传感器灵敏度≤5fT/Hz1/2(2-30Hz)，体积≤5cm3； 2.阵列式传感器数量≥128个； 3.被测区磁屏蔽本底噪声≤5fT/Hz1/2(2-30Hz)，剩磁≤2nT； 4.头部参考模型传感器阵列配准误差≤0.5mm，具备一体化视听觉刺激功能，支持2D、3D脑磁成像及ICA、PCA等滤波处理。 |
| 7 |  | 近红外脑功能成像设备 | 1.通道数 ≥53，可同时覆盖大脑前额、颞叶、顶叶、枕叶等多个脑区； 2.波长选择 ≥2种； 3.支持脑激活(Blockavg、GLM)分析、脑网络(Network)分析等功能； 4.可提供多种脑功能评估方案：包括精神类疾病、注意力缺陷多动障碍、阿尔兹海默症和脑卒中疾病等。 |
| 8 | 治疗类 | 多光谱3D医用内窥镜系统 | 1.成像灵敏度 ≤200nmol； 2.输出分辨率 ≥3840×2160，3D电子或光学镜视场角 ≥80°，视场中心角分辨力 ≥6.3C/°； 3.支持可见光和荧光成像，成像帧数 ≥60帧/秒。 |
| 9 |  | 电子胃肠内窥镜 | 1.特殊光谱成像 ≥2种； 2.有效景深范围3-100mm； 3.分辨率≥1920×1080。 |
| 10 |  | 肿瘤冷热消融治疗设备 | 1.具备冷、热消融等多种模式，输出最低温度≤-180℃，输出最高温度≥80℃； 2.单针有效消融区域 ≥30×50mm； 3.消融针直径 ≥2种、治疗冷区 ≥3种、最小直径 ≤1.8mm。 |
| 11 |  | 立体定向放射治疗系统（至少满足两种射线模式中的一种） | γ射线： 1.具备图像引导功能； 2.焦点剂量率≥300cGy/min； 3.放射等中心精度≤0.3mm。 X射线： 1.具备图像引导功能； 2.焦点剂量率≥1000MU/min； 3.放射等中心精度≤1mm。 |
| 12 |  | 口腔种植手术导航设备 | 1.光学定位误差≤0.2mm，采样频率≥15Hz； 2.具备AI智能分割功能； 3.手术软件：支持多模态影像融合，兼容CBCT、STL口腔数据格式。 |
| 13 |  | 眼科OCT术中导航手术显微镜 | 1.术中OCT光源中心波长≥1000nm； 2.术中OCT最大扫描范围≥20mm，最大扫描深度≥10mm，术中OCT最大扫描速度≥40万次/秒； 3.红光反射照明采用立体同轴照明； 4.具备3D手术系统与4D全息OCT功能。 |
| 14 | 监护与生命支持类 | 危重症用有创呼吸机 | 1.具有高流量氧疗、无创通气等功能；适用于新生儿至成人； 2.通气模式：有创模式支持P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent、APRV等；无创模式支持P-A/C、NCPAP、DuoVent、HFNC等； 3.具备辅助压监测功能。 |
| 15 | 监护与生命支持类 | 高端麻醉与监护系统 | 1.通气模式‌：支持容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV）； 2.潮气量监测范围覆盖20ml（新生儿）至1500ml（成人），误差≤10%（50ml以上）； 3.集成监测：实时监测呼吸频率、潮气量、呼气末二氧化碳（EtCO2），麻醉气体浓度监测模块支持MAC值计算，集成脑电双频指数（BIS）模块； 4.使用全电子流量计进行流量流速调节。 |
| 16 | 养老康复类 | 中医智能诊疗设备（中医四诊仪） | - 具备望诊（舌和面）、问诊、切诊、闻诊功能（至少具备三种）； 2.脉压准确性：脉压采集范围4g～14g，显示值最大允许误差±10%；脉率准确性：脉率显示范围为40次/分钟～200次/分钟，分辨率至少为1次/分钟，显示值的最大允许误差为±3次/分钟；脉象传感器的线性度误差≤±1%、重复性误差≤±2%； 3.舌象采集部分光学照度标称值允差为≤±10%，成像分辨率≥5Lp/mm； 4.诊疗项目应包括《中医临床诊疗术语国家标准》中的12部位（肺、大肠、小肠、心包、心、胃、脾、肝、胆、三焦、肾、膀胱）。 |
| 17 |  | 运动主动康复设备 | 1.通过非侵入式脑机接口、肌电或肌力、视觉采集等方法识别患者运动意图（至少具备一种）； 2.具备电刺激、视觉刺激、力刺激等方法（至少具备一种）； 3.具备主动、被动、助力、抗阻等多种肢体康复训练模式； 4.可生成包括运动范围评估、肌力评估等功能的报告。 |
| 18 | 人工智能辅助诊疗类 | 冠脉CT血管造影图像辅助评估软件 | 1.冠脉血管分割Dice≥0.84； 2.可实现冠脉血管自动命名； 3.狭窄检测在病例层面，以50%狭窄为界，灵敏度≥83%，特异度≥60%。 |
| 19 |  | 脑卒中后康复训练系统 | 1.通过计算机视觉、多模态感知等技术，依托智能算法与医学逻辑结合，辅助脑卒中数字化评估； 2.具备主动康复训练方案，满足脑卒中后患者各阶段、各部位主动康复训练需求，至少满足上肢、下肢、手、站位平衡、坐位平衡等功能的细化训练； 3.集成偏瘫总评、脊髓损伤总评、改良Barthel指数评定、感觉功能(ASIA)评定、关节活动度(ROM)评定、简明精神状态评定(MMSE)、运动功能(ASIA)评定、Berg平衡量表评估、Holden步行功能评定等常用量表； 4.产品能够实现多端互动、数据互通，包括患者端、医生端、管理系统等端口。 |
| 20 | 人工智能辅助诊疗类 | 智能穿刺消融手术导航系统 | 1.导航配准精度≤0.5mm，综合定位精度≤1mm； 2.实时动态监测穿刺路径，自动矫正定位偏差； 3.实现消融场模型构建及参数智能监测。 |
| 21 |  | 经颅磁/电智能刺激系统 | 1.刺激靶点定位精度≤1mm； 2.不少于3种刺激模式，包括单脉冲、双脉冲及重复脉冲等； 3.构建个体精准检查-智能仿真计算-个性化电磁智能治疗模型，实现精准调控。 |
| 22 |  | AR肺结节标记物放置导航设备 | 1.导航方式：多模态图像穿刺计划，可实现不在CT引导下，通过AI-AR单目手术导航系统实现经皮肺穿刺导航； 2.具备独立的AR眼镜、定位板； 3.具备光学二维码识别及位置提示功能。 |