附件1

183项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 |  | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 13517-2018 | V型球阀 | 本标准规定了V型球阀的术语和定义、结构型式和型号、技术要求、材料、检验与试验方法、检验规则以及标志、防护和包装。 本标准适用于公称尺寸DN20～DN500、公称压力PN10～PN50，公称尺寸NPS3/4～NPS20、压力等级Class125～Class300，工作介质为空气、水、油品、蒸汽、颗粒状介质等，法兰和对夹连接的钢制V型球阀。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13518-2018 | 高压加热器用三通阀 | 本标准规定了电站高压加热器用三通阀的术语和定义、结构型式、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、油漆、包装、贮存和运输、质量证明文件。 本标准适用于公称尺寸DN150～DN600、公称压力PN100～PN760，公称尺寸NPS6～NPS24、压力等级Class600～Class4500，工作温度不大于350℃的高加三通阀。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13519-2018 | 气动摩擦片浮动式制动器 | 本标准规定了公称转矩为16 kN·m～200 kN·m的气动摩擦片浮动式制动器的结构型式、基本参数与主要尺寸、标记示例、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于重型机械压力机用气动摩擦片浮动式制动器，其它设备也可参照使用。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13520-2018 | 气动摩擦片浮动式离合器 | 本标准规定了公称转矩为25 kN·m～315 kN·m的气动摩擦片浮动式离合器的结构型式、基本参数与主要尺寸、标记示例、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于重型机械压力机用气动摩擦片浮动式离合器。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13521-2018 | 热连轧地下卷取机 技术条件 | 本标准规定了带钢热连轧线地下卷取机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法和检验及验收规则等。 本标准适用于在热状态下卷取带钢的热连轧地下卷取机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13522-2018 | 热连轧机精轧机组主传动减速机 | 本标准规定了热连轧精轧机组主传动减速机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验及验收规则、减速机装配及安装图纸要求、标志、包装、以及产品的运输和贮存。 本标准适用于热连轧精轧机组主传动减速机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13523-2018 | 热连轧机卷取机主传动减速机 | 本标准规定了热连轧地下卷取机用主传动减速机的常用型式、技术要求、试验方法、检验及验收规则、减速机装配及安装图纸要求、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于热连轧地下卷取机用主传动减速机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13524-2018 | 热连轧机组粗轧机压下减速机 | 本标准规定了粗轧机压下减速机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输与贮存等。 本标准适用于热连轧机组粗轧机压下减速机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13525-2018 | 热轧用矫直机齿轮箱 | 本标准规定了热轧用矫直机齿轮箱产品的常用型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验及验收规则、标志、包装、以及产品的运输和贮存。 本标准适用于宽厚板轧线热矫直机齿轮传动箱。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13526.1-2018 | 热连轧二辊粗轧机 第1部分：性能参数 | 本部分规定了热连轧线二辊粗轧机设备的基本型式和性能参数。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的热连轧二辊粗轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13526.2-2018 | 热连轧二辊粗轧机 第2部分：通用技术条件 | 本部分规定了热连轧线二辊粗轧机设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的热连轧线二辊粗轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13527.1-2018 | 热连轧四辊粗轧机 第1部分：性能参数 | 本部分规定了带钢热连轧线四辊粗轧机设备的基本型式和性能参数。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的热连轧四辊粗轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13527.2-2018 | 热连轧四辊粗轧机 第2部分：通用技术条件 | 本部分规定了带钢热连轧线四辊粗轧机设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的热连轧线四辊粗轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13528.1-2018 | 热连轧粗轧立辊轧机 第1部分：性能参数 | 本部分规定了热连轧线粗轧立辊轧机设备基本性能参数。 本部分适用于在热状态下，与热连轧线粗轧机设备配套的轧制黑色金属的立辊轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13528.2-2018 | 热连轧粗轧立辊轧机 第2部分：通用技术条件 | 本部分规定了热连轧线粗轧立辊轧机设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。通用技术条件。 本部分适用于在热状态下，与热连轧线粗轧机设备配套的轧制黑色金属的立辊轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13529.1-2018 | 宽厚板精轧机 第1部分：性能参数 | 本部分规定了宽厚板轧线精轧机设备的基本型式和性能参数。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的宽厚板精轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13529.2-2018 | 宽厚板精轧机 第2部分：通用技术条件 | 本部分规定了宽厚板线精轧机设备的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。 本部分适用于在热状态下，轧制黑色金属的宽厚板精轧机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13530-2018 | 宽厚板热矫直机 技术条件 | 本标准规定了宽厚板轧线热矫直机的型式、基本参数、技术要求、制造质量、检查、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于轧制规格3000mm及以上的黑色金属宽厚板轧线热矫直机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13531-2018 | 冷连轧机组 快速换辊机 通用技术要求 | 本标准规定了冷连轧机组六辊轧机工作辊中间辊快速换辊机的型式与性能参数，技术要求，试验方法与验收规则，标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于冷连轧机组六辊轧机快速换辊机，其它冷轧机快速换辊机也可参照使用。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13532-2018 | 冷连轧机组 双卷筒转盘式卷取机 通用技术要求 | 本标准规定了冷连轧机组双卷筒转盘式卷取机的型式与性能参数，技术要求，试验方法与验收规则，标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于冷连轧机组 双卷筒转盘式卷取机，其它机组的双卷筒转盘式卷取机也可参照使用。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13533-2018 | 单动闭式多连杆四点伺服机械压力机 精度 | 本标准规定了用于通用金属板材加工成型的闭式四点单动多连杆伺服机械压力机几何精度、允差及检验方法。 本标准适用于公称力为6.3MN～25MN的闭式四点单动多连杆伺服机械压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13534-2018 | 重型闭式单动机械压力机 | 本标准规定了重型闭式单动机械压力机的型式与基本参数，技术要求，安全要求，试验方法与检验规则，包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于重型闭式单动机械压力机，主要用于板料拉延和板料冲裁，其他用途也可参照使用。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6538-2018 | 往复式增压泵 | 本标准规定了往复式增压泵的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于输送介质温度不高于95℃的油田采出水或清水的往复式增压泵。 | JB/T 6538-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 10459-2018 | 滑片泵 | 本标准规定了滑片泵的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于输送液态介质的泵。其额定流量≤400m3/h；额定进出口压力差≤4.0MPa。 | JB/T 10459-2004 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13535-2018 | 电磁屏蔽 吸波片 | 本标准规定了电磁屏蔽用固态片状吸波材料的术语和定义、分类和标识、技术要求、测试方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输的要求。 本标准适用于频率范围为10MHz～40GHz的吸波片。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13536-2018 | 电磁屏蔽吸波材料磁导率测试方法 | 本标准规定了电磁屏蔽用吸波材料的磁导率测试流程、测试条件、设备仪器、试样、测试步骤等。 本标准适用于1MHz～1GHz频段范围内吸波材料的磁导率测试方法。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13537-2018 | 电磁屏蔽用导电粉体体积电阻率测试方法 | 本标准规定了电磁屏蔽用导电粉体体积电阻率测试仪器设备、测试环境要求、测试步骤、数据处理。 本标准适用于体积电阻率1.0μΩ•cm～2.0kΩ•cm、粉体平均粒径小于250μm的电磁屏蔽用导电粉体体积电阻率的测定。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13538-2018 | 电磁屏蔽用镀金属层导电粉体 | 本标准规定了电磁屏蔽用镀金属层导电粉体的技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电磁屏蔽用镀金属层导电粉体。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13539-2018 | 敞开式光栅传感器 | 本标准规定了敞开式光栅传感器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、环境适应性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以由一系列等间距刻线的光栅为检测元件的敞开式光栅传感器。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13540-2018 | 磁性角度编码器 | 本标准规定了磁性角度编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以圆磁环、旋转齿轮或霍尔器件为角度测量基准，准确度等级为±5″级、±10″级、±20″级及±50″级的磁性角度编码器。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13541-2018 | 磁性旋转编码器 | 本标准规定了磁性旋转编码器的术语和定义、结构型式与基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应性、试验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于以圆磁环、齿轮或霍尔器件为测量基准、用于旋转运动测量的磁性旋转编码器。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13542-2018 | 光栅角度编码器准确度 检验规范 | 本标准规定了光栅角度编码器准确度检验规范的术语和定义、参数要求、检验条件、检验方法等。 本标准适用于以圆光栅盘为角度测量基准，准确度等级为±0.25″级、±0.5″级、±1″级、±2″级、±5″级、±10″级、±20″级光栅角度编码器的准确度检验。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13543-2018 | 球栅线位移测量系统 | 本标准规定了球栅线位移测量系统的术语和定义、基本参数、基本功能、要求、环境适应性、试验与检验方法、检验规则、标志与包装等。 本标准适用于机床、仪器等的坐标线位移检测与测量，由球栅线位移传感器和球栅数字显示仪表相连组成球栅线位移测量系统。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13544-2018 | 微型全喂入联合收割机 | 本标准规定了微型全喂入联合收割机的安全要求、主要性能指标、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于收割稻、麦，额定喂入量不大于1.5kg/s的乘坐式或手扶式微型全喂入联合收割机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13545-2018 | 闭式宽台面单轴多点压力机 静载变形测量方法 | 本标准规定了闭式单轴多点宽台面高速超精密压力机静载变形测量方法的术语和定义、整机刚度测量方法、滑块挠度测量方法和工作台挠度测量方法。 本标准适用于闭式单轴多点宽台面高速超精密压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13546.1-2018 | 闭式单轴四点高速超精密压力机 第1部分：型式与基本参数 | 本部分规定了闭式单轴四点高速超精密压力机的术语和定义、型式与基本参数。 本部分适用于新设计的一般用途的闭式单轴四点高速超精密压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13546.2-2018 | 闭式单轴四点高速超精密压力机 第2部分：技术条件 | 本部分规定了闭式单轴四点高速超精密压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。 本部分适用于闭式单轴四点高速超精密压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13546.3-2018 | 闭式单轴四点高速超精密压力机 第3部分：精度 | 本部分规定了闭式单轴四点高速超精密压力机的术语和定义、检验要求和精度检验。 本部分适用于闭式单轴四点高速超精密压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13547.1-2018 | 电磁压力机 第1部分：基本参数 | 本部分规定了电磁压力机的基本参数。 本部分适用于新设计的一般用途的电磁压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13547.2-2018 | 电磁压力机 第2部分：技术条件 | 本部分规定了电磁压力机的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存等。 本部分适用于电磁压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13547.3-2018 | 电磁压力机 第3部分：精度 | 本部分规定了电磁压力机精度检验的基本要求、允差及检验方法。 本部分适用于电磁压力机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13548-2018 | 冷弯成型C型檩条自动化生产线 | 本标准规定了冷弯成型C型檩条自动化生产线的术语定义、分类和型号规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于冷弯成型C型檩条自动化生产线，也适用于冷弯成型C、Z型钢自动化生产线。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5088.1-2018 | 内燃机 旋装式机油滤清器 第1部分：技术条件 | 本部分规定了内燃机全流旋装式机油滤清器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本部分适用于中小功率内燃机用全流旋装式机油滤清器。 | JB/T 5088.1-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5088.2-2018 | 内燃机 旋装式机油滤清器 第2部分：试验方法 | 本部分规定了内燃机全流旋装式机油滤清器试验的术语和定义、试验项目、试验装置、试验方法和试验程序。 本部分适用于中小功率内燃机用全流旋装式机油滤清器。 | JB/T 5088.2-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5239.1-2018 | 柴油机 柴油滤清器 第1部分：纸质滤芯总成 技术条件 | 本部分规定了柴油机纸质滤芯柴油滤清器总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本部分适用于额定体积流量 3.5 L/min以下的柴油机纸质滤芯柴油滤清器总成。 | JB/T 5239.1-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5239.2-2018 | 柴油机 柴油滤清器 第2部分：纸质滤芯 技术条件 | 本部分规定了柴油机柴油滤清器纸质滤芯的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本部分适用于额定体积流量3.5L/min以下的柴油机柴油滤清器纸质滤芯。 | JB/T 5239.2-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6003.3-2018 | 内燃机 机油冷却器 第3部分：传热性能试验方法 | 本部分规定了内燃机机油冷却器在给定条件下，冷、热流体的进出口温度、流量和压差的测定方法以及性能参数的计算方法。 本部分适用于汽车、拖拉机、工程机械、小型船舶、发电机组、液压传动等配套的各种结构型式的冷却器，其他用途结构类似的冷却器亦可参照执行。 | JB/T 6003.3-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6723.1-2018 | 内燃机冷却风扇 第1部分：金属冷却风扇 技术条件 | 本部分规定了内燃机金属冷却风扇的产品分类、代号和型号规格、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于外径不大于750 mm的水冷式、风冷式内燃机（汽油机、柴油机）冷却系统用金属冷却风扇总成。 | JB/T 6723.1-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6723.3-2018 | 内燃机冷却风扇 第3部分：冷凝式内燃机冷却风扇 技术条件 | 本部分规定了冷凝式内燃机冷却风扇的分类、命名、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于冷凝式内燃机带发电机及不带发电机两种冷却风扇。 | JB/T 6723.3-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6723.4-2018 | 内燃机冷却风扇 第4部分：冷凝式内燃机冷却风扇 试验方法 | 本部分规定了冷凝式内燃机冷却风扇的试验项目、方法、内容、数据计算、结果分析以及文件整理的要求。 本部分适用于冷凝式内燃机带发电机及不带发电机的两种冷却风扇。 | JB/T 6723.4-2008 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 7762-2018 | 内燃机气缸盖垫片 技术条件 | 本标准规定了内燃机气缸盖垫片的术语和定义、结构、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。 本标准适用于汽车、拖拉机、工程机械、固定式和船用等中小功率内燃机的气缸垫。 | JB/T 7762-2007 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 9755.3-2018 | 内燃机 空气滤清器 第3部分：油浴及油浸式空气滤清器总成 技术条件 | 本部分规定了内燃机油浴及油浸式空气滤清器总成的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本部分适用于额定空气体积流量为4000m3/h以下的内燃机油浴及油浸式空气滤清器总成。 | JB/T 6004-2007 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 9755.4-2018 | 内燃机 空气滤清器 第4部分：油浴及油浸式空气滤清器滤芯 技术条件 | 本部分规定了内燃机油浴及油浸式空气滤清器滤芯的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。 本部分适用于额定空气体积流量为4000 m3/h以下的内燃机油浴及油浸式空气滤清器用细钢丝制作的滤芯和泡沫塑料制作的滤芯。 | JB/T 6007-2007 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13550-2018 | 柴油机 进气预热器 | 本标准规定了柴油机进气预热器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于12V、24V系列柴油机进气预热器。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13551-2018 | 柴油机 倾斜试验方法 | 本标准规定了柴油机倾斜试验的术语和定义、试验条件、试验方法和试验报告。 本标准适用于强制水冷（非蒸发式）、带油底壳的柴油机，其它类型内燃机也可参考使用。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13552-2018 | 柴油机 热冲击试验方法 | 本标准规定了柴油机热冲击试验的术语和定义、试验准备、试验条件和试验方法。 本标准适用于水冷柴油机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13553-2018 | 柴油机 热平衡试验方法 | 本标准规定了柴油机热平衡试验方法。 本标准适用于中小功率柴油机，其它目前尚无合适标准的内燃机也可参照执行。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13554-2018 | 内燃机曲轴弯曲疲劳试验方法 | 本标准规定了内燃机曲轴弯曲疲劳试验的术语和定义、试件抽样、试验装置、试验步骤、试验数据处理方法、试验报告。 本标准适用于内燃机曲轴曲拐的台架弯曲疲劳试验。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13555-2018 | 往复式内燃机 气缸密封性试验方法 | 本标准规定了往复式内燃机气缸密封性试验的方法和试验结果的判定。 本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械用的往复式内燃机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 7257-2018 | 行车式提板刮渣刮砂机 | 本标准规定了平流沉砂池用行车式提板刮渣刮砂机的命名、基本参数，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于水处理工程中沉砂池，用以刮除池底沉砂（泥）和表面漂浮物的提刮机。 | JB/T 7257-1994 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13556-2018 | 管式湿式电除尘器 | 本标准规定了管式湿式电除尘器的术语和定义，基本参数及结构组成，型号编制，技术要求，试验方法，检验规则，标牌、包装、运输和贮存。 本标准适用于燃煤电厂导电玻璃钢管式湿式电除尘器，其他行业可参考。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13557-2018 | 超长袋脉冲袋式除尘器 | 本标准规定了超长袋脉冲袋式除尘器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于电力、建材、冶金等行业的超长袋脉冲除尘器设计、制造、检验、运输和安装。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13558-2018 | 脉冲袋式除尘器电控装置 | 本标准规定了脉冲袋式除尘器电控装置的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于脉冲袋式除尘器电控装置设计、制造和检验。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13559-2018 | 袋式除尘器滤料高温拉伸性能测试方法 | 本标准规定了袋式除尘器滤料高温拉伸性能测试方法的原理、仪器、测试温度、测试程序、测试报告。 本标准适用于袋式除尘器、电袋复合除尘器滤料高温拉伸性能的测试。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13560-2018 | 袋式除尘器用滤料耐折性能测试方法 | 本标准规定了袋式除尘器用滤料耐折性能测试方法的原理、仪器、测试程序、测试报告。 本标准适用于袋式除尘器、电袋复合除尘器用滤料耐折性能的测试。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13561-2018 | 选择性催化还原法烟气脱硝装置用尿素水解制氨设备 | 本标准规定了选择性催化还原法烟气脱硝装置用尿素水解制氨设备的术语和定义、系统组成、技术要求、检验验收、标牌、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于选择性催化还原法烟气脱硝装置用尿素水解制氨设备。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13562-2018 | 风送式喷雾降尘装置 技术条件 | 本标准规定了风送式喷雾降尘装置的术语和定义、分类和命名、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于治理城市粉尘、房屋拆迁、公路建设、煤碳堆场、港口码头、火电厂等粉尘治理，调节空气温度、湿度的降尘装置。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13563-2018 | 污水处理曝气机用减速机 | 本标准规定了污水处理曝气机用减速机的术语和定义、分类、命名与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存等。 本标准适用于污水处理曝气机用减速机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13564-2018 | 微电机石墨尼龙垫圈 | 本标准规定了微电机石墨尼龙垫圈的术语和定义、规格和标记、要求、检验项目、检验规则和标志与包装。 本标准适用于微电机用石墨尼龙垫圈 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13565-2018 | 端度比长仪 | 本标准规定了端度比长仪的术语和定义、型式及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于测量轴线呈水平状态的，以光栅线位移测量系统作为长度基准的端度比长仪。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13566-2018 | 建筑施工机械与设备 液压打桩锤 | 本标准规定了液压打桩锤的术语和定义、基本参数、分类、型号和规格、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输及贮存等。 本标准适用于液压打桩锤。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5228-2018 | 测汞仪 | 本标准规定了测汞仪的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于实验室原子吸收测汞仪和原子荧光测汞仪。 | JB/T 5228-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13567-2018 | 热式质量燃气表 | 本标准规定了热式质量燃气表的术语、定义和符号、工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志以及包装、运输和贮存等要求。 本标准适用于最大工作压力不超过50 kPa、最大流量不超过160 m3/h的燃气表。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13568-2018 | LED节能灯具用开关 | 本标准规定了LED节能灯具用开关的安全、性能、试验方法和检验规则。 本标准适用于LED节能灯具中的，借助人体动作或由人激发传感器去操动开关（或借助开关系统）接通和断开LED节能灯具电源的，额定电压直流不超过250 V和交流不超过480 V、额定电流不大于30 A的开关。 本标准适用于由人通过触摸、按压等方式操作操动件，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。 在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13569-2018 | 园林工具开关 | 本标准规定了园林工具的电源开关的安全、性能、试验方法和检验规则。 本标准适用于装在园林工具中的，借助人体动作去操动开关接通、承载和断开工具电源，调节工具转速或改变工具旋转方向的，额定电压不超过480 V、额定电流不大于63 A的开关。 本标准适用于由人通过操动件操作，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。 在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13570-2018 | 灯具开关电子控制装置 | 本标准规定了灯具开关电子控制装置的安全、性能、试验方法和检验规则。 本标准适用于灯具、穿戴器具中的，借助人体动作或由人激发传感器去操动开关控制装置（或借助开关组成）接通、控制调节（包括灯具亮度等）和断开灯具及器具电源的，额定电压直流不超过250 V和交流不超过480 V、额定电流不大于30 A的控制装置。 本标准适用于由人通过触摸、滑动、按压等方式操作操动件、触摸屏，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的控制装置。 在特殊环境下使用的类似灯具控制装置也可参照本标准。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13571-2018 | 延长线插座用开关 | 本标准规定了延长线插座用开关的安全、性能、试验方法和检验规则。 本标准适用于装在延长线插座、转换器插座、PDU排插和其他类似设备中的，借助人体动作去操动开关接通和断开延长线插座电源的，额定电压不超过交流480 V、额定电流不大于30 A的开关。 本标准适用于由人通过操动件操作，或者靠激发传感器（可在实体上或电气上与开关结合在一起，也可分开配置）操作的开关。 在特殊环境下使用的类似开关也可参照本标准。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 2300-2018 | 回转支承 | 本标准规定了回转支承的符号、分类和标记、要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于工程机械、矿山机械、港口机械、建筑机械及其他需要两部分相对回转运动的机械用回转支承。 | JB/T 2300-2011 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5939-2018 | 工程机械 铸钢件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品用铸钢件的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于碳钢铸件和低合金钢铸件。 | JB/T 5939-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5940-2018 | 工程机械 高锰钢铸件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械用高锰钢铸件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于承受不同冲击负荷的耐磨损高锰钢铸件。 | JB/T 5940-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5941-2018 | 工程机械 有色合金铸件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品中有色合金铸件的要求，试验方法，检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于砂型、金属型、熔模铸造的铜基、铝基、锌基合金铸件。 | JB/T 5941-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5942-2018 | 工程机械 自由锻件通用技术条件 | 本标准规定了自由锻件的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于工程机械产品锻件、胎模锻制造的碳素钢、优质碳素钢和合金结构钢锻件。 | JB/T 5942-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5943-2018 | 工程机械 焊接件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品中焊接件的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于手工电弧焊、埋弧焊和气体保护焊的焊接件。 | JB/T 5943-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5944-2018 | 工程机械 热处理件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品中热处理件的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于碳素结构钢和合金结构钢的热处理件。 | JB/T 5944-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5945-2018 | 工程机械 装配通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品装配的技术要求和检验。 本标准适用于工程机械产品的装配。 | JB/T 5945-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5946-2018 | 工程机械 涂装通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品及其零部件的涂装的术语和定义、要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于工程机械产品表面的防护和装饰性涂装。 | JB/T 5946-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 5947-2018 | 工程机械 包装通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品包装要求、包装方式、包装材料与包装箱要求、包装试验方法、包装检验规则、随机文件和包装标志等。 本标准适用于工程机械产品的运输包装。 | JB/T 5947-1991 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6031-2018 | 工程机械 钢质模锻件通用技术条件 | 本标准规定了工程机械产品中模锻件的要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于模锻制造的碳素结构钢和合金结构钢锻件。 | JB/T 6031-1992 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 10472-2018 | 光轮压路机 | 本标准规定了光轮压路机的术语和定义，分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于自行式静作用光轮压路机。 | JB/T 10472-2005 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 10473-2018 | 轮胎压路机 | 本标准规定了轮胎压路机的术语和定义，分类，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于轮胎压路机。 | JB/T 10473-2005 |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13572-2018 | 组合式振动压路机 | 本标准规定了组合式振动压路机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于组合式振动压路机。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13573-2018 | 低环境温度空气源热泵热风机 | 本标准规定了低环境温度空气源热泵热风机的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用电动机-压缩机驱动的，冷凝器、蒸发器均采用空气换热器的，以创造室内舒适环境为目的，并能在不低于－25℃的环境温度下使用且名义制热量不大于14000W的分体式空气源热泵热风机。 本标准不适用于： ——制取热风的低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组； ——制取热风的风管送风式低环境温度空气源热泵（空调）机组。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13574-2018 | 电气绝缘用树脂基活性复合物 环氧滴浸树脂 | 本标准规定了电气绝缘用环氧滴浸树脂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。 本标准适用于低挥发的电气绝缘用双组份环氧滴浸树脂。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 13575-2018 | 电气绝缘用树脂基活性复合物 环氧连续沉浸树脂 | 本标准规定了电气绝缘用环氧连续沉浸树脂的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。 本标准适用于电气绝缘用双组份环氧连续沉浸树脂。 |  |  |  | 2019-05-01 |
|  | JB/T 6953-2018 | 铸造冲天炉烟尘排放限量 | 本标准规定了铸造冲天炉烟尘排放限量的术语和定义、冲天炉污染物排放限值和污染物监测要求。 本标准适用于铸造冲天炉的烟尘排放控制与管理。 | JB 6953-1993 |  |  | 2019-05-01 |
| 制药装备行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 20050-2018 | 润药机 | 本标准规定了润药机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于加压浸润和真空浸润的润药机。 | JB/T 20050-2005 |  |  | 2019-01-01 |
|  | JB/T 20051-2018 | 炒药机 | 本标准规定了炒药机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于电加热炒药机。 | JB/T 20051-2005 |  |  | 2019-01-01 |
|  | JB/T 20190-2018 | 内封式输液袋(瓶)吹灌封（BFS）一体机 | 本标准规定了内封式输液袋(瓶)吹灌封（BFS）一体机的术语和定义、缩略语、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于内封式输液袋(瓶)吹灌封（BFS）一体机。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | JB/T 20191-2018 | 药用称量配料装置 | 本标准规定了药用称量配料装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于按照制药工艺配方对散状物料进行自动称量的药用称量配料装置。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | JB/T 20192-2018 | 药用螺旋输送机 | 本标准规定了药用螺旋输送机的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于螺旋轴与水平面夹角不大于20°的药用螺旋输送机。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 汽车行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QC/T 645-2018 | 清障车 | 本标准规定了清障车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、随车文件、运输和贮存。 本标准适用于用定型二类汽车底盘改装的清障车。 | QC/T 645-2005 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1094-2018 | 摩托车起动用锂离子电池通用技术条件 | 本标准规定了摩托车起动用的锂离子电池的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于摩托车的起动用的锂离子电池。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1095-2018 | 汽车辅助真空泵性能要求及台架试验方法 | 本标准规定了汽车液压制动系统中使用的辅助真空泵的术语和定义、性能要求、试验相关要求、试验方法。 本标准适用于汽车液压制动系统中为真空助力伺服装置提供辅助真空压力的电动真空泵。本标准不适用于独立电动真空泵。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 788-2018 | 汽车踏板装置性能要求及台架试验方法 | 本标准规定了汽车制动踏板和离合器踏板的术语和定义、性能要求、试验相关要求和试验方法。 本标准适用于汽车用机械铰接式金属制动踏板和离合器踏板，其他类型的踏板装置可参照执行。 | QC/T 788-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 311-2018 | 汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 | 本标准规定了汽车用液压制动主缸总成的术语和定义、产品分类、性能要求、试验装置和试验方法。 本标准适用于汽车用串联双腔液压制动主缸总成，其它型式的制动主缸可参照执行。 | QC/T 311-2008 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 564-2018 | 乘用车行车制动器性能要求及台架试验方法 | 本标准规定了乘用车行车制动器总成的术语和定义、性能要求、试验相关要求、试验准备、试验方法。 本标准适用于GB/T 15089规定的M1类车辆用行车制动器总成及摩擦衬片(块)总成。 | QC/T 564-2008 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1096-2018 | 乘用车用扭转梁后桥疲劳寿命台架试验方法 | 本标准规定了乘用车用扭转梁后桥的疲劳寿命台架试验方法。 本标准适用于以内燃机为动力的乘用车用扭转梁后桥。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1097-2018 | 乘用车用前桥水平模块疲劳寿命台架试验方法 | 本标准规定了乘用车用前桥水平模块的疲劳寿命台架试验方法。 本标准适用于以内燃机为动力且匹配麦弗逊悬架的乘用车用前桥水平模块，匹配其它结构形式悬架的乘用车用前桥水平模块可参照本标准执行。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 491-2018 | 汽车减振器性能要求及台架试验方法 | 本标准规定了汽车减振器性能要求和台架试验方法。 本标准适用于M、N、O类汽车悬架用减振器，驾驶室悬置用减振器及其它类减振器部件可参照执行。 | QC/T 491-1999; QC/T 545-1999 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1098-2018 | 汽车离合器用粉末冶金盘毂技术条件 | 本标准规定了乘用车离合器从动盘总成用粉末冶金盘毂的技术要求、试验方法。 本标准适用于乘用车离合器从动盘总成用粉末冶金盘毂。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QC/T 1099-2018 | 汽车主减速器总成可压缩弹性隔套技术条件 | 本标准规定了汽车主减速器总成可压缩弹性隔套的技术要求、检测方法。 本标准适用于汽车总质量不大于10000 kg 的汽车主减速器用隔套。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 航空行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HB 8540-2018 | 民用飞机氧气示流器规范 | 本规范规定了民用飞机氧气示流器的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于示流器的设计、制造和验收。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8541-2018 | 飞机铁鸟设计要求 | 本标准规定了飞机铁鸟设计的一般要求和详细要求。 本标准适用于固定翼飞机铁鸟设计。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8542-2018 | 航空配重用钨基高密度合金规范 | 本标准规定了航空配重用钨基高密度合金的技术要求、试验方法、检验规则，以及包装、标志、运输、贮存和质量证明书、订货文件内容。 本标准适用于航空配重用W-Ni-Cu系钨基高密度合金毛坯。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8543-2018 | 机载振动筒压力传感器设计要求 | 本标准规定了机载振动筒压力传感器的设计依据、设计准则、设计内容、设计程序、设计方法和设计验证要求。 本标准适用于机载振动筒压力传感器的设计。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8544-2018 | 民用飞机充氧活门规范 | 本规范规定了民用飞机充氧活门的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于民用飞机充氧活门的设计、制造和验收。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8545-2018 | 民用飞机机载制氮装置规范 | 本规范规定了民用飞机机载制氮装置的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于采用中空纤维膜进行空气分离的机载制氮装置的设计、制造和验收。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HB 8546-2018 | 民用飞机燃油箱重力加油口组件规范 | 本规范规定了民用飞机金属燃油箱重力加油口组件的技术要求、验证及交货准备等。 本规范适用于民用飞机金属燃油箱重力加油口组件的设计、制造和验收。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 船舶行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CB/T 4297-2018 | 船舶行业企业放射性检验作业安全管理规定 | 本标准规定了造修船企业的γ射线、X射线检验作业的操作、防护等方面的安全要求和管理要求。 本标准适用于船厂的γ射线、X射线检验作业，船舶行业其他企业参照使用。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | CB/T 4486-2018 | 船舶进出浮船坞作业安全管理规定 | 本标准规定了船舶进出浮船坞及坞内作业相关的管理、技术和作业安全方面的要求。 本标准适用于船舶及海洋结构物进出浮船坞及坞内作业。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | CB/T 4487-2018 | 船舶及海洋结构物移泊作业安全管理规定 | 本标准规定了船舶及海洋结构物移泊作业的职责要求和安全要求。 本标准适用于船舶行业各造修船企业（包含避风至锚地）船舶及海洋结构物移泊作业安全管理。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | CB/T 4488-2018 | 船舶生产钢质托架安全要求 | 本标准规定了船舶修造过程中所用钢质托架（本标准中特质门式钢质托架、框架式钢质托架两种型式的钢质托架）在设计、制造、使用和维修中的安全要求和管理职责。 本标准适用于船舶（含海洋结构物）修造过程中、钢结构等产品生产过程中涉及钢质托架的设计、制造、使用和维修等。其他用途钢质托架可参照使用。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 化工行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HG/T 20641-2018 | 石灰窑砌筑技术条件 | 本标准规定了石灰窑壳体制造公差，窑衬材料选择、砌筑前准备、砌筑及检验规定，窑衬冬期施工规定，砌筑工程验收及提供材料的规定，烘炉的条件、操作及注意事项，施工安全和现场环境要求。 本标准适用于以焦炭或无烟煤为燃料、自动或半自动控制的机械化立式石灰窑的砌筑工程施工与验收。 | HG/T 20641-1998 |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 20545-2018 | 化学工业炉受压元件制造技术规范 | 本标准规定了化学工业管式炉受压元件材料选择和材料复验要求，轧制炉管、离心铸造炉管、管件的制造和检验规定，受压元件焊接和焊后热处理规定，受压元件的检验、无损检测和耐压试验的规定。 本标准适用于直接火焰加热的化学工业管式炉受压元件的制造、检验和验收。不适用于有耐火衬里的受压筒体、封头和元件，如气化炉、二段转化炉、冷壁集合管等。 | HG/T 20545-1992 |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 20696-2018 | 纤维增强塑料化工设备技术规范 | 本标准规定了用于化工行业中纤维增强塑料设备的设计、制造、检验和使用管理。 本标准适用于采用缠绕成型、接触模塑成型的地上整体纤维增强塑料化工设备的设计、制造、检验及验收、包装及运输、安装、使用及维护。 | HG/T 20696-1999 |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 5361-2018 | 焦化脱硫脱氰废水处理及回收技术规范 | 本标准规定了焦化脱硫脱氰废水处理及回收技术的工艺设计及设备、工艺技术及回收产品指标、检测与控制、工程与验收、劳动安全与职业卫生、运行与维护。 本标准适用于处理及回收焦炉煤气通过湿式氧化法脱硫脱氰工艺产生的废水，可作为环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及焦化行业清洁生产的技术依据。本标准不适用其他工艺的废水处理。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 5362-2018 | 含铬废液处理处置方法 | 本标准规定了含铬废液的处理处置方法及环境保护。 本标准适用于含铬废液的处理处置过程。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 5363-2018 | 含磷废液处理处置方法 | 本标准规定了含磷废液处理处置的术语和定义、处理处置方法、环境保护与安全。 本标准适用于工业含磷废液的处理处置和资源化回收利用。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 5364-2018 | 含铜污泥中铜含量测定方法 | 本标准规定了含铜污泥中铜含量测定方法的一般规定、污泥取样制样、铜含量快速筛查、铜含量测定。 本标准适用于电路板制造、电镀、化学镀以及其他表面处理行业及污水处理设施产生的含铜污泥测定。铜含量（干基）：1.0 %～75.0 %采用碘量法，低于1.0 %采用火焰原子吸收分光光度法。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | HG/T 5365-2018 | 含锡废液处理处置方法 | 本标准规定了含锡废液的组成、处理处置方法、环保排放要求。 本标准适用于硝酸型或硝酸－烷基磺酸型印刷线路板废退锡液、镀锡生产线等产生的含锡废液的处理处置。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 石化行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SH/T 3035-2018 | 石油化工工艺装置管径选择导则 | 本标准规定了石油化工工艺装置管道的管径选择方法。 本标准适用于石油化工工艺装置管道的管径选择，不适用于非牛顿流体、气力和水力输送管道的管径选择。 | SH/T 3035-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3039-2018 | 石油化工非埋地管道抗震设计规范 | 本标准规定了石油化工非埋地管道的地震作用、抗震验算和抗震措施的基本要求。 本标准适用于设计基本地震加速度不大于0.40g，或抗震设防烈度9度及以下的地区、公称压力不大于42MPa的石油化工非埋地金属管道的抗震设计。不适用于长输管道的抗震设计。 | SH/T 3039-2003 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3074-2018 | 石油化工钢制压力容器 | 本标准规定了石油化工钢制压力容器的材料、设计、结构、制造、检验、验收以及表面处理、运输包装等方面的要求。 本标准的适用范围同GB 150.1《压力容器》中钢制压力容器部分。 | SH/T 3074-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3118-2018 | 石油化工蒸汽喷射式抽空器技术规范 | 本标准规定了石油化工蒸汽喷射式抽空器的材料、设计、制造、安装与试验等方面的要求。 本标准适用于工作介质为水蒸汽，被抽介质为空气或各种石化气体及其混合物的抽空器。 | SH/T 3118-2000 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3201-2018 | 石油化工工程减隔震（振）技术规范 | 本标准规定了石油化工工程中减隔震(振)技术的基本要求。 本标准适用于抗震设防烈度为9度（0.4g）及以下地区石油化工工程中结构和设备的减隔震设计、安装、检测、维护，也适用于石油化工工程中结构和设备的减隔振设计、安装、检测、维护。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3202-2018 | 二氧化碳输送管道工程设计标准 | 本标准规定了陆上二氧化碳输送管道工程的设计要求。 本标准适用于陆上新建、改建或扩建二氧化碳输送管道工程的设计。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3203-2018 | 石油化工电加热系统设计规范 | 本标准规定了石油化工电加热系统设计的要求。 本标准适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建或改建工程的电加热系统设计。 不适用于短网加热及供电电压1140V的交流电加热系统设计。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3417-2018 | 石油化工管式炉高合金炉管焊接工程技术条件 | 本标准规定了石油化工管式炉用高合金炉管（含管件）焊接工程的材料、焊前准备、焊接、无损检测等要求。 本标准适用于石油化工管式炉用合金含量为18Cr-8Ni及合金含量更高的奥氏体不锈钢、铁镍基合金和镍基合金轧制炉管及管件及离心铸造炉管或静态铸造管件的焊接、检验和验收，焊接方法为焊条电弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和埋弧焊。 | SH/T 3417-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3419-2018 | 石油化工钢制异径短节 | 本标准规定了石油化工钢制异径短节的尺寸、公差、材料、制造、检验、试验和标志等要求。 本标准适用于石油化工管道用公称直径为DN 6～DN 300钢制异径短节的制造及验收。 | SH/T 3419-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3428-2018 | 石油化工管式炉用热管预热器工程技术条件 | 本标准规定了石油化工管式炉空气预热系统热管预热器的设计、材料、制造、检验与试验、验收、包装、贮存与运输及文档资料的基本要求。 本标准适用于石油化工管式炉用无管芯热管预热器。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3429-2018 | 石油化工管式炉用铸铁预热器工程技术条件 | 本标准规定了石油化工管式炉空气预热系统铸铁板翅式预热器的设计、材料、制造、检验与试验、验收、包装与运输、现场储存、安装与维护以及文档资料的基本要求。 本标准适用于石油化工管式炉用烟气与空气换热的铸铁预热器。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3430-2018 | 石油化工管壳式换热器用柔性石墨波齿复合垫片 | 本标准规定了柔性石墨金属波齿复合垫片的材料、设计、制造、检验、验收、运输和包装等方面的要求。 本标准适用于公称压力为1.0 Mpa～6.4MPa,工作温度-196℃～450℃的管壳式换热器管箱、壳体、外头盖法兰和浮头盖用柔性石墨金属波齿复合垫片。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3529-2018 | 石油化工厂区竖向工程施工及验收规范 | 本标准规定了石油化工厂区竖向工程的土方工程、室外地面工程、厂区道路、小型构筑物等的施工技术要求及质量标准。 本标准适用于石油化工新建、改建和扩建工程中厂区竖向工程的施工及验收。 | SH/T 3529-2005 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3540-2018 | 钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范 | 本标准规定了钢制管壳式热交换器和空气冷却器管束表面防腐蚀涂层、涂装及验收要求。 本标准适用于石油化工用管壳程工作温度不超过300℃的管束内、外表面的防腐蚀涂层及涂装。 | SH/T 3540-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | SH/T 3566-2018 | 石油化工设备吊装用吊盖工程技术规范 | 本标准规定了石油化工设备吊装用吊盖的设计、结构型式、制造、检验、验收与交付、安装与使用、维护与存放等技术要求。 本标准适用于石油化工工程建设以吊盖进行的设备吊装。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 冶金行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YB/T 4645-2018 | 重型设备钢丝预应力缠绕组合施工及验收规范 | 本标准包括总则、术语、基本规定、缠绕组件、施工设备、施工工艺、应力测量和验收。 本标准适用于适应于重型设备钢丝预应力缠绕的施工及验收。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YB/T 4661-2018 | 冷轧酸性废水处理工艺技术规范 | 本标准规定了冷轧酸性废水的术语和定义、基本原则与要求、处理工艺、安全与环保要求、取样与监测要求等。 本标准适用于钢铁企业冷轧酸性废水处理及利用。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YB/T 4662-2018 | 钢铁企业能效评估通则 | 本标准规定了钢铁企业能效评估的术语和定义、基本原则、评估步骤、边界及能耗统计范围、基准能耗、实际能耗、能效指数、能效分析及能效优化措施。 本标准适用于钢铁企业能效评估和节能潜力分析。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 黄金行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YS/T 3028-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 堆浸工艺 | 本标准规定了黄金生产堆浸工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用堆浸工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。本标准适用于入堆粒度小于等于50mm的堆浸工艺。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3029-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 浮选工艺 | 本标准规定了黄金生产浮选工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用浮选工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3030-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 氯化焙烧工艺 | 本标准规定了黄金生产氯化焙烧工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用氯化焙烧工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3031-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 氰化炭浆工艺 | 本标准规定了黄金生产氰化炭浆工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用氰化炭浆、氰化树脂提金工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3032-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 氰化—锌粉置换工艺 | 本标准规定了黄金生产氰化—锌粉置换工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用氰化—锌粉置换工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3033-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 生物氧化工艺 | 本标准规定了黄金生产生物氧化工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用生物氧化工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | YS/T 3034-2018 | 黄金选冶金属平衡技术规范 原矿焙烧工艺 | 本标准规定了黄金生产原矿焙烧工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。 本标准适用于采用干式磨矿的原矿焙烧工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 轻工行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QB/T 2859-2018 | 白板笔 | 本标准规定了白板笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于在搪瓷、烘漆、贴塑等白板或色板表面书写，字迹容易擦去的白板笔。 | QB/T 2859-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 1023-2018 | 活动铅笔 | 本标准规定了活动铅笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于揿动式活动铅笔和旋转式活动铅笔。 本标准不适用于自动补偿活动铅笔。 | QB/T 1023-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 1024-2018 | 活动铅笔用黑铅芯 | 本标准规定了活动铅笔用黑铅芯的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于活动铅笔用黑铅芯。 | QB/T 1024-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 1946-2018 | 圆珠笔用油墨 | 本标准规定了圆珠笔用油墨的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于圆珠笔用油墨。 | QB/T 1946-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 1745.2-2018 | 自来水笔用墨水 第2部分:碳素墨水 | 本部分规定了碳素墨水的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于自来水笔和蘸水钢笔作文件书写用碳素墨水。 | QB/T 2063-2007 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 2446-2018 | 自然食用盐 | 本标准规定了自然食用盐的要求、试验方法、检验规则、判定规则、标签、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以海盐区的饱和卤水为原料，蒸发制成的食用盐。 | QB 2446-1999 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 2400-2018 | 手表用金属后盖 | 本标准规定了手表用金属后盖的分类及部位名称、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于安装在表壳上的金属后盖，其他类型的后盖亦可参照使用。 | QB/T 2400-1998 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 1043-2018 | 机械钟指针配合尺寸系列 | 本标准规定了机械钟指针配合尺寸系列。 本标准适用于时轮管外径在2.3 mm～8.4 mm之间的机械钟机心与指针的配合。 | QB/T 1043-2010 |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5175.3-2018 | 手表外观件佩戴环境试验方法 第3部分：光照试验 | 本部分规定了手表外观件佩戴环境光照试验的试验准备、氙弧灯方法、紫外灯方法和试验结果。 本部分适用于手表玻璃，以及金属及合金、金属陶瓷、塑料、橡胶、皮革等材料制造的表壳、表盘、后盖、表带、带扣等手表外观件的光照试验。 氙弧灯方法适用于模拟在日光照射环境下的试验。在不具备氙弧灯方法试验装置的情况下，可使用简易的紫外灯方法。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 4595.7-2018 | 合页 第7部分：三维可调型 | 本部分规定了可调型合页的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于可以调节3个方向间隙、调节量不小于1.0mm的建筑门窗用合页。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5280-2018 | 玻璃门铰链 | 本标准规定了玻璃门铰链的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于无框平开玻璃门的合页及固定夹，其他型式玻璃门的合页及固定夹可参考使用。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5281-2018 | 数显花洒 | 本标准规定了数显花洒的术语和定义、配套装置、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，工作压力（动压）0.10MPa～0.50MPa、供水温度4℃～70℃条件下的数显花洒。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5282-2018 | 电动自行车用仪表 | 本标准规定了电动自行车用仪表的产品分类、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于QB/T 1714规定的电动自行车用仪表。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5283-2018 | 暖足贴 | 本标准规定了暖足贴的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。 本标准适用于以金属粉为主要原料，与空气发生氧化反应而持续释放热量用于人体足部取暖的一次性自反应暖足贴。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5284-2018 | 冷冻食品术语与分类 | 本标准规定了冷冻食品的术语、分类。 本标准适用于冷冻食品工业管理、生产、科研、教学及其他有关领域。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5285-2018 | 不锈钢真空气压壶 | 本标准规定了不锈钢真空气压壶的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存。 本标准适用于存放冷热水的日用不锈钢真空气压壶。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5286-2018 | 活动义齿（假牙）稳固剂 | 本标准规定了活动义齿(假牙)稳固剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 本标准适用于口腔清洁护理产品活动义齿(假牙)稳固剂。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5287-2018 | 口腔清洁护理用品 牙膏用美洲大蠊提取物 | 本标准规定了牙膏用美洲大蠊提取物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存运输条件要求和保质期。 本标准适用于以牙膏为代表（包括漱口水、口腔用凝胶、口腔用喷剂等）口腔护理产品所用的美洲大蠊提取物。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5288-2018 | 口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠 | 本标准规定了月桂酰肌氨酸钠的要求、试验方法、检验规划、标志、包装、运输、贮存和保质期。 本标准适用于以月桂酸和肌氨酸为原料，经酰氯化、胺化而制得牙膏用月桂酰肌氨酸钠溶液。该产品在牙膏中用作发泡剂、乳化剂。 本产品不适用于95型月桂酰基肌氨酸钠粉末。 |  |  |  | 2019-01-01 |
|  | QB/T 5289-2018 | 蜂胶牙膏中白杨素含量的测定 高效液相色谱法 | 本标准规定了蜂胶牙膏中白杨素含量的测定方法。 本标准适用于蜂胶牙膏中的白杨素含量的测定。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 包装行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BB/T 0077-2018 | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 | 本标准规定了包装用双向热收缩型聚酯薄膜的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为主要原料，经双向拉伸工艺而制得,可单独使用或同其它薄膜复合使用的薄膜材料。 |  |  |  | 2019-01-01 |
| 电子行业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SJ/T 207.1-2018 | 设计文件管理制度 第1部分:设计文件的分类和组成 | 本标准规定了电子信息产品设计文件的基本要求、产品的分级、设计文件的分类和组成。 本标准适用于电子信息产品设计文件的分类和成套。其他行业产品的设计文件可参照采用。 | SJ/T 207.1-1999 |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 2268-2018 | 旋磁多晶铁氧体材料系列 | 本标准规定了微波频率应用的旋磁多晶铁氧体材料的主要品种系列。 本标准适合于微波铁氧体器件用的旋磁多晶铁氧体材料。本标准不适合于旋磁多晶铁氧体薄膜材料。本标准不能代替旋磁铁氧体产品标准。 | SJ/T 2268-1983 |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 11445.5-2018 | 信息技术服务 外包第5部分：发包方项目管理规范 | 本标准规定了发包方的项目管理框架，将整个项目管理分成5个项目管理阶段和若干关键管理要素（管理组件和管理技术），明确了IT项目各方的工作流程、职责职能以及项目中工作产品的具体输入输出情况。 |  |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 11684-2018 | 信息技术服务 信息系统服务监理规范 | 本标准规定了信息系统服务监理的监理对象和管理方法论、阶段划分和信息系统服务监理质量评价的原则、模型和指标。 |  |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 11720-2018 | 高性能计算机 刀片式服务器 计算刀片机械技术要求 | 本标准规定了刀片服务器计算刀片及计算刀片机箱外观和结构、安全、噪声、电磁兼容性、环境适应性、可靠性等的要求。本标准适用于刀片服务器计算刀片的设计、制造和测试。 |  |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 11723-2018 | 锂离子电池用电解液 | 标准主要内容包括锂离子电池用电解液的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。其中，技术指标包括色度、密度（25℃）、游离酸、电导率（25℃）、水分、金属杂质含量、硫酸根离子和氯离子含量等。 |  |  |  | 2018-10-01 |
|  | SJ/T 11724-2018 | 锂原电池用电解液 | 标准主要内容包括锂原电池（锂-二氧化锰、锂-二硫化亚铁、锂-氟化碳聚合物体系）用电解液的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存。其中，技术指标包括色度、水分、密度（20℃）、电导率（20℃）、金属杂质含量、硫酸根离子和氯离子含量等。 |  |  |  | 2018-10-01 |