附件2

有色金属工业节能减排重点技术应用示范汇总表

| 序号 | 名称 | 目标 | 主要内容 | 实施效果 | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型铝电解节能技术 | 通过推广新型铝电解技术，使铝电解先进节能技术覆盖面达到90%左右。 | 改造电解槽结构，进一步优化各项指标，实现高效低耗稳定运行。 | 吨铝节电1000千瓦时/吨左右，节电200亿千瓦时/年。 | 2011~2015年 |
| 2 | 铜冶炼先进熔池熔炼技术 | 通过推广先进熔池熔炼技术，使铜冶炼先进节能技术的技术覆盖面达到35%。 | 推广氧气底吹熔炼炉及相应配套设施；推广双侧吹熔炼炉、直流贫化电炉、中压余热锅炉等工艺设备及相应的配套设施。 | 粗铜综合能耗达到230千克标煤/吨左右；硫的利用率达到96.5％以上，预计实现年节能能力35万吨标煤。 | 2011~2015年 |
| 3 | 密闭电解槽防酸雾技术 | 通过推广密闭电解槽防酸雾技术，使技术覆盖面达到20%。 | 通过技术改造，将阴极组件与阳极组件组合成密封电解槽，使整个电解槽处于密闭状态之中，无酸雾气体挥发。 | 减少排放硫酸雾600吨/年，预计实现年节能能力2.1万吨标煤。 | 2011~2015年 |
| 4 | 永久阴极电解工艺 | 通过推广永久阴极电解工艺，使技术覆盖面达到80%。 | 采用不锈钢板做成阴极代替铜始极片，提高产品质量，使用较高电流密度和较小极距，进一步提高单位面积的产能。 | 减少蒸汽用量80万吨/年。 | 2011~2015年 |
| 5 | 铅冶炼液态高铅渣直接还原技术 | 通过推广先进铅冶炼液态还原技术，使铅冶炼先进节能技术的覆盖面达到30%。 | 推广氧气底吹炉、侧吹还原炉等工艺设备以及相应的配套设施。 | 粗铅冶炼综合能耗达到230千克标煤/吨，预计实现年节能能力21万吨标煤。 | 2011~2015年 |
| 6 | 新型蓄热竖罐还原炉炼镁技术 | 实施新型蓄热竖罐还原炉炼镁技术改造，技术覆盖面达到产能30%左右。 | 建设模块化炉体、蓄热式燃烧器、立式还原系统、装料和出渣系统、真空与管道系统、检测和自动控制系统等。 | 吨粗镁能耗大幅降低，比蓄热横罐还原炉节能30~50%，预计实现年节能能力90万吨标煤。 | 2011~2015年 |
| 7 | 非皂化萃取分离稀土技术 | 采用非皂化萃取分离稀土技术对现有分离技术的升级改造，技术覆盖面达到产能40%以上。 | 建立适用于南北稀土资源的非皂化萃取分离稀土示范工程，替代常用的氨皂化或液碱皂化工艺。 | 稀土萃取回收率大于98%，纯度为99.9~99.995%，降低氨氮排放量10万吨，淘汰氨皂化萃取分离技术。 | 2011~2015年 |
| 8 | 海绵钛还原蒸馏、散热和多级性槽镁电解技术 | 还原蒸馏时间缩短25%，电耗降低25%；大幅降低综合电耗，由32000千瓦时/吨降至25000千瓦时/吨，综合电耗下降约22%，技术覆盖面达到产能55%以上。 | 开发高效的海绵钛还原蒸馏技术、散热技术，推广多级性槽镁电解技术。 | 预计实现年节能能力7万吨标煤。 | 2011~2015年 |
| 9 | 有色金属行业高浓度氨氮废水资源化处理技术 | 采用高浓度氨氮废水资源化处理技术对现有废水设施升级改造，技术覆盖面达到70%左右。 | 利用该技术专项处理废水中氨氮污染物，与其他技术集成设计，同步处理其他污染物（如重金属离子等）。 | 氨氮污染物消减率达到99~99.9%，处理后废水中氨氮浓度小于15ppm。 | 2011~2015年 |
| 10 | 锌精矿焙烧烟气净化除汞技术 | 采用锌精矿焙烧烟气净化除汞技术回收烟气中的汞，技术覆盖面达到10%左右。 | 新增波利顿去除回收汞的装置和相关的配套设施。 | 出口烟气含汞浓度≤0.2mg/Nm3，除汞效率高，达96~99%。 | 2011~2015年 |
| 11 | 铅锌冶炼废水分质回用集成技术 | 采用“节水优化管理—分质处理回用—深度处理回用”集成技术处理回用铅锌冶炼废水，技术覆盖面达50%以上。 | 废水处理设施全面升级改造，循环利用水资源，减少污染物排放量。 | 消减工业废水7000万吨/年，废水减排铅60吨/年、镉7.5吨/年、砷27吨/年。 | 2011~2015年 |
| 12 | 富氧直接浸出湿法炼锌技术 | 通过推广富氧直接浸出湿法炼锌技术，技术覆盖面达到20%。 | 硫化锌精矿不经焙烧，直接采用常压富氧或加压氧气直接浸出技术，精矿中的硫、铅、铁等则留在渣中，分离后的渣经浮选、热滤、回收元素硫，同时产出硫化物残渣及尾矿。 | 减少SO2排放量 16.8万吨/年，减少工业废气排放量141.6亿标立方米/年，减少烟尘排放量0.2万吨/年。 | 2011~2015年 |
| 13 | 能源管理中心技术 | 制订行业能源管理中心建设实施方案，在铜、铝（含氧化铝）、铅、锌、镁冶炼行业建设一批能源管理中心。 | 建立企业能源消费信息化管控平台，挖掘节能潜力，提高管理水平。 | 预计实现年节能能力100万吨标煤。 | 2011~2015年 |