附件

现场核查要点

一、现有铬化合物生产装置

（一）企业基本情况

1.检查项目各项手续批复原件（包括项目备案、环境影响评价、安全评价、土地使用证明或土地规划意见等），项目建设应符合相关批复文件要求，不存在违规建设问题。

2.生产装置应符合当地城市发展、土地利用总体规划及环境污染防治规划等。远离自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。

3.生产工艺应不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》淘汰类，优先采用《铬盐行业清洁生产技术推行方案》等文件推荐的应用或推广技术。

4.焙烧工艺吨（折合）重铬酸钠产品铬渣产生量及渣中氧化钙含量符合相关技术指标要求（需出示检测报告，报告应由具有相关资质的第三方机构提供，样品采集应在生产装置连续正常运行一个月以上的前提下进行，采集对象为浸洗干燥后产生的铬渣，采集方法按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007)的相关规定执行）。

（二）环境保护情况

5.依法持有排污许可证。

6.废水、废气、噪声、废渣等各项污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准要求。

7.依法每两年实施一轮清洁生产审核，并通过评估验收，列入《全国重点企业清洁生产公告》。

8.铬渣贮存场的建设、铬渣的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》和《铬渣污染治理环境保护技术规范》要求。

9.需转移的铬渣，应按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

10.铬渣无害化处置率应达到100%（包括自行处置和委托处置，允许有一定量的工艺返渣）。

11.企业三年内是否因环境违法行为受到环保部门处罚，相关问题是否整改。

12.建立含铬污染物产生、排放台账并纳入厂务公开内容，定期公布含铬污染物排放和环境管理情况。

13.按规定安装主要污染物和特征污染物自动监测设备，并通过环保部门验收和与环保部门联网。

14.是否完成历史遗留铬渣治理任务。

二、新建、改建、扩建铬化合物生产装置

（一）检查项目各项手续批复原件（包括项目备案、环境影响评价、安全评价、土地使用证明或土地规划意见等）。

（二）确保新建、改建、扩建铬化合物生产装置所在地区或企业没有未处置完毕的历史遗留铬渣。

（三）生产装置选址应符合当地城市发展、土地利用总体规划及环境污染防治规划等。远离自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。符合指导意见提出的布局原则。

（四）生产工艺应不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》限制类和淘汰类，优先采用《铬盐行业清洁生产技术推行方案》等文件推荐的应用或推广技术。

（五）检查新建、改建、扩建铬化合物生产装置产能是否满足生产装置所在地环境容量和重金属污染控制的要求。