附件1：

FDD和TDD方式的IMT系统基站无用发射限值

一、工作频段

FDD方式的IMT系统：1805-1880MHz（基站发射）/1710-1785MHz（基站接收）

TDD方式的IMT系统：1880-1920MHz

二、基站在邻频段无用发射限值

| 基站 | 无用发射频率范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 检波 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDD方式的IMT系统基站 | 1880-1920MHz | -65dBm/通道 | 1MHz | 有效值 | 按厂家标称最大载波数满载波配置，高、中、低频点分别测试。 |
| TDD方式的IMT系统基站 | 1920-1980MHz |  |  |  |  |

三、其他频段杂散发射限值

（一）通用杂散发射限值

| 频率范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9kHz-150kHz | -36dBm | 1kHz | 有效值 |
| 150kHz-30MHz | -36dBm | 10kHz | 有效值 |
| 30MHz-1GHz | -36dBm | 100kHz | 有效值 |
| 1GHz-12.5GHz | -30dBm | 1MHz | 有效值 |

- （二） 特殊频段杂散发射限值

1.与其他通信系统共存时

| 频率范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 检波方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-821MHz | -61dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 825-835MHz | -61dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 870-880MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 885-915MHz | -61dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 1710-1785MHz | -49dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 1805-1850MHz | -58dBm | 1MHz | 有效值 | 仅适用于1.9GHz TDD系统 |
| 1920-1980MHz | -49dBm | 1MHz | 有效值 | 仅适用于1.8GHz FDD系统 |
| 2010-2025MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2300-2400MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2500-2690MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 3300-3600MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |

2.与其他通信系统共址时

| 频率范围 | 最大电平 | 测量带宽 | 检波方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-821MHz | -98dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 825-835MHz | -98dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 851-866MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 870-880MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 885-915MHz | -98dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 930-960MHz | -57dBm | 100kHz | 有效值 |  |
| 1710-1785MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 1805-1850MHz | -58dBm | 1MHz | 有效值 | 仅适用于1.9GHz TDD系统 |
| 1920-1980MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 | 仅适用于1.8GHz FDD系统 |
| 2010-2025MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2110-2170MHz | -52dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2300-2400MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 2500-2690MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 |  |
| 3300-3600MHz | -86dBm | 1MHz | 有效值 |  |