附件三：《党政机关公务用车选用车型目录》评价指标体系

通过计算车型性价比指数来进行《目录》车型评价，计算公式为：

Xh=(i=1jJhi∗Thi+i=1kGhi)Fh

其中：Xh代表h车型性价比指数

Jhi 代表h车型i指标分值 (i=1,2,…,j)

Thi代表h车型i指标权重

Ghi代表h车型i加分项分值(i=1,2,…,k)

Fh代表h车型价格

车型评价指标体系包括否决性指标和评价性指标，否决性指标为必须满足的要求。传统汽柴油乘用车、新能源轿车的评价指标体系见表1～表5。

表1  一般公务用车和执法执勤用车评价指标体系(汽柴油轿车)

| 项目 | 指标 | 性质/分类 | 标准 |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技术参数 | 整备质量 | 否决性指标 | 不超过1600kg |  |  |
|  | 排量 | 否决性指标 | 不超过1800mL |  |  |
|  | 排放水平 | 否决性指标 | 不低于国IV |  |  |
|  | 升功率 | 评价性指标 | 50kW/L以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 50kW/L(含)～65 kW /L | 8 |  |
|  |  |  | 65kW/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 升扭矩 | 评价性指标 | 90N·m/L以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 90N·m/L(含)～100N·m/L | 8 |  |
|  |  |  | 100N·m/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 轴距 | 评价性指标 | 2500mm以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 2500mm(含)～2650mm | 8 |  |
|  |  |  | 2650mm(含)以上 | 10 |  |
| 安全配置 | 气囊 | 评价性指标 | 1、少于2个 | -5 | 15% |
|  |  |  | 2、2个 | 5 |  |
|  |  |  | 3、2个以上 | 10 |  |
|  | ABS+EBD(防抱死制动系统+电子制动力分配系统) | 评价性指标 | 有/无 | 5/0 | 8% |
| 节能环保 | 排放水平 | 评价性指标 | 国IV | 0 | 15% |
|  |  |  | 国V | 5 |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 评价性指标 | 1、优于现行油耗标准要求10%以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 2、优于现行油耗标准要求10%(含)至20% | 8 |  |
|  |  |  | 3、优于现行油耗标准要求20%（含）以上 | 10 |  |
| 售后服务 | 整车质保 | 评价性指标 | 不低于3年或8万公里 | 10 | 12% |
|  |  |  | 不低于2年或6万公里 | 5 |  |
|  |  |  | 低于2年或6万公里 | -5 |  |
| 其他配置 | 怠速启停系统 | 加分项 |  | 0.25 |  |
|  | 电子刹车辅助系统(EBA) | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | GPS导航系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 倒车视频影像 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 胎压监测装置 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 发动机电子防盗系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 前后电动车窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 车内中控锁 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 电动天窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |

表2  机要通信用车评价指标体系(汽柴油轿车)

| 项目 | 指标 | 性质/分类 | 标准 | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技术参数 | 整备质量 | 否决性指标 | 不超过1400kg |  |  |
|  | 排量 | 否决性指标 | 不超过1600mL |  |  |
|  | 排放水平 | 否决性指标 | 不低于国IV |  |  |
|  | 升功率 | 评价性指标 | 50kW/L以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 50kW/L(含)～65 kW/L | 8 |  |
|  |  |  | 65kW/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 升扭矩 | 评价性指标 | 90N·m/L以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 90N·m/L(含)～100N·m/L | 8 |  |
|  |  |  | 100N·m/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 轴距 | 评价性指标 | 2500mm以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 2500mm(含)～2650mm | 8 |  |
|  |  |  | 2650mm(含)以上 | 10 |  |
| 安全配置 | 安全气囊 | 评价性指标 | 1、少于2个 | -5 | 15% |
|  |  |  | 2、2个 | 5 |  |
|  |  |  | 3、2个以上 | 10 |  |
|  | 防抱死制动系统+电子制动力分配系统 | 评价性指标 | 有/无 | 5/0 | 8% |
| 节能环保 | 排放水平 | 评价性指标 | 国IV | 0 | 15% |
|  |  |  | 国V | 5 |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 评价性指标 | 1.优于现行油耗标准要求10%以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 2.优于现行油耗标准要求10%(含)至20% | 8 |  |
|  |  |  | 3.优于现行油耗标准要求20%(含)以上 | 10 |  |
| 售后服务 | 整车质保 | 评价性指标 | 不低于3年或8万公里 | 10 | 12% |
|  |  |  | 不低于2年或6万公里 | 5 |  |
|  |  |  | 低于2年或6万公里 | -5 |  |
| 其他配置 | 怠速启停系统 | 加分项 |  | 0.25 |  |
|  | 电子刹车辅助系统(EBA) | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | GPS导航系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 倒车视频影像 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 胎压监测装置 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 发动机电子防盗系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 前后电动车窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 车内中控锁 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 电动天窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |

表3  一般公务用车和执法执勤用车评价指标体系(越野车)

| 项目 | 指标 | 性质/分类 | 标准 | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技术参数 | 整备质量 | 否决性指标 | 不超过1950kg |  |  |
|  | 排量 | 否决性指标 | 不超过2500mL |  |  |
|  | 排放水平 | 否决性指标 | 不低于国IV |  |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 否决性指标 | 不高于11.0L/100km |  |  |
|  | 升功率 | 评价性指标 | 40kW/L以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 40kW/L(含)～55kW/L | 8 |  |
|  |  |  | 55kW/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 升扭矩 | 评价性指标 | 85N·m/L以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 85N·m/L(含)～120N·m/L | 8 |  |
|  |  |  | 120N·m/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 最小离地间隙 | 评价性指标 | 180mm以下 | 0 | 10% |
|  |  |  | 180mm(含)～210mm | 5 |  |
|  |  |  | 210mm(含)以上 | 10 |  |
|  | 驱动形式 | 评价性指标 | 两轮驱动 | 0 | 10% |
|  |  |  | 四轮驱动 | 10 |  |
| 安全配置 | 安全气囊 | 评价性指标 | 1.少于2个 | -5 | 10% |
|  |  |  | 2.2个 | 5 |  |
|  |  |  | 3.2个以上 | 10 |  |
|  | ABS+EBD(防抱死制动系统+电子制动力分配系统) | 评价性指标 | 有/无 | 5/0 | 5% |
| 节能环保 | 排放水平 | 评价性指标 | 国IV | 0 | 15% |
|  |  |  | 国V | 5 |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 评价性指标 | 1.优于现行油耗标准要求10%以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 2.优于现行油耗标准要求10%(含)至20% | 8 |  |
|  |  |  | 3.优于现行油耗标准要求20%(含)以上 | 10 |  |
| 售后服务 | 整车质保 | 评价性指标 | 不低于3年或8万公里 | 10 | 10% |
|  |  |  | 不低于2年或6万公里 | 5 |  |
|  |  |  | 低于2年或6万公里 | -5 |  |
| 其他配置 | 电子刹车辅助系统(EBA) | 加分项 |  | 0.15 |  |
|  | GPS导航系统 | 加分项 |  | 0.15 |  |
|  | 倒车视频影像 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 胎压监测装置 | 加分项 |  | 0.15 |  |
|  | 发动机电子防盗系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 前后电动车窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 车内中控锁 | 加分项 |  | 0.05 |  |

表4  一般公务用车和执法执勤用车评价指标体系(多功能乘用车)

| 项目 | 指标 | 性质/分类 | 标准 | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技术参数 | 整备质量 | 否决性指标 | 不超过2000Kg |  |  |
|  | 排量 | 否决性指标 | 不超过2400mL |  |  |
|  | 排放水平 | 否决性指标 | 不低于国IV |  |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 否决性指标 | 不高于11.0 L/100km |  |  |
|  | 升功率 | 评价性指标 | 50kW/L以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 50kW/L(含)～60kW/L | 8 |  |
|  |  |  | 60kW/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 升扭矩 | 评价性指标 | 90N·m/L以下 | 5 | 10% |
|  |  |  | 90N·m/L(含)～100N·m/L | 8 |  |
|  |  |  | 100N·m/L(含)以上 | 10 |  |
|  | 轴距 | 评价性指标 | 2800mm以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 2800mm(含)～3000mm | 8 |  |
|  |  |  | 3000mm(含)以上 | 10 |  |
| 安全配置 | 安全气囊 | 评价性指标 | 1.少于2个 | -5 | 15% |
|  |  |  | 2.2个 | 5 |  |
|  |  |  | 3.2个以上 | 10 |  |
|  | AEBD(防抱死制动系统+电子制动力分配系统) | 评价性指标 | 有/无 | 5/0 | 5% |
| 节能环保 | 排放水平 | 评价性指标 | 国IV | 0 | 15% |
|  |  |  | 国V | 5 |  |
|  | 综合燃料消耗量 | 评价性指标 | 1.优于现行油耗标准要求10%以下 | 5 | 15% |
|  |  |  | 2.优于现行油耗标准要求10%(含)至20% | 8 |  |
|  |  |  | 3.优于现行油耗标准要求20%(含)以上 | 10 |  |
| 售后服务 | 整车质保 | 评价性指标 | 不低于3年或8万公里 | 10 | 10% |
|  |  |  | 不低于2年或6万公里 | 5 |  |
|  |  |  | 低于2年或6万公里 | -5 |  |
| 其他配置 | 怠速启停系统 | 加分项 |  | 0.25 |  |
|  | 电子刹车辅助系统(EBA) | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | GPS导航系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 倒车视频影像 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 胎压监测装置 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 发动机电子防盗系统 | 加分项 |  | 0.1 |  |
|  | 电动车窗 | 加分项 |  | 0.05 |  |
|  | 车内中控锁 | 加分项 |  | 0.05 |  |

表5  新能源轿车评价指标体系

| 项目 | 指标 | 性质/分类 | 标准 | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技术参数 | 整备质量 | 否决性指标 | 不超过1800kg |  |  |
|  | 电池组能量(纯电动) | 否决性指标 | 不低于15kWh |  |  |
|  | 电池组能量(插电式) | 否决性指标 | 不低于10kWh |  |  |
|  | 纯电动模式下最大续驶里程(工况法) | 否决性指标 | 插电式不低于50km 纯电动不低于80km |  |  |
|  | 30分钟最高车速(纯电动) | 评价性指标 | 低于80km/h | 0 | 15% |
|  |  | 评价性指标 | 80km/h(含)～120km/h | 5 |  |
|  |  | 评价性指标 | 120km/h(含)以上 | 10 |  |
|  | 百公里耗电量(纯电动) | 评价性指标 | 低于14kWh/100km | 10 | 25% |
|  |  | 评价性指标 | 14kWh/100km(含)～20kWh/100km | 7 |  |
|  |  | 评价性指标 | 20kWh/100km(含)以上 | 3 |  |
|  | 整车加速性能（0-50km/h） | 评价性指标 | 8 s(含)以上 | 0 | 15% |
|  |  |  | 6 s(含)～8 s | 5 |  |
|  |  |  | 低于6 s | 10 |  |
|  | 动力电池组比能量 | 评价性指标 | 低于60Wh/kg | 0 | 15% |
|  |  |  | 60Wh/kg (含)～120Wh/kg | 5 |  |
|  |  |  | 120Wh/kg (含)以上 | 10 |  |
| 安全配置 | 安全气囊 | 评价性指标 | 1.少于2个 | 0 | 5% |
|  |  |  | 2.2个及以上 | 10 |  |
|  | ABS | 评价性指标 | 有/无 | 5/0 | 5% |
| 售后服务 | 整车质保 | 评价性指标 | 不低于3年或8万公里 | 10 | 10% |
|  |  |  | 不低于2年或6万公里 | 5 |  |
|  |  |  | 低于2年或6万公里 | -5 |  |
|  | 动力电池质保 | 评价性指标 | 不低于5年或10万公里 | 10/0 | 10% |